309/01

Naručitelj:  	OPĆINA  BISKUPIJA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BISKUPIJA

* KONAČNI PRIJEDLOG PLANA*

Izvršitelj:	URBOS doo Split

Biro za prostorno planiranje,.

urbanizam i zaštitu okoliša

Split, lipanj, 2002.

Naručitelj:  	OPĆINA  BISKUPIJA						309/01

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BISKUPIJA

* KONAČNI PRIJEDLOG PLANA*

Izvršitelj:	URBOS doo Split

Biro za prostorno planiranje,.

urbanizam i zaštitu okoliša

Radni tim:	Zoran Radman, prof., voditelj zadatka

Gordana Radman, dipl.inž.arh.

Maja Madiraca, dipl.oec.

Katarina Puljić, dipl. inž.arh.

Larisa Buljević, dipl.inž.građ.

Seka Roje, arh.teh.

Suradnja:	Upravni odjel Općine Biskupija

Ured za katastar u Kninu

Županijski zavod za prostorno uređenje – Šibensko kninske županije

HEP

Hrvatske vode

Izvršitelj:	URBOS doo Split

Biro za prostorno planiranje,.

urbanizam i zaštitu okoliša

Direktor:

Gordana Radman, dipl.inž.arh.

Split, lipanj, 2002.

SADRŽAJ:

1.	POLAZIŠTA	1

1.1	POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE BISKUPIJAU ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAVE ŽUPANIJE I DRŽAVE	2

1.1.1	Osnovni podaci o stanju u prostoru	3

1.1.2	Prostorno razvojne i resursne značajke	4

1.1.2.1	Prirodna osnova	4

1.1.2.2	Korištenje površina	6

1.1.2.3	Stanovništvo i stanovanje	8

1.1.2.4	Gospodarstvo	10

1.1.2.5	Društvene i komunalne djelatnosti i sakralni objekti	10

1.1.2.6	Objekti infrastrukture	11

1.1.2.7	Graditeljska baština	11

1.1.2.8	Institucionalni okvir upravljanja prostorom	11

1.1.3	Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova	12

1.1.4	Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje	16

1.1.4.1	Značajke dosadašnjeg prostornog razvitka i korištenja prostora	16

1.1.4.1.1	Obilježja prostornog razvitka na temelju dosadašnjih dokumenata prostornog uređenja	16

1.1.4.1.2	Današnja obilježja prostornog razvitka	17

1.1.4.2	Mogućnosti i ograničenja razvoja	18

2.	CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA PROSTORA	21

2.1	CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	21

2.1.1	Razvoj gradova i naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava	21

2.1.2	Racionalno korištenje prirodnih izvora i očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša	23

2.2	CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINSKOG	24

2.2.1	Demografski razvoj	25

2.2.1.1	Osnovni ciljevi u oblasti demografskog razvoja su:	25

2.2.1.2	Očekivane buduće demografske promjene	25

2.2.2	Odabir prostorno razvojne strukture	27

2.2.2.1	Daljnji tijek procesa urbanizacije i naseljavanja područja	27

2.2.2.2	Prestrukturacija gospodarstva	28

2.2.2.3	Politika uređenja prostora	28

2.2.3	Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture	28

2.2.3.1	Razvoj naselja	28

2.2.3.2	Planirani sustav središnjih naselja	28

2.3	CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE	30

2.3.1	Racionalno korištenje i zaštita prostora	30

2.3.2	Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina	31

2.3.3	Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture	32

3.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	33

3.1	PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPĆINE BISKUPIJA U ODNOSU NA PROSTORNU I GOSPODARSKU STRUKTURU ŽUPANIJE	33

3.2	ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA	33

3.2.1	Površine za razvoj i uređenje	34

3.2.1.1	Razvoj i uređenje površina naselja	35

3.2.1.2	Razvoj i uređenje površina izvan naselja	35

3.2.1.2.1	Površine za razvoj gospodarstva:	35

3.2.1.2.2	Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene	35

3.2.1.2.3	Šumske površine isključivo osnovne namjene	35

3.2.1.2.4	Ostale površine	36

3.2.2	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina	37

3.3	PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	39

3.3.1	Gospodarske djelatnosti	39

3.3.1.1	Zone gospodarske namjene	41

3.3.1.2	Gospodarski sadržaji u područjima naselja	42

3.3.1.3	Razvoj poslovnih djelatnosti (uslužno-trgovačke i servisne djelatnosti)	42

3.3.1.4	Površine za eksploataciju mineralnih sirovina	43

3.3.1.5	Šumarstvo	43

3.3.1.6	Površine za razvoj poljodjelstva	44

3.3.1.7	Stočarstvo	45

3.3.1.8	Ostale gospodarske aktivnosti na izvan građevinskom području	47

3.3.1	Društvene djelatnosti	48

3.4	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA	53

3.4.1	Područja posebnih uvjeta korištenja	53

3.4.1.1	Prirodna baština	53

3.4.1.1.1	Zaštićeni dijelovi prirode	53

3.4.1.2	Graditeljska baština	54

3.4.1.2.1	Prikaz osnovnih oblika graditeljske baštine	54

3.4.1.2.2	Popis vrijednih građevina i prostora	54

3.4.1.2.3	Smjernice za zaštitu	55

3.4.2	Područja posebnih ograničenja u korištenju	56

3.4.2.1	Krajobraz	56

3.4.2.1.1	Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja	57

3.4.2.1.1.1	Očuvanje seoskih krajolika	57

3.4.2.1.1.2	Oblikovanje naselja i područja	57

3.4.2.2	Tlo		58

3.4.2.2.1	Potresna područja	58

3.4.2.2.2	Klizišta		58

3.4.2.2.3	Eroziona područja	58

3.4.2.2.4	Lovišta		58

3.4.2.2.5	Istražni prostor mineralnih sirovina	59

3.4.2.3	Vode		59

3.4.2.3.1	Vodozaštitno područje	59

3.4.2.3.2	Vodotok		59

3.4.2.3.3	Poplavno područje	60

3.4.3	Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – uređenje zemljišta	60

3.4.3.1	Uređenje zemljišta	60

3.4.3.1.1	Pošumljavanje	60

3.4.3.1.2	Ozelenjavanje	61

3.4.3.1.3	Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore	61

3.4.3.1.4	Hidromelioracija	61

3.4.3.1.5	Preparcelacija	61

3.5	Razvoj infrastrukturnih sustava	61

3.5.1	Prometni sustav	61

3.5.1.1	Cestovni promet	62

3.5.1.1.1	Planirani sustav javnih cesta	62

3.5.1.1.2	Javni prijevoz putnika	64

3.5.1.2	Željeznički promet	64

3.5.2	Pošta i telekomunikacije	64

3.5.2.1	Pošta		64

3.5.2.2	Javne telekomunikacije	64

3.5.3	Elektroopskrba	65

3.5.3.1	Elektroprijenos	66

3.5.3.2	Elektrodistribucija	66

3.5.4	Vodnogospodarski sustav	67

3.5.4.1	Korištenje voda	67

3.5.4.2	Odvodnja otpadnih voda	68

3.5.4.3	Uređenje voda i melioracijska odvodnja	70

3.5.4.3.1	Uređenje voda	70

3.5.4.3.1.1	Kosovo polje		70

3.5.4.3.1.2	Kosovčica		70

3.5.4.3.2	Melioracijska odvodnja	72

3.5.5	Ostala rješenja komunalne infrastrukture	73

3.5.5.1	Groblja	73

3.6	Obrada, skladištenje i odlaganje otpada	73

3.7	SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ	75

3.7.1	Mjere zaštite tla	75

3.7.2	Zaštita voda	76

3.7.3	Mjere zaštite zraka	77

3.7.4	Mjere zaštite od buke	78

3.7.5	Mjere zaštite biljnog i životinjskog svjeta	78

3.7.6	Mjere zaštite od požara i mjere sklanjanja stanovništva	79

I	OBRAZLOŽENJE

# POLAZIŠTA

Polazišta za izradu Prostornog plana uređenja općine Biskupija(u daljnjem tekstu: Prostorni plan) čine: skupina propisa koji reguliraju oblast prostornog planiranja i uređenja prostora, ustroj jedinica lokalne samouprave, odrednice prostornih planova širih područja (Prostorni plan Županije, Strategija prostornog uređenja RH i Program prostornog uređenja RH), specifičnost i osobitost prostora, uključujući gospodarske i demografske odlike, prirodnu osnovu i dr.

Osnovni dokumenti na razini Države s kojima je usklađen Prostorni plan su Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja, Prostorni plan županije Šibensko kninske.

Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske utvrđena su polazišta, ciljevi prostornog uređenja, osnove za planiranje i usklađivanje prostornog razvoja, prostorno razvojna i planska usmjerenja dugoročnog razvoja cjelokupnog hrvatskog državnog teritorija s posebnim osvrtom na usklađenje prostornog razvitka između njegovih pojedinih dijelova.

Programom prostornog uređenja pobliže su određeni osnovni ciljevi razvoja u prostoru, kriteriji i smjernice za uređenje prostornih i drugi cjelina, te prijedlozi prioriteta za ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja. Programom su određene i osnove za organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora, sustav središnjih naselja i sustav razvojne državne infrastrukture na osnovi projekcije do 2015. god. s prioritetima do 2005. god., te mjere i smjernice za zaštitu i unaprjeđenje okoliša. Strategija i Program čine jedinstveni dokument prostornog uređenja i polazište za izradu županijskih planova.

Prostornim planom županije razrađuju se ciljevi, smjernice i mjere prostornog razvoja iz Strategije i Programa prostornog, te istim treba odrediti veće cjeline zajedničkih obilježja, uvjete za planiranje užih jedinica, te prostorne elemente, smjernice i kriterije za:

- smještaj djelatnosti s gledišta značajki pojedinačne djelatnosti i specifičnosti prostora u odnosu na tehnološke procese, veličinu i kapacitete, položaj u naselju ili izvan naselja, prirodne i razvojne karakteristike prostora, odnosno naselja,

- racionalno korištenje prostora te oblikovanje i dimenzioniranje naselja (građevinskih područja) u odnosu na razvojna obilježja, demografsku situaciju (porast - pad broja stanovnika), funkcije i tip naselja, prirodna razvojna obilježja prostora i druge relevantne aspekte uređenja i izgradnje naselja,

- utvrđivanje prirodne i funkcionalne cjelovitosti gospodarskih, infrastrukturnih i prirodnih sustava te prostora i sustava od interesa za obranu,

- donošenje planova niže razine na temelju stvarnih potreba i specifičnih problema te za one aspekte i sastavnice koje se ne mogu odrediti dovoljno jasno u prostornim planovima županija.

Prostornim se planom općine usklađuju i osiguravaju interesi koji proizlaze iz ustroja lokalne samouprave i uprave, među kojima su najznačajniji:

- ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak,

- usklađivanje interesa i stajališta općina i gradova s interesima Županije i  Države

- uvjeti za uređenje i zaštitu prostora,

- sustav središnjih naselja

- mreža objekata društvenih djelatnosti,

- određuju uvjeti i osigurava prostor za prometnu i drugu infrastrukturu i dr.

Nadalje Prostorni plan polazi od temeljnih postavki:

- racionalnog korištenja prostora

- poštivanje prirodnih i antropogenih karakteristika prostora,

- zaštite prostora i okoliša

- podizanje kvalitete življenja na prostoru županije

- interdisciplinarnog sagledavanja i rješavanja problema.

## POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE BISKUPIJAU ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAVE ŽUPANIJE I DRŽAVE

- Posebnosti i značaj

Posebnim vrijednostima hrvatskog prostora, na način kako je utvrđeno Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske, smatraju se zaštićena područja prirode, spomenici graditeljske baštine i zaštićene povijesne cjeline i značajni prirodni resursi.

Šibensko kninska županije (u sklopu njega i prostor grada Knina) pripada prostornoj cjelini županija jadranske Hrvatske. Prirodne šume biološke raznolikosti (biljne životinjske zajednice), nezagađena tla planinsko brdskih predjela, prirodni krajobraz i rezerve pitke vode čine temeljne prirodne resurse.

Prostor općina Biskupija pripada Kninskom gravitacijskom području koje predstavlja područje od posebnog državnog i geostrateškog interesa unutar kojeg je prisutna etnička, vjerska, kulturna i civilizacijska raznolikost između hrvatsko-katoličkog i srpsko-pravoslavnog stanovništva. Ovo područje bilo je središte pobune, zahvaćeno agresijom na RH, okupirano od strane samozvane «Republike Srpske krajine», te  i poprište  ratnih djelovanja i razaranja. Ova događanja ostavila su snažne posljedice koje se i danas osjećaju.

Domovinski rat na području općine Biskupija uzrokovao manje materijalnih šteta u odnosu na ostala područja ali su gospodarsko-društvene promjene uzrokovane ratom u tolikoj mjeri uticale na život da je prostor proglašen područjem od posebne državne skrbi. Područje nije demografski stabilizirano i moguće su, u budućnosti, znatnije izmjene broja stanovnika.

Prostor općine Biskupija, svojom prirodnom raznolikostima i bogatom krajobraznom osnovom, te istaknutim vrijednostima graditeljske baštine, može se svrstati u vrijedan prostor RH uz primjenu daljnjih mjera zaštite i unapređivanje temeljnih vrijednosti.

Strategijom su definirana problemska područja RH, tj. područja s ograničenjima u razvoju koja zahtijevaju posebne mjere i primjerene planske koncepte razvoja u cilju svekolike revitalizacije područja. Kao problemske cjeline, relevantne za budući razvitak područja općine Biskupija, utvrđene su:

- ratom zahvaćena područja

- područja uz državnu granicu

- ruralni prostor i selo

- brdsko – gorsko ruralno područje

Ono što bitno obilježava posebnost područja općine Biskupija je činjenica da je taj prostor bilo u samom središtu okupacijskog  područja koje je obuhvaćeno ratnim djelovanjima i migracijama u oba smjera. Svi dosadašnji razvojni procesi i trendovi, naročito oni glede kretanja i struktura stanovništva jednostavno su prekinuti. Ovakvo stanje otežava, odnosno onemogućava bilo kakve prognoze razvoja stanovništva kao glede kretanja tako i  njegovih struktura.

Plan polazi od trenutnog stanja i neizvjesnog razvoja, o čemu se treba voditi računa. Stoga se ne može se polaziti od pretpostavki «samorazvoja» već se treba osloniti na intervenciju i poticaj države.

### Osnovni podaci o stanju u prostoru

Općina Biskupija je dio Dalmatinske zagore. Smještena na sjevernom kopnenom dijelu Šibensko kninske županije u neposrednoj blizini Knina kao drugim gradom po veličini unutar Županije. Pruža se u središnjem dijelu Dalmacije, na njezinom spoju sa Likom. Na tom području najviše se približavaju planinski lanci  i grebeni Velebita i Plješivice sa sjeverozapada, te Dinare, Svilaje s Kozjakom i Promine sa jugoistoka utječući da se na tom širem prostoru nalazi složeno hidrografsko čvorište.

Općina Biskupija ima površinu od 135,45m2, što čini 4,4% teritorija Županije. Gustoća naseljenosti danas iznosi 18,04 stanovnika/km2. Obuhvaća 8 statističkih naselja, i to: Biskupija, Markovac, Orlić, Ramljane, Riđane, Uzdolje, Vrbnik i Zvjerinjac.

Tablica 1. Površina naselja, stanovništvo i gustoća naseljenosti

| NASELJA | Površina km2 | Stanovnici 2001. |  | Gustoća naseljenosti st/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj | % |  |
| Biskupija | 21,1 | 609 | 25,3 | 28,86 |
| Markovac | 9,9 | 78 | 3,2 | 7,88 |
| Orlić | 15,5 | 672 | 27,9 | 43,35 |
| Ramljane | 15,2 | 123 | 5,1 | 8,09 |
| Riđane | 20,8 | 158 | 6,6 | 7,60 |
| Uzdolje | 24,9 | 230 | 9,6 | 9,24 |
| Vrbnik | 20,7 | 476 | 19,8 | 23,00 |
| Zvjerinjac | 5,3 | 60 | 2,5 | 11,32 |
| UKUPNO | 133,4 | 2406 | 100 | 18,04 |

Prema popisu stanovništva 1991.g. na području Biskupije živjelo je 5407 stanovnika. Međutim ratnih zbivanja i stanja okupacije ovog područja rezultiralo je stradavanju stanovništva, protjerivanju, izbjeglištvu čime je iz temelja  izmijenjena demografska slika područja. Tako da pored procesa povratka stanovništva na području Biskupije prema popisu 2001.g. boravi 2406 stanovnika.

U skladu sa prirodno-geografskim i demografskim obilježjima prostor općine Biskupija može se raščlaniti na dvije geografske i prostorne (planske) cjeline:

- područje u širem zahvatu Kninskog polja;

- područje zapadno i istočnog platoa i pobrđa;

Procesi urbanizacije Knina utjecao je i utječe  na razvoj šireg područja Knina. Obzirom da je Knin jedino veće naselje u relativno širokom okruženju, da se unutar grada formiraju velike industrijske i druge radne zone, sva okolna naselja gravitiraju Kninu s velikim učešćem dnevnih radnih migracija stanovništva. Kod svih naselja, u dvadesetogodišnjem razdoblju 1971-1991., bilježi se značajno opadanje udjela poljoprivrednog stanovništva. Udio poljoprivrednog stanovništva više opada u naseljima bliže Kninu i na širem utjecajnom području Knina a manja u udaljenim naseljima.

Procesi urbanizacije i transformacije naselja bitno su poremećeni ratnim djelovanjima i poslijeratnim problemima. Tako je okolica Knina opustošena, devastirani su svi objekti društvenih sadržaja (škole, domovi, zdravstvene stranice i sl.) a stanovništvo se koncentrira pretežno u Kninu i na širem utjecajnom području Knina.

### Prostorno razvojne i resursne značajke

#### Prirodna osnova

- Klimatske značajke

Područje općine Biskupija obilježavaju submediteranske klimatske karakteristike s modificiranim mediteranskim utjecajem u kontinentalnom prostoru. Prevladava prijelazni etezijski tip klime sa slabijim maritimnim i jačim kontinentalnim utjecajem. Najviši dijelovi Dinare imaju izraženu planinsku klimu.

Ističu se relativno visoke ljetne (srednja temperatura srpnja iznosi 23,5oC) i niske zimske temperature zraka (srednja temperatura siječnja 5,1oC), izrazito mediteranski režim padalina (prosječno godišnje padne 1262 mm oborina) sa zimskim maksimumom i ljetnim minimumom, tako da vladaju ljetne žege i suše, te vlažne, hladne i vjetrovite zime (hladna bura i vlažno jugo). Snijeg se gotovo redovito javlja, a kad ga nema, bura predstavlja problem i stvara poteškoće u odvijanju redovnog i sigurnog prometa.

Najbolji indikator takvih klimatskih obilježja je submediteranska listopadna vegetacija (hrast medunac, crni grab, ali i crni i alepski bor), degradiranog oblika u nižim predjelima, te brdska i gorska vegetacija (hrast kitnjak, obični grab, šuma bukve i jele) i predplaninska i planinska vegetacija (šuma bukve i klekovina bora) na višim padinama Dinare. Agrarne površine s kulturama se nalaze na plodnim površinama  Kninskog polja.

- Hidrografija

Šire područje općine Biskupija obilježavaju brojni hidrografski fenomeni. Područje je izrazito bogato vodama, gdje su nepropusne naslage u dnu Kosova polja uvjetovale istjecanje podzemne vode iz karbonatnog zaleđa na niz izvora. U slivu rijeke Krke, kao najznačajnijem vodotoku, javljaju se brojni vodotoci i bujice. Rijeka Krka je recipijent značajnijih vodnih tokova, općinom prolazi rijeka Kosovčica koja prolazi Kosovskim polje i na području općine Grada Knina se ulijeva u Krku. Kosovčica ne presušuje ali znatno oscilira (0,25 ljeti do 4 m3/sec. zimi). Kosovčica inače sabire vodu iz brojnih vrela sa zapadne (6 nestalnih vrela) i istočne strane polja (7 vrela od kojih su neka stalna). Pored Kosovčice Kosovim poljem ima ide rječica – potok Mijanovac, potok Potok te brojni manji vodotoci. Posebno se ističu izvori Lopuško vrelo, izvor Kosovčice i Begovac.

- Reljef i geološki sastav

Područje općine Biskupija obuhvaća izdvojene reljefne cjeline koje su posljedica raznovrsnog geološkog sastava i različite morfogeneze:

- zapadna i istočna kraška visoravan,

- Kosovo polje

Izdvojene cjeline u reljefu kraja razlikuju se sastavom stijena i po gospodarskom značaju ali sa složenim geološkim osobinama.

Kraške visoravni pretežito vapnenačke građe sa zapadne i istočne strane zatvaraju Kosovo polje. Na zapadnoj visoravni ističe se Velika Promina, Vrbničko krše, Ljutinje i Konj, a na istočnoj visoravni Krš, Pliskovo, Pakovo Brdo, Crna Glava, zapadni dio Kozjaka, Gradina i Raosko brdo. Vapnenasta građa i klimatski uvjeti odredili su i sastav vegetacijskog pokrivača.

Reljefne cjeline Općine Biskupija

Izloženost vjetrovima i drugim klimatskim utjecajima te oskudnost zemljišnog pokrivača rezultirali su slabo nastanjivanje tih prostora.

Kosovo polje dugo je 13,5 km s prosječnom širinom oko 4km, Jednostavne je građe i sastoji se od rudistih vapnenaca i uske zone eocenskih breča i konglomerata. Blago je nagnuto prema sjeveru, a s poljskog dna diže se niz glavica koje mu daju karakterističan izgled. U samom reljefu polja izdvaja se  aluvijalna ravan  - rijeka Kosovčica, pleistocenski nanosi (zauzimaju manja prostranstva), glavice Potkonjska, Vrbnička, Kupreška, Lopuška, Ćulum, Kosovska i Gipsna), gipsani izdanci, vapnenački dolomiti grebeni, rubni vapnenački strmci.

Na širem području rasprostranjene su mineralne sirovine boksit i gips, zatim ugljena i željeza te šljunka i pijeska. Ima pojava kaolina i fosforita. Nalazišta boksita su uglavnom izvan granica općine ,a važnija nalazišta gipsa su u i Kosovom polju.

- Tlo

U središnjem dijelu polja, uz glavni tok Kosovčice i dijelova većih pritoka prevladava aluvijalno , mjestimično zamočvareno tlo. Na površini se nalazi ilovača, a u dubljem horizontu sivomodrikasta zbijena glina. Na ocijeđenim dijelovima aluvijalne ravni  tlo je plavljeno kraće vrijeme pa mu nanoseći mulj povećava plodnost. Na sušnim površinama u južnom dijelu polja razvijeno je smeđe- žućkasto tlo s malo organskih sastojaka. Ta su tla bogata vapnom. Ta se tla nalaze na  šest izdvojenih predjela: između sela Rađa i Uzdolja; Kosovčice i Markovca, od Kosova do Kaldrme i podno Vrbnika.

U rubnom pojasu poljske ravni  gdje su ispiranje i erozija intenzivniji nalazi ocjeditije šljunkovito-glinasto tlo. Na području «glavica» tla su manje vrijedna, uglavnom plitka i skeletna.

Na visoravnima su polja također manje plitka i manje vrijedna.

- Vegetacija

Prostor općine nalazi se u pojasu perimediteranske  kraške vegetacije, u kojem se izdvajaju:

- ograde – obzidani, privatni posjedi u blizini naselja pod šumom hrasta i jasena te bijelog         graba;

- gajevi – su umjetno zasađene sastojine crnog bora podignute na padinama ugroženim od erozije i ispiranja (obronci Promine i Svilaje). Gajevima se nazivaju i izolirane šumske površine s potpuno razvijenom šumom hrasta i graba;

- šikare – pokrivaju znatna prostranstva u kršu, u samom Kosovu polju nisu zastupljene;

- kamenjari – su zastupljeni na okolnim zaravnima gdje nalazimo degradirane sastojine drača, gloga, kupine, kadulje i sličnih vrsta. Goleti su rasprostranjeni i izraziti između Ramljana i Vrbnika te Uzdolja i Tepljuha na zapadnom i između Orlića i Markovca na istočnom dijelu vapnenačkih okvira;

- obradive površine – nalazimo u polju gdje je prirodni biljni pokrov nestao, odnosno nalazimo ga u degradacijskom obliku i na izdvojenim neobrađenim dijelovima vapnenačkog ruba. U samom polju nalazimo čitavu lepezu od samoniklog i uzgajanog livadnog bilja do  njegovanih prehrambenih vrsta.

#### Korištenje površina

- Izgrađene površine

Razvoj općine Biskupija obilježava relativna dispergiranost s osrednjom koncentracijom na rubnim dijelovima Kosova polje gdje je koncentrirana glavnima stanovništva i središnjih funkcija. Recentni problemi razvoja ovog područja od posebne državne skrbi, bez ponude novih radnih mjesta i nositelja lokalne inicijative mogu utjecati samo na jačanje administrativne funkcije općinskog središta, što nije dovoljno za oživljavanje područja i nove razvojne impulse.

Industrija Knina kao gravitacijskog središta može znatnije obilježiti budući razvitak ovog područja. Složena infrastruktura HŽ koja je locirana u Kninu može se, postupnom prestrukturacijom, transformirati u propulzivnije sadržaje koji će nuditi radna mjesta stanovništvu grada Knina.

Razvoj manjih naselja može se temeljiti na razvoju poljoprivrede i stočarstva, posebno onih uz vrijedna polja i vodotoke. Stoga se na rubnim područjima uz Kosovo polje i ostalim naseljima općine Biskupija može očekivati pojava dvojnog domaćinstva (kombinacija industrija/poljoprivreda,  ili isključivo poljoprivrednog stanovništva).

Tablica 2.	Postojeća zauzetost prostora po naseljima

|  | Površina naselja u ha | Izgrađeni dio naselja | udo izgrađenog u % | broj stanovnika | zuzetost m2/stanovn. | Indeks gustoće |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 2110 | 43 | 2,04 | 609 | 706,1 | 14,2 |
| Markovac | 990 | 11 | 1,11 | 78 | 1410,3 | 7,1 |
| Orlić | 1550 | 36 | 2,32 | 672 | 535,7 | 18,7 |
| Ramljane | 1520 | 30 | 1,97 | 123 | 2439,0 | 4,1 |
| Riđane | 2080 | 21 | 1,01 | 158 | 1329,1 | 7,5 |
| Uzdolje | 2490 | 51 | 2,05 | 230 | 2217,4 | 4,5 |
| Vrbnik | 2070 | 67 | 3,24 | 476 | 1407,6 | 7,1 |
| Zvjerinjac | 530 | 20 | 3,77 | 60 | 3333,3 | 3,0 |
| UKUPNO | 13340 | 279 | 2,09 | 2406 | 13378,5 | 8,6 |

U ukupnoj površini općine Biskupija izgrađene strukture (izgrađena građevinska područja naselja – pretežito stanovanje i ostale izgrađene strukture i/u izvan naselja) sudjeluju u 2,09%, što je znatno niže od prosjeka za Županiju (6,65%). Indeks  gustoće (odnos broja stanovnika i ukupne površine građevinskog područja) je kao na razini Županije i iznosi 8,6 (Županija 8,84). Najveći broj naselja formiran od niza zaseoka s vrlo niskim gustoćama stanovanja (ruralni tip stanovanja).

Tablica 3. Veličina građevinskih područja po naseljima

prema dosadašnjim dokumentima prostornog

uređenja

|  | Površina naselja u ha | Građevinsko područje naselja | udo GP-a u % |
| --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 2110 | 97 | 4,58 |
| Markovac | 990 | 33 | 3,36 |
| Orlić | 1550 | 77 | 4,95 |
| Ramljane | 1520 | 68 | 4,48 |
| Riđane | 2080 | 52 | 2,50 |
| Uzdolje | 2490 | 81 | 3,24 |
| Vrbnik | 2070 | 168 | 8,12 |
| Zvjerinjac | 530 | 32 | 6,04 |
| UKUPNO | 13340 | 607 | 4,55 |

Sadašnja veličina građevinskih područja od 607 ha zauzima 4,55% ukupne površine, što je za dvostruko više od postojećeg izgrađenog građevinskog područja.

Sva naselja, imaju velika građevinska područja, tako već sada možemo pretpostaviti da ovim Planom nema potrebe za povećanje građevinskih područja.

- Poljoprivredne i šumske površine

Na području općine Biskupija nalaze značajne poljoprivredne površine koje su pretežno rasprostranjene na području Kosova polja. Ukupna površina poljoprivrednih površina iznosi 10382 ha što čini 77% površina.

Struktura poljoprivrednih površina je slijedeća:

| Struktura |  |
| --- | --- |
| Vrsta | ha |
| Oranice | 2473 |
| Vičnjaci | 24 |
| Vinogradi | 333 |
| Livade | 390 |
| Obradive | 3220 |
| Pašnjaci | 7162 |
| Ukupno | 10382 |

Šumske površine  obuhvaćaju 2604 ha.

#### Stanovništvo i stanovanje

- Stanovništvo

Bivša općina Knin pa tako i općina Biskupija spadala je u slabije naseljena područje Republike Hrvatske sa relativnom gustoćom naseljenosti od svega 40,5 stanovnika/km2.  Iz donje tabele vidljivo je da se broj stanovnika stalno smanjivao uslijed depopulacijskih procesa u ruralnim područjima.

Tablica 4. Kretanje stanovništva

|  | 1948.g. | 1971.g. | 1981.g. | 1991.g. | 2001.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 1299 | 1210 | 1008 | 953 | 609 |
| Markovac | 305 | 293 | 210 | 242 | 78 |
| Orlić | 878 | 928 | 842 | 848 | 672 |
| Ramljane | 765 | 670 | 579 | 569 | 123 |
| Riđane | 488 | 442 | 386 | 362 | 158 |
| Uzdolje | 1067 | 1011 | 931 | 767 | 230 |
| Vrbnik | 1524 | 1550 | 1351 | 1332 | 476 |
| Zvjerinac | 377 | 651 | 349 | 344 | 60 |
| UKUPNO | 6703 | 6755 | 5656 | 5417 | 2406 |

Uočeni trendovi kretanja stanovništva općine Biskupija u razdoblju 1948.g. do 1991.g. prate trendove kretanja stanovništva ruralnih područja u zaleđu Šibensko-kninske županije, iz kojeg je kretanja moguće vršiti odgovarajuće prognoze.

Međutim, ratne okolnosti su prekinule ustaljene demografske procese i prouzrokovale pojavu napuštanja ovih prostora (prognanici i izbjeglice) te ponovni povratak određenih kategorija stanovništva, tako da se demografska osnova se u potpunosti izmijenila. Danas na prostoru općine imamo po popisu (2001) imamo 2406 stanovnika, što čini 44 % predratnog stanovništva.

Obzirom na potpuni poremećaj ukupne demografske strukture, nepotrebno je analizirati pojedine demografske strukture do 1991.g. uključujući i 1991.g. jer nam te analize ne mogu biti polazište za daljnje projekcije.

Ono što bi eventualno mogli navesti je nacionalna  struktura 1991.g. po kojoj je na području općine bilo 97% građana srpske nacionalnosti a 1,8 građana hrvatske nacionalnosti. Ratne migracije su nacionalnu strukturu donekle izmijenile doseljavanjem Hrvata iz BiH.

Osnova obilježja stanovnika danas:

•	depopulacija, odnosno negativna demografska kretanja. Apsolutni pad broja stanovnika, a pogotovo radno aktivnog stanovništva, može značiti da će se priželjkivana obnova gospodarskih aktivnostima jednostavno sresti s nedostatkom radne snage. -

•	loša starosna struktura, visoko učešće starijih stanovnika, s izrazitim manjkom mladih i najmlađih dobnih skupina, ne samo da predstavlja ograničenje u razvoju gospodarskih aktivnosti, već predstavlja i dodatno opterećenje za socijalnu i komunalnu infrastrukturu.

•	nedostatak kvalitetnih kadrova, jedan od temeljnih ograničenja za reaktiviranje gospodarskih i drugih razvojnih resursa na području od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije jeste nedostatak kadrova koji bi posjedovali potrebna upravljačka i druga stručna znanja i vještine.

•	problemi resocijalizacije stanovnika (pretežno izbjeglice i prognanici) koji se vraćaju na prostor općine i njihovo uključivanje u društvene tokove i izgradnju lokalne zajednice.

Može se zaključiti da će demografsko stanje ipak biti ograničavajući faktor daljnjeg razvitka općine Biskupija.

- Stanovanje

Problemi  stanovanja u najužoj je vezi s problemima kretanja stanovništva u pogledu potreba i mogućnosti zadovoljavanja potreba.

- Tabela   5 . Prikaz stanova po naseljima

| NASELJA | Broj objekata |
| --- | --- |
| Biskupija | 330 |
| Markovac | 78 |
| Orlić | 278 |
| Ramljane | 227 |
| Riđane | 160 |
| Uzdolje | 332 |
| Vrbnik | 515 |
| Zvjerinac | 133 |
| UKUPNO | 2053 |

Na području općine Biskupija danas ima 2053 stambena objekta. Odnos stanovnika je danas o omjeru jedan stanovnik jedan stan. Tijekom ratnih događanja stambeni fond Biskupiji nije u većoj mjeri stradao, od ukupnog broja objekta na području Biskupija prema procjeni lokalnih vlasti oštećeno je u većoj ili manjoj mjeri cca. 85% objekta (2/3 su teža a 1/3 lakša oštećenja

Pored problema nastalih u ratu, područje općine karakterizira disperzna i raštrkana izgradnja pa se radi o neracionalnom korištenju zemljišta, posebno glede troškova komunalnog opremanja.

Oprema naselja objektima i uređajima komunalne i socijalne infrastrukture je daleko ispod potrebne razine, pa za sva naselja, po stabilizaciji stanja u demografskom smislu, slijedi proces opremanja objektima za zadovoljavanje svakodnevnih i povremenih potreba stanovništva.

Značajne je  problem je što u dijelu stambenih objekata stoje građani čije to nije vlasništvo, vlasnici se vraćaju u svoje stanove. Stoga se nameće, kao neophodno,  osigurati stambene prostore za smještaj građana koji trebaju napustiti tuđe stanove.

Gledajući standard stambenog  fonda, može se zaključiti da je stambeni fond ispod prosjeka, a koji je tijekom rata još i više umanjen.

#### Gospodarstvo

U predratnom razdoblju na području Biskupija djelovala je Poljoprivredna zadruga Orlić-Markovac koja je danas u stagnaciji.

Tvornica “Knin-gips” koja je zapošljavala većinu zaposlenih, danas «Knauf» koji se preuređuje.

Od nekoliko ugostiteljskih objekta danas nijedan ne radi, kao ni trgovine.

Stočarstva na području Biskupija sa 15000 grla i 15000 peradi u 1991.g. danas je svedeno na minimum.

#### Društvene i komunalne djelatnosti i sakralni objekti

Djelatnosti odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i kulturni sadržaji na području Biskupija ne postoje. Objekata zdravstvene zaštite na području općine nema. Objekti osnovne škole i 6 područnih škola devastirani su, tako da na području Biskupija nema odgojno-obrazovnog objekta u funkciji.

Obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva nisu organizirane.

Svih 8 naselja  ima groblje, međutim dio groblja je oštećen. Katoličke crkve  uglavnom su oštećene, a posebno crkva sv.Marije u Biskupiji i crkva sv.Ane u Kosovu polju.

#### Objekti infrastrukture

Na području općine od elektroopskrbnih objekata imamo:

TS 10/0,4 kV 		kom.		31

DV 10 kV		m	41 588

NNM			m 	104 806

Pod naponom je 80% područja. Za područje pod naponom stanje je zadovoljavajuće i održava se.

U ratu prekinuti dalekovodi i izvori energije u ratu sa ostalim dijelovima Hrvatske, odnosno Dalmacije su uspostavljeni.

Vodoopskrba je djelomično riješena. Dio područja (stambeni objekti u Zvjerincu, Kaldrmi i Čenićima) se snabdijeva iz industrijskog vodovoda tvornice “Knauf” u Uzdolju. Započeta izgradnja objekta vodoopskrbe prije rata  za Biskupiju i Orlić  zaustavljena je.

Objekata odvodnje nema.

Problematika uređenja voda je od osobitog značaja zbog hidrotehničke složenosti područja. Opasnost od plavljenja rijeke Kosovčice nižih dijelova polja javlja se zbog neizgrađenosti, zapuštenosti i loše izvedbe ili devastacije objekata u sustavu.  Pored činjenice da su izvedeni regulacijski radovi na koritu Kosovčice i ujedno djelomično provedena hidromelioracija sjevernog dijela Kosova polja, zaštita od voda  u cjelini nije osigurana. Stoga je važno cjelovito uređenje toka Kosovčice, Lupuškog vrela i Lopuškog potoka.

Prema podacima Hrvatskih cesta-Nadcestarije Knin, državne, županijske i lokalne ceste na području Biskupija nisu pretrpile znatnija oštećenja i redovno se održavaju.

Telekomunikacijski objekti u ratu su pretrpili oštećenja. Od 300 telefonskih priključaka prije rata danas ih je u funkciji 50 stacionarnih GSM. PTT ureda na području općine nema.

#### Graditeljska baština

Na području općine nalazimo značajne lokalitete i objekte graditeljske baštine, i to:

- arheološke zone u Biskupiji, Orliću, Uzdolju gdje je u Orliću naj sačuvanija villa rustica;

- arheološki lokaliteti u Biskupiji (Lupoška glavica, Bukorovića Bašča, Sv. Trojica, Stupovi, Crkvina i Sv.Spas), pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne nekropole u Biskupiji i Uzdolju.

- od ruralnih cjelina najsačuvanija je zaseok Popovići u Buskupiji ();

- obrambene građevine nalazimo u Biskupiji (Bračića kula)

- sakralne građevine nalazimo u Biskupiji (Katića Bajami, Lupuška glavica,  Stupovi-crkva Sv.Cecilije, Parohijska crkva Sv.Trojice, Crkvina, spomen-crkva Sv.Marije), Uzdolju ( predromanička crkva Sv.Luke) i u Ramljanima (crkva Sv.Ivana Krstitelja).

U ratu su značajno oštećene crkva sv. Marije u Biskupiji i crkva Sv. Ane u Kosovu.

#### Institucionalni okvir upravljanja prostorom

Općina kao osnovna jedinica lokalne samouprave u kojoj se ostvaruje upravljanje i gospodarenje prostorom ima ustrojena temeljna tijela, i to: Općinsko vijeće, poglavarstvo, načelnika i mjesne odbore po naseljima. Međutim, općina nema odgovarajuće uvjete rada u prvom redu prostor. U općini nisu organizirane potrebne službe za normalno funkcioniranje i potpuno ostvarivanje svoje uloge.

Financiranje općine prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave ne ostvaruje se, već  se općina financira iz državne-županijske skrbi.

Instrumenti financiranja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (komunalna naknada i komunalni doprinos) nisu u funkciji.

Za funkcioniranje općine nedostaju brojni ustrojstveni i drugi akti  iz oblasti samofinanciranja, komunalnog gospodarstva i sl.

U sferi zemljišne politike nadležnim službama predstoje brojni zadaci bez čega se ne očekuje znatnije unapređenje stanja u području prostornog uređenja. Naslijeđena je nesređena evidencija o zemljištu po osnovnim kategorijama (šumsko, poljoprivredno, neplodno), te posebno o zemljištu u državnom vlasništvu.

Posebno valja istaći probleme vlasništva i prava posjeda koji su nastali uslijed ratnih iseljavanja, povratka i naseljavanja stanovništva.

Ratna djelovanja i okupacija područja, kako je prije rečeno ostavila su posljedice  u svim navedenim oblastima čime su  do tadašnji prisutni problemi i neriješena pitanja u svezi   življenja na tom području, razvoja, korištenja i gospodarenja prostorom još više došli do izražaja.

### Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

Osim Strategije prostornog uređenja RH i Programa prostornog uređenja RH, područje općine Biskupija nije obuhvaćeno relevantnim prostorno planskim dokumentom šireg područja.

- Prostorni plan Županije šibensko – kninske

Prijedlog prostornog plana uređenja Županije šibensko-kninske je upućen na javnu raspravu. Prema tom prijedlogu ocjenjuje se značajnim položaj unutar prometno gospodarskog sustava i to posebno u segmentima cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Ističe se važnost poprečnih veza tj. cestovni i željeznički promet prema unutrašnjosti. Prostorno je omogućeno i prometno povezivanje nerazvijenog zaleđa u gospodarske sustave razvijenijih područja,  osobito komplementarno  vezanje na turizam Jadrana, te područja uz državnu granicu sa BiH. Ističe se potreba revitalizacije područja problemskih cjelina, između ostalih;

- brdsko gorski prostor,

- pogranično područje uz državnu granicu i

- područja koja su bila zahvaćena ratnim razaranjima.

U procjeni demografskog razvoja u Biskupija  nisu uvažene specifičnosti nastale ratnim okolnostima, pa je procjena budućeg broja stanovnika nerealno niska (niža od dostignutih vrijednosti u  općini Biskupija). Premda je ratno devastiranje i sadašnje zaostajanje u gospodarskom i društvenom razvitku znatno ograničilo i demografski razvitak, posebnosti općine Biskupija nužno uvažavati i dugoročno optimističkije prognozirati. Stoga je pravilno ocijenjeno da se poticajnim mjerama mogu pokrenuti migracijski procesi koji bi pridonijeli naseljavanju područja i budućem korištenju raspoloživih resursa.

U razvoju gospodarske strukture za unutrašnje i pogranično područje ističe se potreba:

- intenziviranja razvoja poljoprivrede i stočarstva za što postoje pogodni prostori (polja i  prostrane pašnjačke površine) te prerada poljoprivrednih proizvoda,

- transformacija stočarstva u intenzivniji oblik (uzgoj i prerada),

- poticati ruralni oblik stanovanja putem liberalnijeg odnosa prema građevinskim područjima kao jedne od poticajnih mjera za zaustavljanje depopulacije, odnosno zadržavanje stanovništva,

- razvoj obrtništva, malih proizvodnih pogona i otvaranje manjih gospodarskih zona (pogona), kao pokretača preobrazbe manjih središta i naselja, što ne zahtijevaju velika početna ulaganja, ekološki nisu problematična, nema koncentracije radne snage i ne nadmašuju mogućnost lokalne ponude.

Razvoj naselja se temelji na osiguranju potrebnih središnjih funkcija u skladu sa značajem naselja te osiguranja građevinskog područja prema uvjetima korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja. Za ostala područja, određeno je  da se građevinsko područje detaljnije utvrđuje Prostornim planom uređenja jedinice lokalne samouprave. Planirana gustoća  za općinska središta:

- građevinsko područje definira se granicom građevinskog područja koja se detaljnije određuje u PPU Općine

- planirana prosječna gustoća stanovanja Gbst iznosi 30 st/ha, s tim da u zonama pretežito individualne stambene izgradnje maksimalna Gbst iznosi 60 st/ha, a

- u zonama pretežito višestambene izgradnje maksimalna Gbst iznosi 100 st/ha,

- najmanje 20% površina potrebno je osigurati za smještaj javnih i društvenih sadržaja.

za ostala naselja:

- građevinsko područje definira se granicom građevinskog područja koja se detaljnije određuje u PPU Grada odnosno Općine

- planirana prosječna gustoća stanovanja Gbst iznosi 30 st/ha, s tim da u zonama pretežito individualne stambene izgradnje maksimalna Gbst iznosi 60 st/ha, a

- u zonama pretežito višestambene izgradnje maksimalna Gbst iznosi 80 st/ha.

Cestovna mreža je određena s dva značajna pravca:

brza državna cesta Šibenik – Drniš – Knin – R BiH

Trasa je određena načelni i potrebna su daljnja istraživanja, posebno brdske dionice i obilaznica Knina. Postoje mogućnosti istraživanja dviju varijanti; rekonstrukcvija postojeće dionice Drniš – Knin ili gradnja nove brze ceste po istraženoj trasi rezerviranoj kao alternativni koridor autoceste Zagreb – Bihać – Knin – Perković – Split,

Zadržava se postojeća trasa, uz rekonstrukciju radi povećanja razine usluga do standarda brze ceste.

Željeznička mreža - Osim postojećih pruga u Planu se planiraju i koridori brzih pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h na pravcu Gračac - Radučić - Oklaj - Pokrovnik - Perković - Šibenik / Split i alternativni koridor obalne željezničke pruge Perković - Šibenik - Zadar.

Mreža postojećih željezničkih pruga zadržava svoj prostorni položaj na kojem su moguće korekcije trase, elektrifikacija pruga izgradnje kolodvora, prijelaza i druga poboljšanja radi povećanja protočnosti i sigurnosti prometa.

Naročito se to odnosi na rekonstrukciju i poželjno izmještanje dijela trase magistralne pomoćne pruge I. reda Knin – Zadar u kontaktnom području NP Krka, te magistralne pomoćne pruge I. reda Zagreb – Knin – Šibenik /Split u području grada Drniša gdje bi planirani koridor za novu trasu željezničke pruge trebao dijelom biti smješten u istom koridoru s državnom cestom D33 na sjeverozapadu grada.

Energetski sustav obuhvaća sustav opskrbe električnom energijom na razini Plana obuhvaća proizvodna postrojenja te prijenosna i transformatorska postrojenja od 30 kV i više.

Planom se uz postojeće objekte za proizvodnju električne energije omogućuje izgradnja i novih uz prethodno zadovoljavanje zakonom propisanih uvjeta:

-	hidroelektrane na rijeci Čikoli i Zrmanji,

-	tzv. male hidroelektrane (do 5 MW) za lokalne potrebe na manjim vodotocima uz obvezatno osiguranje potrebnog biološkog minimuma protoka vode (njihove potencijalne lokacije nisu određene u grafičkom dijelu),

-	elektrane koje koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce i sl.).

Planom se određuju područja za istraživanje mogućeg smještaja vjetro elektrana:

-     Vrbnik  (Općina Biskupija) i gornja Biskupija.

U vodnogospodarskim sustavima određuje se zaštita voda:

- sustavnim praćenjem kakvoće voda na slivnom području, i utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

- uređenjem postojećih i planiranih izvorišta pitke vode,

- uređenje vodotoka a posebno bujica (kojih na kninskom području ima izuzetno mnogo),

- uređenje odlagališta otpada i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (sanacija postojećih odlagališta i istraživanje nove lokacije).

- Ostali dokumenti

Od planova, odnosno dokumenata prostora koji zahvaćaju šire područje izrađeni su:

1.	Prostorni plan općine (bivše) Knin, 1988. godine koji nije donesen.

2.	Osnove korištenja i zaštite prostora općine Knin, 1993. godine

Prostorni plan i Osnove korištenja i zaštite prostora obuhvaćaju prostor bivše općine Knin i relevantna su osmoba  za daljnje planiranje razvoja područja. Za ishođenje lokacijskih dozvola primjenjuje se Odluka o građevibnskim područjima za teritorij općine Knin (sl. vjesnik 23/83).

(1)	Prostorni plan općine Knin

Prostorni plan (Nacrt plana) je izrađen 1988. godine (Prostorni plan je izrađen u dvije osnovne faze; Osnove plana i Nacrt plana). Odluka o donošenju plana nije evidentirana, a odluka o izradi je objavljena u SV općina Drniš, Knin i Šibenik 7/86. Nije poznato da li je plan mijenjan ili dopunjavan.

Kako je navedeno Plan obuhvaća teritorij bivše općine Knin koji se danas administrativno dijeli na Grad Knin i općine Ervenik, Kijevo, Kistanje, Biskupija i Civljane. Na tom području sa ukupno 42 naselja projicirano je ukupno negativno kretanje broja stanovnika.

Planom je posebno vrednovan prometni značaj Knina te sektor vodoprivrede, energetike i poljoprivrede. Mogućnost dugoročnog razvoja gospodarstva sagledavana je na razvoju postojećih gospodarskih struktura, razvoja poljoprivredne proizvodnje te razvoja industrijskih grana koje su komplementarne razvoju jadranskog područja.

Politika razvoja usmjeravana planom favorizirala je grad Knin što je rezultiralo neravnomjernim razvojem ostalog područja općine.

Plan ne sadrži veoma bitni element sadržaja namjenu površina.

Sastavni dio Plana su slijedeći grafički prikazi:

-	Prometni sustav, sustav naselja			1:25000

-	Organizacija i namjena prostora			1:25000

-	Zaštita i režimi uređivanja prostora			1:25000

-	Infrastrukturni sustavi					1:25000

- 	Sustav PTT						1:25000

Građevinska područja nisu utvrđena Prostornim planom već zasebnom odlukom (izrađena u stručnim službama SO Knin) koja je prethodila izradi Prostornog plana.

(2)	Osnova korištenja i zaštite prostora općine Knin

Ratna stradanja koja su svom silinom pogodila Republiku Hrvatsku imala su utjecaj da Vlada ustanovi obvezu izrade Osnova korištenja i zaštite prostora bivše općine Knin (Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima RH 44/92, 77/92.) u svrhu izrade prostorne podloge za obnovu ratom ugroženih područja. Kroz izradu navedenog dokumenta preispitana je problematika prostornog uređenja i zaštite prostora i aktualizirana u odnosu na ratna razaranja i prioritete u obnovi. Osnovom je obuhvaćeno i područje novoformiranih jedinica lokalne samouprave Grada Knina i ostalih općina kao sastavnog dijela tadašnje općine Knin.

Osnovom se daje ocjena razvitka u prostoru bivše općine Knin  te se naglašava potreba ponovnog vrednovanja prometno-geografskog položaja i prirodnih resursa, demografskog potencijala  i mogućnosti razvitka naselja te značenje i razvitak prometa i druge infrastrukture u svrhu racionalnog korištenja, uređivanja i zaštite prostora u okviru skladnijeg nacionalnog prostornog razvitka.

Naglašava se složenost hidrografskog čvorišta, tj. izvorišta nekoliko većih rijeka i njihovih pritoka (Krka s Krčićem, Butišnicom, Kosovčicom, Orašnicom, Radljevcem i drugima te Cetina i Zrmanja). Korištenje voda treba biti u skladu sa zaštitom rijeka unutar Nacionalnog parka, Parka prirode ili značajnog krajolika, odnosno zaštite izvorišta pitke vode.

Osnova u cjelini daje stručnu podlogu utemeljenu na prostornom planu dosadašnje općine Knin.

### Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

#### Značajke dosadašnjeg prostornog razvitka i korištenja prostora

##### Obilježja prostornog razvitka na temelju dosadašnjih dokumenata prostornog uređenja

Obzirom da je Prostorni plan općine Knin jedini relevantni dokument prostornog uređenja za područje današnje općine Biskupija, istaknuti će se pojedine planske postavke u cilju prostornog razvitka užeg i šireg područja postavljene ovim planom.

Prostorni plan općine sagledava organizaciju prostora na osnovi prirodnih uvjeta i razvojnih mogućnosti. Cilj PPO je prostorno usklađivanje svih aktivnosti i procesa, te održavanje i razvijanje uvjeta za život i rada ljudi na prostoru općine.

Koncepcijom prostornog plana naglašava se da osnovu daljnjeg razvoja općine  predstavljaju prirodni resursi (poljoprivredne površine, vode, objekti prirode, nalazišta mineralnih sirovina) i geoprometni položaj. Mogućnosti dugoročnog razvoja gospodarstva temelje se na razvoju postojećih gospodarskih struktura, razvoju poljoprivredne proizvodnje, te razvoju onih industrijskih grana komplementarnih razvoju jadranskog područja.

Potencijalne mogućnosti poljoprivrede obzirom na klimatske i pedološke predispozicije značajne su. Međutim, uslijed nepovoljnog djelovanja voda i nedovoljne zaštite tla od voda, ove mogućnosti su ograničene, te se ističe potreba uređenja voda. Poljoprivredne površine zahtijevaju primjenu agromelioracijskih mjera i to najčešće hidromelioracije, tj. zaštitu poljoprivrednih površina od vanjskih voda.

Gospodarski potencijal Kninskog područja predstavlja i geoprometni položaj, gdje postoje preduvjeti za stvaranje značajnog prometnog čvorišta.

Planiranim razvojem za područje općine Biskupija projicirano je opadanje broja stanovnika.

Mrežom naselja, grad Knin predstavlja subregionalno središte kojem gravitiraju sva naselja na području tadašnje općine Knin i ostvaruje koncentracijsku ulogu središnjih funkcija. Na području današnje općine Biskupija naselje Zvjerinac predviđa se kao lokalno središte dok naselje Orlić zauzima mjesto pomoćnog središnjeg naselja a  Ramljane, Markovac i Ričane čine ostala naselja koja gravitiraju Zvjerincu. Ostala naselja Vrbnik i Biskupija gravitiraju izravno Kninu.

U odnosu na planiranu mrežu naselja, predviđena su i razvojna središta, za područje Biskupije to su: industrijski centar Zvjerinac, poljoprivredni centar Orlić

Razvoj  naselja, odnosno građevinska područja,  planirana su u okviru postojećih disperziranih aglomeracija.

Planom infrastrukture područjem općine proteže se glavna magistralna cesta Knin- Drniš-Split i Knin-Sinj (preko Biskupije). Željeznička pruga se također proteže područjem općine Biskupija.

Elektroopskrbni objekti šireg elektroopskrbnog sustava koji su  izgrađeni ili se planiraju izgraditi na području općine su: DV 220 kV Brinje-Konjsko, DV 110 kV Knin-Bilice,  DV 110 kV Knin-Drniš i DV 35 kV Knin-Kalun s TS 35 kV Zvjerinac.

Područje općine Biskupija planira se opskrbiti sa vodom:

  - sa izvora Kosovčice: naseljaRiđane,  Zvjerinac, Uzdolje preko sustavaq «Knauf»;

  - sa izvora Lopuško vrelo:  Biskupija - Markovac, Biskupija, Potkonje, Ramljane; i,

  - iz vodospreme Lukar: Gornji Vrbnik, Gornje Ramljane i Gornje Uzdolje.

Radi razvoja poljoprivrede, planom je Kosovo polje predviđeno kao melioracijsko područje.

Zaštita prirode sastavni je dio ukupne zaštite okoline čija je optimalizacija konačni cilj prostornog planiranja, a odvija se kroz usklađivanje svih funkcija.

##### Današnja obilježja prostornog razvitka

Demografske prilike u Biskupiji nisu još stabilizirane i očekuju se daljnje promjene i to prvenstveno u smislu daljnjeg povećanja broja stanovnika, i to pretežno u naseljima Biskupija i Orlić  (gdje je najveće koncentracija stanovnika danas), u ostalim naseljima očekuje se manji rast stanovništva, dok se u udaljenim zaseocima ne očekuje demografska revitalizacija.

Dosadašnje korištenje prostora karakterizira disperzija stanovanja uz primjetna grupiranja uz istočne i zapadne rubove Kosova polja,  te raseljavanje i depopulacija na širem području. Postojeći procesi su nakon Domovinskog rata još drastičnije izraženi, tako da postoje dijelovi (udaljenijih) naselja koja su opustošena i gotovo bez stanovnika. Sadržaji društvenog standarda, ukoliko su i postojali u tim naseljima, uglavnom su devastirani i prepušteni propadanju (škole, ambulante, domovi kulture i sl.). Infrastrukture gotovo i nema.

Gotovo u svim naseljima ističu se prioriteti:

- izgradnja vodoopskrbnog sustava (ili popravak elektroenergetskog sustava ukoliko je oštećen),

- rekonstrukcija pristupnih i uređenje (asfaltiranje) naseljskih prometnica,

- bolja organizacija javnog prijevoza.

Komunalna problematika, prema izraženim prioritetima karakterizira slijedeće:

- potreba uređenja groblja,

- rješenje sanitarnog odlagališta komunalnog otpada,

- potreba gradnje kanalizacijskog sustava

- gradnja vodoopskrbnih sustava, posebno za naselja koja nemaju vodu.

Na području Biskupije nema formiranih centara koji bi omogućili zadovoljavanje svakodnevnih i povremenih potreba stanovništva. Stanovništvo se uglavnom oslanja na zadovoljavanje svakodnevnih potreba izravno u Kninu. Aktiviranje unske željezničke pruge potaći će aktiviranje zapuštenih radnih pogona, infrastrukture i utjecati na privlačenje stanovništva.

Uže područje Knina karakteriziraju problemi vezani uz promet, prolaz prometom opterećenih državnih cesta kroz najuže općinsko područje, potom komunalni problemi, posebno neriješena kanalizacija, upuštanje fekalnih voda u tlo i močvaru u središtu grada i dr. radne zone u tek djelomično u funkciji pa je nedostatak radnih mjesta temeljni problem.

U novije vrijeme je donesen samo Generalni urbanistički plan Knina a starija prostorno planska dokumentacija ima malo značaja za daljnji razvitak Knina (dokumentacija je izrađena pretežno za područje naselja Knin). Na snazi je Odluka o građevinskom području za teritorij općine (bivše) Knin iz 1983. godine kojom se regulira gradnja i uređenje prostora izvan područja naselja Knin (izvan obuhvata GUP-a Knina). Odluka je nedostatna za uređenje prostora u cjelini, posebno za gradnju objekata infrastrukture.

U budućem razvoju, uz potrebu obnove i osiguranja uvjeta za život stanovništva u svim naseljima, potrebno je slijediti i odrednice održivog razvitka:

ekološki odgovarajući razvitak (razvitak koji je ekološki osjetljiv i omogućava odgovarajuće korištenje – a katkad i nekorištenje resursa (prenamjenu poljoprivrednih površina, degradaciju krajobraznih vrijednosti i sl.),

jednakopravni razvitak kojim se omogućava ravnomjerna distribucija razvojnih dobiti; za današnje i buduće generacije.

#### Mogućnosti i ograničenja razvoja

- Osnovne zapreke i ograničenja budućeg razvitka sumiraju se u slijedećem:

- Zabrinjavajuća depopulacija i loša starosna struktura. Turbulentne demografske promjene kao posljedica ratnih zbivanja, ali i dugoročnih demografskih tendencija. Na jednoj strani iseljavanje (smanjivanje) i starenje stanovništva, te na to nadovezani kadrovski problemi: emigrirali su najproduktivniji segmenti stanovništva i oni s najboljim kvalifikacijama, a ostali su, odnosno vratili se ili doselili stariji, koji nemaju ni motivaciju ni zadovoljavajuće kvalifikacije ili druge radne kvalitete za produktivno zapošljavanje.

- Izraženo gospodarsko nazadovanje praktički na svim područjima. Nerazvijena i ratom devastirana gospodarska struktura i loši poslovni rezultati gospodarskih subjekata, uz dugogodišnju lošu ekonomsku politiku (na makro i mikro nivou) i tržištu neprimjerenu poslovnu praksu u tolikoj su mjeri osiromašili i oslabili gospodarstvo da sljedećih nekoliko godina, umjesto na proširenoj, treba poraditi na jednostavnoj gospodarskoj reprodukciji, odnosno na (re)aktiviranju postojećih produktivnih potencijala.

- Institucionalno-sistemska ograničenja i dubioze. Među institucionalnim ograničavajućim činiteljima na prvom mjestu je (ne)realiziranje Zakona o područjima od posebne državne skrbi koji nije polučio odgovarajuće rezultate, te neučinkovita i administriranjem opterećena procedura poticanja razvoja poduzetništva, posebno u sektoru kreditiranja. U ovu skupinu spadaju i ograničenja što proizlaze ili iz nepostojeće zakonske regulative ili iz njene početne ili pak spore primjene. Najizrazitiji primjeri su neriješeni vlasnički odnosi, nepotpuno provedena privatizacija i denacionalizacija. Tu su i nesređeni katastri i dubiozno vlasništvo nad zemljištem i zgradama. Ono ometa ulaganje jer je put do fizičke i pravne osobe od koje bi se nekretnina kupila najčešće pravi istraživački pothvat bez sretnog završetka. Kada se ovome pridoda usitnjenost posjeda i nemogućnost privremenog zakupa i korištenja plodnog a neobrađenog zemljišta jasno je da poslovni rezultati poljoprivrede ne mogu biti povoljni.

- Odvojenost (izoliranost) od gospodarskih i društvenih tokova - koja je ne samo posljedica političke i ratne izoliranosti, nego i loše ekonomske i društvene situacije, neadekvatne kadrovske situacije, socijalnih problema i kulturne izoliranosti. Sve to stvara objektivnu i subjektivnu percepciju izdvojenosti, zapostavljenosti, zaboravljenosti, provincijalnosti, što dodatno pridonosi nazadovanju gospodarstva i sredine uopće — područje od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije danas nije prostor atraktivan za življenje i poslovanje.

- Nedostatak lokalnih kvalitetnih kadrova, odnosno relativno siromašna kvalifikacijska struktura i ograničena kadrovska osnovica. Stanje na promatranom području je takvo da zahtijeva hitnu intervenciju, što s jedne strane znači potrebu pribavljanje novih kadrova, ali još više razvijanje postojećih kroz različite oblike edukacije u koje trebaju biti uključeni današnji i potencijalni menadžeri i poduzetnici, a sve u cilju podizanja opće razine upravljačkih znanja.

- Nerealna očekivanja da će netko sa strane (država?) riješiti sve probleme ekonomskog i svih ostalih aspekta života na području od posebne državne skrbi. Značajnim ograničavajućim činiteljem treba smatrati i mentalitet kojeg je proizveo dosadašnji tip razvoja. Godine stalne potražnje kojoj se moglo udovoljiti stalno istom, nažalost često i posve lošom ponudom, nisu poticale poslovnost ni kreativnost i ostavile su za sobom poslovno ograničeno sposobne kadrove nenavikle na tržišnu utakmicu. S druge strane, dugogodišnji (specijalni) status u administrativnom smislu, stvorio je preveliku materijalnu i psihološku ovisnost o pomoći izvana - u prvom redu od države.

- Izraziti socijalni problemi. Pored socijalnih problema koje donosi nepovoljna starosna struktura stanovništva (odnosno relativno preveliki broj stanovnika starije dobi), razvojno se daleko težim mogu ocijeniti problemi koje ovo područje ima u mlađem segmentu stanovništva: nezaposlenost, loša kvalifikacijska struktura, besciljnost, nedostatak vlastite inicijative, nedostatak volje da se prihvati posao kada postoji mogućnost za to, pa sve do pribjegavanju alkoholu i drogi. Također su izraženi problemi resocijalizacije, odnosno uklapanja stanovništva u normalne društvene tijekove obzirom da se radi o stanovništvu koji su izravno opterećeni ratnim događanjima bilo kao sudionici bilo kao žrtve. Stoga je izgradnja međusobnog povjerenja i razvijanja osjećaja lokalne zajednice u cilju ukupnog razvoja veoma značajna.

- Neadekvatan sustav upravljanja (razvojem) – lokalna administracija je preslaba, nema financijskih i materijalnih snaga a često ni formalnih ovlaštenja (i u pojedinim segmentima neadekvatno ekipirana) za poduzimanje ozbiljnijih mjera i rješavanje ključnih problema. Država (centralna) se pokazala nesposobnom da rješava konkretne, lokalne probleme upravljanjem i potezima odozgo (iako iskazuje veliku sklonost takvom ponašanju). Što je najvažnije, veza i linija od centralnog prema lokalnom nivou (i obratno) loše, neučinkovito funkcionira. Nisu izgrađene strukture i mehanizmi kojima bi potrebe, ideje i inicijative s lokalnog nivoa dolazile do podrške na centralnom nivou, odnosno kojima bi globalna rješenja s centralnog nivoa nalazila svoju operacionalizaciju na lokalnom nivou.

- Među ostalim razvojnim ograničenjima treba navesti i probleme u području infrastrukture i ekologije, među kojima su najistaknutiji neadekvatno rješenje problema vodoopskrbe, odvodnje i  odlaganja krutog otpada. Ekosustav još podnosi ova onečišćenja, ali upozorava da s njima treba prestati. Dopusti li se da prerastu u veća zagađenja, stanovništvo će se suočiti s teško i izuzetno skupo premostivim ograničavajućim činiteljem. Također, među razvojna ograničenja treba svrstati i probleme sa stambenim fondom i nekretninama u vlasništvu države.

| Ograničenja i zapreke u razvoju područja | InteNzitet zapreke |
| --- | --- |
| Institucionalna (zakonska) osnova i ekonomska politika |  |
| Nepotpuna privatizacija | 1 |
| Neadekvatan sustav financiranja razvoja | 1 |
| Stanovništvo i radna snaga |  |
| Starosna struktura stanovništva | 1 |
| Nedostatak kvalificirane radne snage | 2 |
| Manjak radnoaktivnog stanovništva | 2 |
| Gospodarstvo |  |
| Nezaposlenost i podzaposlenost | 1 |
| Siva ekonomija | 1 |
| Obnova obiteljskih gospodarstava | 1 |
| Nedovoljna prisutnost poduzetničkog mentaliteta | 1 |
| Manjak menadžera | 1 |
| Stambeni fond i nekretnine u vlasništvu države |  |
| Obnova stambenog fonda | 1 |
| Zapuštene stare škole (neiskorištene) | N |
| Nesređeni katastri | 1 |
| Komunalna opremljenost i zaštita okoliša |  |
| Nedostatna komunalna opremljenost – vodovod | 1 |
| Nedostatna komunalna opremljenost – kanalizacija | 1 |
| Nedostatna komunalna opremljenost – otpad | N |
| Nedostatna komunalna opremljenost – el.energija | N |
| Nedostatna komunalna opremljenost – telefonija | 1 |
| Minirana područja | N |
| Upravljanje lokalnim područjem |  |
| Neadekvatno upravljanje gradom – općinom | N |
| Socijalna skrb | 1 |
| 1 - jače izražena zapreka 2 - slabije izražena zapreka N - Ne predstavlja zapreku |  |

- Razvojna mogućnosti

Današnji trenutak promišljanja budućeg razvitka treba temeljiti na pristupu održivog razvitka. Situacija u kojoj se našla općina Biskupija nakon Domovinskog rata, sa narušenom gospodarskom strukturom, te nizom socio - psiholoških, nemjerljivih posljedica ratnih zbivanja nameće potrebu preispitivanja budućih kretanja i postavljanje novog koncepta razvoja u tim vrlo teškim okolnostima.

Općini Biskupija su potrebni i vanjski poticaji u rješavanju prvenstveno gospodarskih problema, potom rješenja infrastrukture i osnovnih životnih uvjeta stanovnika (stanovanje).

Daljnji razvitak općine Biskupija moguće je bazirati na slijedećem:

U kontekstu razvojnih mogućnosti potrebno je sagledati slijedeće:

- veliki gospodarski - prostorni sustavi se vlasnički i strukturno transformiraju ( željeznica) s tendencijom disperzije, pa je poželjno osmišljavati pogone “malih razmjera” vezane uz obiteljsko gospodarstvo, obnovu tradicijskog načina življenja u skladu s prirodom i okolišem,

- potrebno je poticati razvoj poljoprivrede, posebno na vrijednim poljima (potrebni su melioracijski radovi), razvoj prerade poljoprivrednih proizvoda (zdrava hrana kao nužnosti radi očuvanja tla i voda – zabrana korištenja kemijskih proizvoda u poljoprivredi), razvoj stočarstva na pašnjačkim površinama (intenzivni uzgoj),

- razvijenost prometne i ostale infrastrukture je vezana uz stanje gospodarstva, koje je nužno prestrukturirati i poticati razvitak širih područja,

- valorizacija krajobraznih vrijednosti i osobitih resursa područja (vode, krajobraz, kulturna baština), potpuno je izostala. U cilju razvoj turizma na ovom području vrednuje se kulturna i prirodna baština, blizina NP Krka i drugih značajnih područja.,

- prirodne pogodnosti (relativno blaga klima, vode i vodene površine, poljoprivredne i šumske površine, i dr.),

- biološka raznolikost, vrijedno kultivirani krajobraz, spomenička  i prirodna baština.

# CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA PROSTORA

## CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

Razvojna  strategija obuhvaća široku matricu razvoja od gospodarstva do djelatnosti društvenog standarda pa je teško uspostaviti strogu hijerarhiju ciljeva i njihovu selekciju. Razvojni se zahtjevi oblikuju u formi osnovnih ciljeva razvoja, ciljeva razvoja ključnih sektora i ciljeva koji u kratkom roku vode ostvarivanju uvjeta za razvoj, a koji su sadržaj strategije razvoja.

Osnovni ciljevi razvoja

- Podići opću razinu razvijenosti područja od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije do razine prosječne razvijenosti Hrvatske, bogatstva ljudi, ukupne zaposlenosti i kvalitete življenja (model gospodarski rast).

- Dinamizirati ukupni, a posebno gospodarski razvoj.

- Naglašeno poticati razvoj gospodarstva utemeljen na poljoprivrednoj i stočarskoj vertikali, vađenju i (finalnoj) preradi mineralnih sirovina, te na turizmu i ostalim uslugama (model generalnih proizvoda: janjetina, sir, pršut, vino, kamen).

- Utjecati na uspostavljanje razvojne ravnoteže svih područja Županije, te uspostaviti razvojnu suradnju s lokalnim i regionalnim jedinicama ne samo unutar Hrvatske nego i Bosne i Hercegovine (model otvoreni sustav).

- Aktivno participirati u gradnji prometnih i infrastrukturnih veznih pravaca prema nacionalnom prostoru i prema Bosni i Hercegovini (model prometna povezanost).

- Izgraditi sustav upravljanja prostorom i resursima područja od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije kao instrumenta svjesnog vođenja razvoja i negacije postojećeg spontaniteta (modeli grad-poduzetnik i općina-poduzetnik).

- Razvoj graditi na načelima održivog razvoja, kao stalno i potpuno, gospodarski, ekološki, tehnološki i društveno održivo korištenje svih potencijala područja od posebne državne skrbi Šibensko-kninske županije (model održivi grad i održiva općina).

### Razvoj gradova i naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

Prema Prijedlogu prostornog plana Županije, na području općine Biskupija potrebno je razlikovati slijedeće grupe naselja koja se  definiraju kao nositelji razvitka u prostoru općine:

1.	BISKUPIJA					lokalno (inicijalno razvojno) središte

2.	VRBNIK, ORLIĆ,

RIĐANE, ZVJERINJAC

MARKOVAC, UZDOLJE I

RAMLJANE					ostala naselja

Izvod iz kartograma PPŽ

U prikazu sustava središnjih naselja i razvojnih središta, potrebno je naglasiti Knin, kao drugo naselje po veličini i značaju u Županiji, sa različitim djelatnostima a među njim i onima koja spadaju u skupinu središnjih funkcija nesumnjivo ima vodeću ulogu u zaleđu Županije. Knin je naselje sa povoljnim demografskim prilikama u kojemu je zadovoljavajuća koncentracija stanovništva i u kojemu je došlo do dinamičnih kretanja i s, vjerojatno, dobrim vitalnim obilježjima stanovnika. Knin vrši gravitacijsku ulogu u odnosu na šire područje. Obzirom na kontaktni položaj koju općina Biskupija ima prema Kninu, ta gravitacijska funkcija je izraženija.

Biskupija je i općinsko središte, međutim obzirom na stupanj razvoja ovog područja u općinskom središtu nisu razvijene sve one funkcije koje bi bile neophodne za općinsko središte.

Na županijskoj razini u oblasti razvoja gradova i naselja posebnih funkcija, ističu se osnovni ciljevi:

Policentrični razvoj naselja i urbanih funkcija radi usklađivanja rasporeda stanovništva i aktivnosti u prostoru Županije, kako bi se osigurali približno isti uvjeti i standard življenja stanovništva u svim dijelovima Županije. Time se u prvom redu podrazumijeva takav sustav središnjih naselja koji će optimalno zadovoljiti potrebe stanovnika Županije i šireg gravitacijskog područja te će se uklopiti u državni sustav središnjih naselja. Potrebno je aktivnim mjerama populacijske, porezne, zemljišne i komunalne politike, opremanjem naselja infra i suprastrukturom, poticati rast malih i srednjih gradova.

Formiranje sustava malih i srednjih gradova kao nositelja razvoja u prostoru, zbog uočenog nedostatka naselja koja bi mogla postati žarišta razvoja, na način da se osiguraju uvjeti za pozitivne učinke širenja procesa urbanizacije u svim dijelovima Županije.

Demografska obnova stanovništva, radi ublažavanae i ispravljanje negativnih demografskih tendencija (prirodnog prirasta, migracija i sl.), stalno poboljšavanje strukturnih i ostalih obilježja stanovništva, osiguranje ravnomjernog razmještaja stanovništva na prostoru Županije, uz revitaliziranje brdsko-planinskih i pograničnih područja i ratom opustošenih područja.

U oblasti razvoja infrastrukturnih sustava ističu se sljedeći ciljevi:

Potpunije korištenje geoprometnog položaja te stvaranje kompaktnog prometnog sustava Županije (cestovni, pomorski i zračni, željeznički)

U oblasti cestovnog prometa treba osigurati optimalno povezivanje sa ostalim dijelovima Hrvatske i Europom;

- izgradnjom auto cesta i brzih cesta (JAC, brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-BiH i njene veze na Jadransku autocestu)

- poboljšanjem stanja postojeće cestovne prometne mreže (rekonstrukcija, modernizacija, pojačano održavanje) i njihovo dovođenje barem na predratni nivo

- omogućavanjem bolje prometne povezanosti između gradova i općina Županije

- izgradnjom obilaznica naselja kroz koja prolazi tranzitni promet,

U oblasti željezničkog prometa osigurati prostorne pretpostavke za realizaciju brze željezničke pruge Zagreb – (Knin) – Split

### Racionalno korištenje prirodnih izvora i očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

Sa Županijskog gledišta osnovni cilj razvoja u prostoru ovog područja svakako predstavlja:

Racionalno korištenje prirodnih resursa, očuvanje biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže, očuvanje vrijednog poljoprivrednog i šumskog zemljišta (zaštita od prenamjena i usitnjavanja) za razvoj poljodjelstva i stočarstva, zahvate eksploatacije mineralnih sirovina prilagoditi standardima i normativima u zaštiti okoliša, vodni potencijal iskoristiti za podizanje standarda življenja stanovništva dovršetkom gradnje vodovoda kojim bi se osigurala konačna kvaliteta opskrbe vodom i odvodnja sa svih područja. Provoditi mjere zaštite zaštićenih i vrijednih dijelova prirode (nacionalni park Krka te ostalih koji imaju status zaštićenog područja kao i onih koji se predlažu za zaštitu)

Očuvanje prostornog identiteta Županije (zadržavanje ili transformacija strukturnih, funkcionalnih i ekoloških značajki prostornih cjelina, oblici urbanizacije i sl.)

Bolje korištenje postojećih gospodarskih i proizvodnih potencijala, kao i aktiviranje budućih, predložiti pravce gospodarskog razvitka u odnosu na prirodne uvjete i komparativne prednosti pojedinih prostornih cjelina, zaustaviti procese koji nisu u suglasju sa izuzetno vrijednim resursima područja (odumiranje obrta i izraziti rast trgovine) i sl., poticati razvoj malih privrednih pogona i to u prostorima malih i srednjih gradova kao nositelja razvoja u prostoru Županije.

Poboljšati provođenje mjera zaštite okoliša, uz podizanje svijesti o potrebi zaštite prostora za buduće naraštaje na način da se utvrde načela i principi zaštite okoliša u cjelini. Usmjereno djelovati u područjima koja su ključna za zaštitu okoliša:

energetika i industrija (uvođenjem suvremenih tehnologija, alternativni izvori energije, ispitati mogućnost lociranja malih hidroelektrana),

infrastruktura i komunalne djelatnosti (modernizacija mreža, rješavanje prometnih problema Knina, pročišćavanje otpadnih voda i izvedba sustava odvodnje, sustavno zbrinjavanje otpada),

krajobraz,

smanjenje upotrebe kemijskih sredstava u poljoprivredi, proizvodnja zdrave hrane, očuvanje cjelovitosti poljoprivrednog zemljišta,

vodnogospodarstvo (zaštita i korištenje voda, zaštita od voda).

## CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINSKOG ZNAČENJA

Ciljevi i zadaci prostornog razvitka polaze od trajnog cilja razvoja - osiguranje stabilnog i trajnog rasta životnog standarda i potpunijeg zadovoljavanja osobnih i zajedničkih interesa stanovništva a istovremeno budućim generacijama ostaviti u nasljeđe kvalitetan i očuvan prostor i okoliš, nužan za njihov život i razvitak.

Ciljeve i zadatke prostornog razvitka treba promatrati kroz novi administrativno teritorijalni ustroj lokalne samouprave, te mjesto i ulogu općine u stvaranju uvjeta za vlastiti razvitak, te ulogu županije u razvitku općine.

Prilikom definiranja ciljeva i zadataka uređenja prostora pošlo se od toga da korištenje općinskog prostora bude ekološki, gospodarski i društveno održivo, što znači da se niti jedan segment korištenja prostora (u funkciji poljoprivrede, industrije i proizvodnog zanatstva, rekreacije, gradnje stambenih objekata, i sl.) ne vrednuje odvojeno, već samo u kontekstu cjelovitog razvitka.

Trajni cilj procesa kojeg treba usmjeravati jest ekološka, gospodarska i društvena valorizacija i uporaba čitavog  prostora na način da se čuvaju i unapređuju prirodne vrijednosti i prednosti prostora, da se uvažavaju htijenja i sposobnosti pučanstva, te da je sukladno interesima prostornog razvitka Republike Hrvatske.

Stoga budući prostorni razvitak treba temeljiti na:

à	Uvažavanju usklađenog razvoja bitnih sustava (infrastrukture, stanovanja, poljoprivrede, zaštite voda i vodotoka, zaštite čovjekove okoline i sl.).

à	Obnova i razvoj sela treba omogućiti prihode stanovništva u skladu sa standardima općinskog stanovništva, ali pri tom treba očuvati karakter sela, prirodnih i kulturnih dobara.

à	Raštrkana i usitnjena mreža naselja, kao i niska razina gustoće naseljenosti će u budućem razdoblju otežavati stvaranje disperzivne i funkcionalno integrirane mreže naselja, pa bi kroz planerske postavke organizaciju života trebalo usmjeravati na racionalnu organizaciju tj. korištenje onih prostora koji pružaju mogućnost racionalne organizacije i kvalitetnijih uvjeta za život (okopoljski prostori). Umjesto emigracije iz naselja koja su smještena na rubovima polja i u planinskim područjima, a koja su udaljena od koncentriranijih grupacija, potrebno je razviti dobru komunikacijsku mrežu i opremu objektima infrastrukture i društvenog standarda. Dakle, u budućem razvoju neophodno je protežirati proces opreme naselja, stvaranja urbanog i socijalnog miljea pogodnog za život.

à	Racionalnom korištenju prirodnih resursa te stvaranju ambijenta za zdrav život.

Evidentne mogućnosti za razvoj poljodjelstva uz krajobrazne odlike potrebno je u budućem razvoju tretirati na adekvatan način. Uvjete za poljodjelsku proizvodnju treba stvarati s karakterom krajobraza i zaštite okoliša. Razvojne opcije temeljiti i na uključivanju u razvojne sustave turističkog područja i kao dio ukupne turističke ponude (turizam u seljačkim gospodarstvima, rekreacijski, izletnički turizam i sl.). U polaznom trenutku nije na tim izvorima moguće graditi ubrzan gospodarski razvoj.

à	Poticanju iseljavanja manjih i srednjih poduzeća u ruralni prostor. Usmjerenosti na podizanju vrijednosti lokalnih primarnih proivoda, korištenju tradicijskih vještina, lokalnoj kontroli samostalnog i dioničkog poduzetništva. Decentralizacija proizvodnje znači veće korištenje uporednih prednosti pojedine proizvodnje i usluga na selu.

à	Razvoj biskupijskog područja potrebno je vrednovati kao dio šireg regionalnog prostora. Takav razvoj temelji se na zajedničkom rješavanju velikih infrastrukturnih sustava (promet, elektroopskrba i sl.), zajedničkom rješavanju nagomilanih problema u oblasti zaštite i unapređenja čovjekove okoline posebno zaštite podzemnih voda i rješavanja problema otpada (deponij). Prioritet u usmjeravanju budućeg razvitka ovog područja predstavlja postepena prestrukturacija gospodarstva i forsiranje djelatnosti koje koriste komparativne prednosti područja (poljoprivreda i uz to vezana prerađivačka industrija), te usklađivanje širenja i razvoja naselja s realnim demografskim potencijalom.

à	Činjenici o kojoj treba voditi računa, da gospodarski, demografski i urbanistički razvitak ne izazove neke negativne efekte, prvenstveno s ekološkog aspekta. Stoga je prioritetna zaštita podzemnih voda, te pri izboru gospodarskih aktivnosti treba isključiti one koje mogu predstavljati potencijalnog zagađivača.

à	Populacijskom politikom, vođenom i praćenom na Državnom i županijskom  nivou, potrebno je utjecati na zaustavljanje depopulacije ovog prostora.

### Demografski razvoj

Kod definiranja ciljeva demografskog razvoja potrebno je sagledati probleme, teškoće i ograničenja u razvitku općine Biskupija  i planskim instrumentarijem osigurati pretpostavke prema daljnjoj obnovi, izgradnji i razvitku. Ratno devastiranje, sadašnje zaostajanje u gospodarskom i društvenom razvitku stavlja ovo područje u neravnopravan startni položaj u odnosu na druga područja.

Da bi se ublažila dosadašnja izrazito diferencirana kretanja broja i struktura stanovništva na području općine Biskupija(uže urbano područje, ostala naselja) potrebno je utvrditi ciljeve budućeg demografskog razvitka, prioritetno u svrhu omogućavanja ravnomjernijeg i cjelovitijeg korištenja općinskog prostora. Naime, bez osnovne “kritične mase” stanovnika koja može povući odgovarajući gospodarski razvitak, nema razvoja ni revitalizacije područja.

#### Osnovni ciljevi u oblasti demografskog razvoja su:

- Ublažavanje i ispravljanje diferenciranih demografskih tokova, što pretpostavlja osiguranje povoljnijeg prirodnog kretanja i unutarnjih migracijskih tokova (naseljavanje prostora ostalih naselja izvan užeg utjecajnog područja Knina),

- Osiguranje ravnomjernijeg razmještaja stanovništva na području općine moguće je  ostvariti posebnim investicijskim  programima revitalizacije kojima je neophodno obuhvatiti sva područja - diferenciranim programima kojima bi se omogućio normalan standard stanovanja,

- Stimuliranje opremanja naselja (prioritetno potez Biskupija – Orlić – Markovac) zatim  (potez Vrbnik – Riđane - Uzdolje) što će poslužiti kao osnova daljnjeg razvitka  te u budućnosti utjecati na naseljavanje ostalih područja i naselja,

- Naselja uz polja zahtijevaju pažljiv proces revitalizacije kako bi se očuvale vrijedne poljoprivredne površine, vodene površine i omogućio brži razvitak područja.

#### Očekivane buduće demografske promjene

Zbog teških gospodarskih prilika u kojima se nalazi općina Biskupija, posljedica ratnih zbivanja na demografska kretanja, veoma je teško dati čvrstu prognozu kretanja broja i struktura stanovništva, posebno jer se radi o oblasti osjetljivoj na društvena i gospodarska zbivanja u užem i širem okruženju. Sigurno je da će u provođenju aktivne populacijske politike i naseljavanja nenaseljenih i slabije naseljenih prostora najučinkovitije biti mjere populacijske politike koje će se provoditi na razini Države, a koje podrazumijevaju stimuliranje (kreditno, porezno, stipendiranjem, politikom zapošljavanja i sl.) naseljavanja graničnih i ruralnih područja.

Očekivana buduća  demografska kretanja (do 2015. godine) -  kako je ranije istaknuto ratna događanja prekinula su trendove kretanja stanovništva pa se ne mogu dati prognoze za 2015.g.

Obzirom na sadašnju strukturu stanovništva posebno na dobnu strukturu i fertilitet nije za očekivati znatniji prirodni prirast, već se rast stanovništva u prvim periodima planskog razdoblja

bazirati na migracijama, odnosno povratku stanovništva. U narednim razdobljima moguće je očekivati postupnu prirodnu revitalizaciju, koja će se stimulirati odgovarajućim mjerama populacijske politike.

Stoga , na temelju očekivanih rezultata mjera razvojne politike (u okviru njih i mjera populacijske politike) prema područjima od posebne državne skrbi mogu se  dati projekcije stanovništva za 2015.g.

Odgovorne projekcije, radi prethodno iznesenih ograničenja i okolnosti, mogu se dati samo u terminima ili granicama pesimističke i optimističke odnosno donje i gornje granice mogućeg kretanja, ali uz određene pretpostavke. Ovdje su to:

- nužna intervencija države u cilju demografske obnove depopulacijskih područja;

- skoro obnavljanje tj. revitalizacija gospodarskih aktivnosti;

- obnova svih oštećenih objekata.

- skoro obnavljanje tj. revitalizacija gospodarskih aktivnosti;

- povećanje stambeno-komunalnog i društvenog standarda življenja u ovom kraju i time stvaranje uvjeta zadržavanja i povratka stanovništva;

- smanjene atraktivnosti življenja u već zagušenim gradskim centrima uz nemogućnost zaposlenja utjecati će na smanjene odlaska iz prigradskih područja u gradska središta.

Uvažavajući navedene pretpostavke bilo bi realno projicirati da će  do 2015. godine stanovništvo u  naseljima općine Biskupija brojiti 5000 do 5500 stanovnika.

Tablica 6. Projekcija  stanovništvo

|  | 1991. | 2001. | Projekcija 2015. |
| --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 953 | 609 | 900 - 950 |
| Markovac | 242 | 78 | 200 - 250 |
| Orlić | 848 | 672 | 800 - 850 |
| Ramljane | 569 | 123 | 500 - 600 |
| Riđane | 362 | 158 | 300 - 350 |
| Uzdolje | 767 | 230 | 800 - 850 |
| Vrbnik | 1332 | 476 | 1200 - 1300 |
| Zvjerinac | 344 | 60 | 300 - 350 |
| UKUPNO | 5417 | 2406 | 5000 - 5500 |

Neizvjesnost razvojnih mogućnosti stanovništva odnosi se na pitanja plodnosti i migracija kao i na procjene mogućih efekata populacijske i društvene politike. Na nepredvidivost kretanja još više djeluje utjecaj brojnih faktora koje je teško predvidjeti, posebno u osjetljivoj oblasti reprodukcije i prostorne pokretljivosti stanovništva na ovom, relativno malom prostoru. Obzirom na istaknute probleme u svezi mogućnosti projekcije kretanja stanovništva a uvažavajući navedene pretpostavke bilo bi realno govoriti o projekciji broja stanovnika u određenom vremenu, i to (oko 5000 - 5500 stanovnika u 2015. godini). Uz pretpostavku da će prosječna veličina domaćinstva iznositi od 3,0 - 3,5 članova, u 2015. godini se za područje općine Biskupija može očekivati između  1650-1800 domaćinstava.

### Odabir prostorno razvojne strukture

Na odabir prostorno razvojne strukture prvenstveno utječe:

- daljnji tijek procesa urbanizacije i naseljavanja područja

- restrukturacija gospodarstva

- promjena politike korištenja i uređenja prostora

#### Daljnji tijek procesa urbanizacije i naseljavanja područja

Na temelju dosadašnjeg kretanja i sadašnjeg stanja društveno-gospodarskog razvitka, širenja procesa urbanizacije u općini Biskupija i preobrazbe pojedinih naselja, može se predvidjeti daljnji tijek tog procesa, iako neće biti jednako na čitavom teritoriju općine Biskupija. I dalje će biti razlika po pojedinim područjima u intenzitetu procesa urbanizacije i njegovog utjecaja na preobrazbu pojedinih naselja. Na to će utjecati lokalne posebnosti, ali i prostorno ustrojstvo i razvitak unutar općine Biskupija okolice.

U daljnjem razvoju, a kao i do sada, na području Biskupije neće se formirati naselja koje će imati nekakav prikupljeni oblik sa koncentracijom objekta.

   Grad Knin premda  središte druge jedinice lokalne samouprave biti će pokretač cjelokupnog društveno-gospodarskog razvitka i života u njegovoj okolici. Pod tim utjecajem može se očekivati popravljanje demografskih prilika u većem broju naselja, posebno bližih naselja (Vrbnik i  Biskupija).

 Uz istočnu stranu polja razvijati će se longitudinalni slijed seoskog tipa izduženog oblika koje prati prometnice a  koji ide kroz naselja Biskupija, Orlić, Markovac i Riđene te će  predstavljati okosnicu razvoja Biskupije.

  Također, paralelno na zapadnoj strani polja proteže se tzv. sekundarna okosnica razvoja koja ide preko Vrbnika, Ramljana, Zvjerinjca, Uzdolja u kojima se očekuje razvoj određenih funkcija rada i stanovanja s najneophodnijim uslužnim funkcijama.

 Izvan naznačenih okosnica disperzivno su razmješteni zaseoci slabo nastanjeni a koji se oslanja     ju na ove okosnice.

#### Prestrukturacija gospodarstva

U budućoj strukturi gospodarstva dominantnu ulogu će  imati poljoprivreda sa preradom poljoprivrednih proizvoda i stočarstvo. Industrija će i dalje zadržati svoju dosadašnju ulogu ne

kroz gradnju novih kapaciteta, već prvenstveno putem rekonstrukcije i modernizacije postojećih sadržaja.

#### Politika uređenja prostora

Buduće korištenje i uređenje prostora prioritetno će se temeljiti na korištenju rezervi postojećih, već izgrađenih naseljskih struktura  za djelatnosti i stanovanje. Poljoprivredne površine potrebno je sačuvati od prenamjene, a šumsko zemljište poharano požarima potrebno je reforestrirati i obnoviti.

### Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

#### Razvoj naselja

Postojeće stanje sustava naselja na području općine Biskupija određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva. Tako je naslijeđen sustav kojeg karakteriziraju mala i  raspršena naselja.

Organizacija prostora u nešto izmijenjenom obliku zadržati će zakonitost koju joj nameću geografske prilike, tj. korištenje onih prostora koji pružaju mogućnost racionalne organizacije i kvalitetnijih uvjeta za život.

Rezidencijalni prostori uglavnom će slijediti naseljavanje u okopoljskom prostoru i uz cestu Knin - Drniš, te pravcem Knin – Biskupija – Orlić – Marokovac – Riđane kao prioritenim područjima gospodarske revitalizacije.

Radne zone pratiti će logiku naseljenosti prostora i prirodno-geografskih datosti, ali će biti smještene izvan najkvalitetnijih poljoprivrednih površina te uz važne prometinice i  vodeći računa o zaštiti voda i izvorišta.

Budući razvoj naselja usmjeravati će se na temelju slijedećih principa:

-	funkciju stanovanja razvijati korištenjem postojećih struktura naselja uz obnovu   postojećeg stambenog fonda,

- 	revitalizacija okolopoljskih i pribrdskih naselja,

- 	očuvanje autentičnosti ruralnih sklopova,

- 	prioritetno opremanje izgrađenih struktura.

#### Planirani sustav središnjih naselja

Na temelju uspostavljene nove političko-teritorijalne podjele u Republici Hrvatskoj, demografskih obilježja, gospodarske razvijenosti, uspostavljenih odnosa u prostoru te analize razvijenosti i razmještaja brojnih uslužnih djelatnosti svrstanih u 14 novih svojstvenih temeljnih skupina središnjih funkcija dolazi se do prijedloga sustava središnjih naselja i uspostavljanja sljedećih hijerarhijskih odnosa između pojedinih stupnjeva (kategorija) središnjih naselja:

I.   Središte države (važnije europsko središte)

II.  Središte makroregije (manje europsko središte)

III. Središte županije (regionalno središte)

IV. Središte grada (međuopćinsko središte)

V.  Središte općine (važnije lokalno središte)

VI. Manje lokalno središte (pomoćno središnje naselje)

VII.Naselje s pojedinačnim središnjim funkcijama.

Razvoj sustava naselja i funkcija nije statički već izrazito dinamičan proces podložan stalnim promjenama pod utjecajem društvenog, gospodarskog, demografskog, prometnog i prostornog razvitka.

Planirani sustav naselja temelji se na:

-	novom administrativno-teritorijalnom ustroju

-	očekivanom gospodarskom razvitku područja i njegovom mjestu i ulozi u širem, županijskom prostoru

-	globalnoj organizaciji prostora te u odnosu na navedeno, smještaj pojedinih naselja

-	centralitetu naselja Knin kao regionaln središta

-	razvoju prometnih veza unutar općinskog područja te boljoj dostupnosti pojedinih dijelova općine

Područje grada Knina, novi gradovi i općine u njegovom susjedstvu čine dio nove hijerarhijske mreže središnjih naselja u Šibensko kninskoj županiji,, ispunjavaju potrebne i zadane kriterije za optimalno djelovanje i to brojem svojih stanovnika i veličinom teritorija, gospodarskom razvijenošću i izvorima prihoda, dobrom prometnom povezanošću i udaljenošću od susjednih središta nižeg, istog ili višeg ranga. To se ustrojstvo i u buduće po potrebi može i treba nadopunjavati.

Na osnovi iznesenih pretpostavki utvrđen je slijedeći sustav naselja:

| Lokalno (inicijalno razvojno) središte | Ostala naselja |
| --- | --- |
| Biskupija (5500) | Vrbnik (1300) Ramljane (600) Uzdolje (850) Zvjerinjac(350) Riđane (350) Markovac(250) Orlić(850) |

- osnovne gravitacijske jedinice, tj. naselja koja imaju utjecaj na svoje gravitacijsko područje do 500 stanovnika (Vrbnik, Ramljane, Uzdolje, Zvjerinjac, Riđanje, Markovac i Orlić).

- lokalno (inicijalno razvojno) središte tj. naselje koje ima utjecaj na područje oko 5000 stanovnika, to je općinsko središte – Biskupija.

Prostornim planom predviđeno je kompletiranje opreme naselja, te na toj osnovi formiranje polifunkcionalnih struktura s kojima bi se osigurale pretpostavke za bolje i efikasnije zadovoljenje potreba gravitirajućeg općinskog stanovništva.

Općinsko središte Biskupija utvrđeno je kao lokalno središte, tj.  inicijalno razvojno središte pripadajućeg gravitacijskog kompleksa. Dalji razvoj općinskog središta treba temeljiti na popunjavanju centralnih funkcija. Položaj ovog naselja u širem prostoru, kao i ostvarena razina opremljenosti, potvrđuje njegovu potencijalnu centralnu ulogu u okvirima gravitacijskog prostora.

Ostala naselja općine bi u planiranom razdoblju trebala razviti funkciju osnovnih gravitacijskih jedinica za brojne pripadajuće zaseoke te bi se u njima koncentrirala naseljska oprema osiguravajući svakodnevne potrebe gravitirajućeg pučanstva.

Za svaku vrstu prethodno navedenih centara utvrđeni su potrebni sadržaji društvenog standarda, opskrbe proizvodima i uslugama, te nužno opremanje komunalnom i ostalom infrastrukturom.

Ovako ustrojeni sustav središnjih naselja na teritoriju općine Biskupija zahtijevat će također bolju prometnu povezanost između pojedinih naselja i bitno poboljšanje veza prema općinskom središtu Kninu.

Ovakav sustav središnjih naselja na ovom prostoru na racionalan način približava središnje i druge funkcije stanovništvu i drugim korisnicima, osobito one koje su im potrebne u svakodnevnom životu, pružajući im približno jednake uvjete života, pa tako doprinosi porastu kvalitete i standarda njihova života.

## CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE

### Racionalno korištenje i zaštita prostora

Racionalno korištenje i zaštita prostora temelji se na ostvarenju slijedećih ciljeva:

- planirana građevinska područja naselja uskladiti s realnim demografskim potencijalom,  mogućnostima opremanja prometnom, komunalnom infrastrukturom i objektima društvenog standarda,

- nezauzimati izgradnjom vrijedne poljoprivredne površine te površine uz prometnice,

- vrijedno poljoprivredno zemljište sačuvati od bilo kakve izgradnje izuzev gradnje u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje,

- šumsko zemljište oplemenjivati i ozelenjavati.

Ovisno značaju i položaju pojedinih naselja u prostorno-funkcionalnim cjelinama općine Biskupija, utvrđuje se njihova potreba širenja, kao i karakter buduće izgradnje:

 uzdužni okopoljski prostori uz cestu Knin - Drniš, te uz cestu Knin – Biskupija – Orlić – Marokovac – Riđane prvenstveno zahtjeva obnovu i rekonstrukciju sa mogućnostima interpolacija i zamjena u cilju poboljšanja funkcionalnosti korištenja pojedinih dijelova naselja. Zaštita krajobraznih i povijesnih vrijednosti na ovom dijelu je od značaja. Pošto se radi o djelomično izgrađenim strukturama, potrebna je urbana obnova i komunalno opremanje tih dijelova prostora. Daljnje zauzimanje ovog prostora novom izgradnjom je ograničeno na za to određena područja uz očuvanje posebnosti (glavice i polje uz rijeke). Osnova budućeg uređenja ovog prostora temelji se na sanaciji postojećeg stanja, unapređenju naseljske prometne i komunalne infrastrukture.

Radne zone se zadržavaju uglavnom na već započetim lokalitetima, uz nužno prilagođavanje i tehnološka unapređenje u cilju zaštite okoliša.

 Ostali dijelovi naselja, predstavljaju danas pretežno disperzirana ruralna naselja - odvojeni zaseoci koja nisu predviđena za značajnije širenje.

### Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

Građevinsko područje naselja obuhvaća kompleksnu strukturu namijenjenu izgradnji naseljskih sadržaja (stanovanje, gospodarski sadržaji, i sl. sadržaji).

Građevinska područja naselja utvrđena Odlukom o građevinskom području (bivše) općine Knin iz 1983. godine  za područje općine Biskupija su predimenzionirana i obuhvaćaju 932,35 ha, tim više što je postojećom izgradnjom unutar građevinskog područja zauzeto svega 46,2% predviđenih površina. Stoga se kao prvenstveni cilj u utvrđivanju granica građevinskih područja nameće potreba:

- revidiranja važećih granica (utvrđenih prema Odluci o građevinskom području (bivše) općine Knin za općinu Biskupija temeljem analize stupnja zauzetosti tog područja postojećom izgradnjom

- utvrđivanje različitog intenziteta korištenja građevinskih područja (gustoće stanovanja, postotak izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti i sl.)

- prilagođavanje granica građevinskih područja realnom demografskom potencijalu s time da se ostave izvjesne rezerve za realizaciju privilegiranih zahvata (gradnja objekata u funkciji obnove i unapređenja poljoprivrednog zemljišta i obiteljska gospodarstva).

Tablica 7. Komparacija izgrađenih i planiranih građevinskih područja naselja

| NASELJA | Površina naselja u ha | Građevinsko područje naselja iz sadašnjih dokumenta prostornog uređenja (ha) | Udio GP naselja u ukupnoj površini naselja | Izgrađeno područje (ha) | Udio izgrađenog u postojećem GPu | Revidirano GP prema Nacrtu prijedloga PPUO (ha) | Udio GP naselja u ukupnoj površini naselja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 2110 | 134 | 6,3 | 74,3 | 55,5 | 101 | 4,77 |
| Markovac | 990 | 42 | 4,2 | 17,25 | 41,3 | 27 | 2,70 |
| Orlić | 1550 | 71 | 4,6 | 60 | 84,2 | 72 | 4,65 |
| Ramljane | 1520 | 119 | 7,8 | 43,4 | 36,6 | 66 | 4,35 |
| Riđane | 2080 | 91 | 4,4 | 37,9 | 41,8 | 47 | 2,26 |
| Uzdolje | 2490 | 111 | 4,4 | 56,2 | 50,8 | 80 | 3,23 |
| Vrbnik | 2070 | 255,2 | 12,3 | 117,2 | 45,9 | 149 | 7,18 |
| Zvjerinjac | 530 | 111 | 20,9 | 24,1 | 21,8 | 32 | 5,99 |
| UKUPNO | 13340 | 932,35 | 7 | 430,35 | 46,2 | 573 | 4,30 |

### Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

Rješenje naseljske komunalne infrastrukture predstavlja prioritetan cilj uređenja naselja:

- izgraditi sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području općine Biskupija,

- izgradnja suvremene cestovne veze s ostalim područjima i emitivnim tržištima

- dovršiti sustav vodoopskrbe i dovođenje vode u sva mjesta, osobito u ona u kojima se očekuje povratak stanovništva

- riješiti problem zbrinjavanja (i recikliranja) krutog otpada na cijelom području

- rekonstrukcija i poboljšanje naseljskih prometnica i uređenje gospodarskih i protupožarnih puteva

- poboljšanje kvalitete elektroopskrbe i kabliranje elektroopskrbne mreže

- uređenje groblja postojećih groblja

- opremanje naselja objektima društvenog sadržaja (u skladu s mjestom i ulogom naselja u mreži naselja)

# PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

## PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPĆINE BISKUPIJA U ODNOSU NA PROSTORNU I GOSPODARSKU STRUKTURU ŽUPANIJE

U prostorno razvojnoj strukturi Županije područje općine Biskupija pripada Kninskom razvojnom težištu koje se oslanja na poprečni razvojni pravac prema unutrašnjosti (Šibenik-Drniš-Knin) u zahvatu značajnih cestovnih i željezničkih razvojnih pravaca.

U odnosi na problemska područja koja se definiraju kao područja s ograničenjima u razvoju zbog negativnih demografskih procesa, nerazvijenosti mreže naselja, funkcija i gospodarstva, područja s oskudnim resursima i perifernog položaja u odnosu na glavne pravce razvoja te iz drugih razloga koji se odnose na prostor, zahtijevaju posebne mjere i primjerene planske koncepcije razvoja općina Biskupija spada u slijedeće problemske cjeline:

- ratom zahvaćena područja,

- ruralni prostor i selo,

- područja uz državnu granicu,

- brdsko gorska područja,

Bez obzira na administrativno teritorijalne cjelina općinsko naselje Knin i dalje će biti pokretač cjelokupnog društveno - gospodarskog razvitka i života u njegovoj okolici. Kao središte bivše istoimene općine to je administrativno-upravno, gospodarsko, prometno, obrazovno-kulturno, zdravstveno socijalno, uslužno i športsko središte ovog kraja koje će se nadalje razvijati kao manje regionalno središte uz poticanje daljnjeg razvoja radnih i uslužnih funkcija koje su potrebne gradu i gravitirajućem području.

Prostori uz zapadnu stranu biskupijskog polja uzduž koje se protežu cestovne i željezničke komunikacije te uz istočnu stranu polja kojim ide cestovni pravac županijskog značenja predstavljati će osnovne prostore za razvoj funkcija stanovanja sa pratećim funkcijama.

## ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

Prirodne i stvorene vrijednosti prostora općine Biskupija određuju namjenu prostora. Prirodna osnova određuje namjenu prostora prvenstveno u odnosu na prirodne sustave, šumske i poljoprivredne površine. Šumske površine određene su klimatskim i pedološkim osobitostima prostora, te ih je kao zaštitna, gospodarska i rekreacijska područja potrebno održavati i čuvati, te je manje kvalitetno i degradirano šumsko zemljište potrebno pošumljivati. Zemljište je osnova svake poljoprivredne proizvodnje pa odgovarajući agrotehnički stupanj uređenosti zemljišta čini osnovnu pretpostavku za njegovo korištenje u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Obnova i oblikovanje cjelokupnog prostora općine Biskupija ovisi o zatečenom stanju u prostoru, vrijednostima i stupnju ugroženosti prostora, ograničenjima glede zaštite prostora, te o cjelokupnoj prostornoj organizaciji.

Prostorni model organizacije u okviru općine Biskupija postavlja težište razvoja  i to: jedinstveno područje Biskupija – Orlić – Riđane sa općinskim središtem u Biskupiji, te paralelno težište koje ide uzduž prometnice Knin – Drniš i proteže se naseljima Vrbnik, Ramljane, Zvjerinac, Uzdolje

U prostornom modelu  za naglasiti je i samo naselje na Vrbničkom platou koje također predstavlja jedno od težišta razvoja.

Prostori u zahvatu razvojnog težišta predstavljaju prioritetna područja za širenje naselja i razvoj gospodarskih aktivnosti. U prostornom modelu pored područja za razvoj naselja i gospodarskih aktivnosti, jasno se ističu područja za razvoj intenzivne poljoprivrede i to Kosovo polje.

Prostorni model razvoja unutar općine Biskupija

Dinamička komponenta uređenja prostora temelji se na unapređenju cestovne mreže državnog (rekonstrukcija cestovnog pravca D1, rješavanje brze ceste ili autoceste na transverzalnom cestovnom pravcu Perković - Drniš - Knin - BiH), županijskog i lokalnog značenja. Sustav željeznice značajno obilježava prostor općine Biskupija.

U budućoj organizaciji prostora i dalje će najznačajniju ulogu imati općinsko naselje Knin, kao općinsko središte, tj. manje regionalno središte te značajno središta rada i usluga.

### Površine za razvoj i uređenje

Površine za razvoj i uređenje su površine na kojima već je ili se planira razvoj i uređenje naselja, razvoj djelatnosti, razvoj športa i rekreacije,  razvoj prometa i infrastrukture, razvoj poljodjelstva,  održavanje vodotoka i zaštita voda, eksploatacija mineralnih sirovina.

Organizacija prostora temelji se na podjeli prostora na osnovne kategorije korištenja: površine naselja, poljoprivredne, šumske i vodene  površine unutar kojih se ovim planom utvrđuju namjene i uvjeti uređenja.

U budućem korištenju i namjeni površina općine Biskupija razlikuju se slijedeći osnovne kategorije korištenja možemo svrstati u dvije osnovne cjeline i to:

- Razvoj i uređenje površina naselja

- Razvoj i uređenje površina izvan naselja

#### Razvoj i uređenje površina naselja

Površine za razvoj i uređenja naselja obuhvaćaju cjelinu izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja tj. prostore izgrađenih naseljskih struktura, kao i površine namijenjene razvoju i širenju naselja.

U građevinskim područjima za razvoj i uređenje naselja  planira se pretežno stambena gradnja, građevine i sadržaji koji prate stanovanje, tj. organizaciju života u stambenom naselju kao što su građevine društvenog standarda (predškolske i školske ustanove, zdravstveni sadržaji i sl.), te gradnja sadržaja: fizičke kulture, ugostiteljstva, uslužnog zanatstva, trgovine i sl., komunalne građevine i građevine infrastrukture, mreža pješačkih putova, lokalnih kolnih prometnica, parkirališta, javnih prostora, zelenih površina i dr.

U okviru građevinskih područja za razvoj i uređenje naselja  omogućuje se gradnja: manjih sadržaja proizvodnog zanatstva, manjih pogona čiste industrije, prerađivačkih pogona poljoprivrednih proizvoda, komunalnih i servisnih građevina, raznih radionica i pogona i sličnih sadržaja, uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne uzrokuju buku veću od normi utvrđenih za stambeno naselje, ne privlače pretjerani promet teretnih vozila.

#### Razvoj i uređenje površina izvan naselja

To su površine izvan naseljskih cjelina koje su namijenjene razvoju gospodarskih djelatnosti, poljodjelstva, prometa, izgradnji infrastrukture, rekreaciji, zaštiti i očuvanju prostora, krajobraznoj funkciji i sl.

Ove površine obuhvaćaju:

##### Površine za razvoj gospodarstva:

Izdvojene površine za razvoj gospodarstva su

- Gospodarska (proizvodno) zonu (I1)u naselju

Zvjerincu i Uzdolju za preradu i proizvodnju proizvoda o gipsa, površine  6,38 ha.

- Zone eksploatacije mineralnih sirovina (E), ukupne površine  376,1 ha.

- Površine namijenjene športu i rekreaciji (R) površine 16,55 ha.

##### Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene

Na području Biskupija  poljoprivredne površine se  razvrstavaju kao:

- osobito vrijedno obradivo tlo, su površine vrijednih i većih polja kao Kosovo polje, ta tla zauzimaju 1514,04 ha;

- vrijedna obradiva tla, to su manja polja sa manje vrijednim tlima i to:, ove površine zauzimaju 1018,55 ha.

- ostala obradiva tla, to su manje vrijedna tla sa maslinicima i danas zapuštenim poljoprivrednim površinama na padinama, veličine  584,62 ha.

Ukupno poljoprivredne površine zauzimaju 3118,21ha.

Na ovim površinama će se u budućnosti stimulirati revitalizacija poljoprivredne proizvodnje. U tu svrhu će se omogućiti gradnja građevina izvan građevinskih područja  funkciji obnove obiteljskih gospodarstava i za potrebe seoskog turizma, a sve u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

##### Šumske površine isključivo osnovne namjene

Obzirom da na području općine nema šuma s gospodarskim značajem a uvažavajući prirodne uvjete i biljni pokrov, značajnije šumske površine svrstavaju se u dvije kategoriju

zaštitnih šuma, čija se zaštitna funkcija ogleda u zaštita naselja, poljoprivrednih površina, zaštiti krajolika, klimatskoj funkciji, protivmisijskoj funkciji, protiverozionoj funkciji i u zaštiti prometnica, površina po ovim šumama zauzima  5755,66 ha.

Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište sa pašnjacima, kamenjarama, neobrađenim tlom , neobraslo i sl. tlo zauzimaju 3495,96 ha.

##### Ostale površine

- Površine infrastrukturnih sustava, planiraju se izgradnju i rekonstrukciju cestovne prometne mreže, te je u cilju osiguranja funkcioniranja predviđene namjene prostora predviđena rekonstrukcija državne, gradnja novih  i rekonstrukcija postojećih županijskih i lokalnih cesta te uređenja njihovih kritičnih dionica (kroz naselja), kao i ostalih javnih nerazvrstanih cesta (gospodarskih i protupožarnih putova), površine 101,8 ha.

- Vodene površine, zauzimaju 2,8 ha.

- Posebna namjena, zauzima   2,8 ha.

- Površine groblja, predviđene su u okviru postojećih groblja sa planiranim širenjem.

Tablica 8. Prikaz namjene površina po naseljima:

|  | Površina naselja u ha | Izgrađeni i neizgrađeni dio naselja | Gospodarska namjena proizvodna I1 | Gospodarska namjena eksploatacija E | Športsko rekreacijska namjena R1 | Posebna namjena N | Površine infrastrukturnih sustava IS | Osobito vrijedno obradivo tlo | Vrijedno obradivo tlo | Ostala obradiva tla | Zaštitna šuma | Ostalo poljoprivr. tlo, šume i šumsko zemljište | Vodene površine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 2112,39 | 101,98 |  | 16,94 | 16,55 |  |  | 366,18 | 360,66 |  |  |  | 1,57 |
| Markovac | 985,87 | 31,36 |  |  |  |  |  | 62,47 | 52,96 |  |  |  |  |
| Orlić | 1553,22 | 75,5 |  |  |  |  |  | 350,38 | 126,17 |  |  |  |  |
| Ramljane | 1523,16 | 72,58 |  | 9 |  |  |  | 117,71 | 43,04 |  |  |  |  |
| Riđane | 2080,55 | 47,1 |  | 125,61 |  |  |  | 66,65 | 87,4 |  |  |  | 0,57 |
| Uzdolje | 2486,89 | 84,19 | 6,38 | 144,55 |  |  |  | 320,94 | 124,54 |  |  |  |  |
| Vrbnik | 2064,58 | 149,7 |  |  |  |  | 1,28 | 153,19 | 38,64 |  |  |  |  |
| Zvjerinjac | 533,46 | 41,15 |  | 80 |  | 2,82 |  | 77,52 | 185,14 |  |  |  | 0,66 |
| UKUPNO | 13340,12 | 603,56 | 6,38 | 376,1 | 16,55 | 2,82 | 1,28 | 1515,04 | 1018,55 | 4551,9 | 4565,6 | 679,54 | 2,8 |

### Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

Tablica 15.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina i zaštićene cjeline

| Red. broj. | OPĆINA BISKUPIJA | Oznaka | Ukupno ha | % od površine općine | stan/ ha ha/stan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | ISKAZ PROSTORNIK POKAZATELJA ZA NAMENU POVRŠINA |  |  |  |  |
| 1.1. | Građevinska područja ukupno | GP | 603,56 | 4,52 |  |
|  | izgrađeni dio GP ukupno |  | 279,0 | 2,09 |  |
| 1.2. | Izgrađene strukture van građevinskog područja ukupno |  |  |  |  |
|  |  | I | 6,38 | 0,05 |  |
|  |  | E | 376,1 | 2,82 |  |
|  |  | K |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |
|  |  | R | 16,55 | 0,12 |  |
|  |  | D |  |  |  |
| 1.3. | Poljoprivredne površine ukupno | P | 7085,49 | 53,11 |  |
|  | - obradive | P1 | 1515,04 | 11,36 |  |
|  |  | P2 | 1018,55 | 7,64 |  |
|  |  | P3 | 4551,9 | 34,12 |  |
| 1.4 | Šumske površine ukupno | Š | 4565,6 | 34,22 |  |
|  | - gospodarske | Š1 |  |  |  |
|  | - zaštitne | Š2 | 4565,6 | 34,22 |  |
|  | - posebne namjene | Š3 |  |  |  |
| 1.5. | Ostale poljoprivredne i šumske površine ukupno | PŠ | 679,54 | 5,09 |  |
| 1.6. | Vodene površine ukupno | V | 2,8 | 0,02 |  |
| 1.7. | Ostale površine ukupno |  | 4,1 | 0,03 |  |
|  |  | N | 2,82 | 0,02 |  |
|  |  | IS | 1,28 | 0,01 |  |
| Općina ukupno |  |  | 13340,1 | 13340,1 |  |
| 2.0 | ZAŠTIĆENE CJELINE |  |  |  |  |
| 2.1. | Zaštićena prirodna baština ukupno |  |  |  |  |
|  | - nacionalni park |  |  |  |  |
|  | - park prirode |  |  |  |  |
|  | - ostali zaštićeni djelovi prirode |  |  |  |  |
| 2.2. | Zaštićena graditeljska baština ukupno |  |  |  |  |
|  | - arheološka područja |  |  |  |  |
|  | - povijesne graditeljske cjeline |  |  |  |  |
| Općina ukupno |  |  |  |  |  |
| 3.0. | KORIŠTENJE RESURSA |  |  |  |  |
| 3.1. | More i morska obala - obalno područje |  |  |  |  |
|  | - otočno područje |  |  |  |  |
| 3.2. | Energija - proizvodnja |  |  |  |  |
|  | - potrošnja |  |  |  |  |
| 3.3. | Voda - vodozahvat |  |  |  |  |
|  | - potrošnja |  |  |  |  |
| 3.4. | Mineralne sirovine |  |  |  |  |
| Općina ukupno |  |  |  |  |  |

Globalni odnosi namjene površina općine Biskupija pokazuju da, od ukupne površine općine u veličini od 13340,1 ha, na građevinska područja namijenjena razvoju i širenju naselja otpada 4,30%, na izgrađene strukture van građevinskog područja naselja 0,17% površine, na površine za eksploataciju otpada 2,75% površina, ukupne poljoprivredne površine čine 23,37% površine, na površine zaštitnih šuma otpada 43,15% , na ostalo poljoprivredni i šumsko zemljište 26,21% te na ostale površine (posebna namjena, površine infrastrukturnih sustava, vodene površine i groblja) otpada 0,05% površine općine Biskupija.

Izgrađeni dio građevinskog područja čini oko 49% od ukupno predviđenih površina za širenje i razvoj naselja. To znači da je 51% planirane površine za širenje naselja neizgrađeno.

Najviše površina općine  je pod šumama te pod kategorijom ostalog poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno ukupno 69,36% površine općine.

Veličina namijenjenog građevinskog područja za razvoj naselja odraz je potreba za širenjem građevinskog područja naselja pretežito za potrebe stanovanja po pojedinim područjima i za razvoj seoskih koji se ogledaju u  postojanju i širenju seoskih gospodarstva (uz kuću na okućnici postoje staje, skladišta poljoprivrednih proizvoda, peradarnici i sl.), kao i specifičnih obilježja naselja (rastrkanost naselja u brojne i često vrlo udaljene dijelove).

Tablica 9. Prikaz prostornih mogućnosti planiranih prostora za razvoj naselja

|  | Površina GP | Izgrađeno GP-e | Ostaje za novu izgradnju | Površina građ.parc. | Mogući broj novih objekata | Sadašnji broj objekata | Ukupni mogući broj objekata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupija | 102 | 43 | 59 | 35,4 | 295 | 330 | 625 |
| Markovac | 31 | 11 | 20 | 12,2 | 102 | 78 | 180 |
| Orlić | 76 | 36 | 40 | 23,7 | 198 | 278 | 476 |
| Ramljane | 73 | 30 | 43 | 25,5 | 213 | 227 | 440 |
| Riđane | 47 | 21 | 26 | 15,7 | 131 | 160 | 291 |
| Uzdolje | 84 | 51 | 33 | 19,9 | 166 | 332 | 498 |
| Vrbnik | 150 | 67 | 83 | 49,6 | 414 | 515 | 929 |
| Zvjerinac | 41 | 20 | 21 | 12,7 | 106 | 133 | 239 |
| UKUPNO | 604 | 279 | 324,6 | 194,7 | 1623 | 2053 | 3676 |

Prikaz prostornih mogućnosti  planiranih prostora za razvoj naselja pokazuje da je pored 2053 objekta moguće smjestiti još cca. 1623 objekta ako se uzme po jednom objektu 1200 m2  građevinske parcele.

## PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Kako je riječ o općini koja je prije Domovinskog rata bila naseljena s većinskim srpskim stanovništvom, usporeni povratak stanovništva na te prostore rezultirao je time da je proces poslijeratne obnove i poticanja gospodarske aktivnosti tekao nešto sporije nego u drugim općinama promatranog područja a s tim u vezi i razvoja društvenih djelatnosti. Kako najveći dio općine Biskupija gravitira prema gradu Kninu, kao administrativnom i gospodarskom centru, te kako je gospodarska situacija u tom području vrlo nezavidna, svega 30-tak stanovnika ove Općine je zaposleno.

Razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti razvijati će se ovisno o broju, strukturi i rasporedu stanovnika, razvoju sustava naselja i središnjih funkcija, razvoja društvenih potreba, mogućnošću zadovoljavanja zajedničkih potreba, prometnim položajem i povezanošću, te prirodno geografskim osobinama područja.

Organizacijom i namjenom površina određuju područja u kojima se mogu razvijati pojedine djelatnosti. Ovisno o karakteristikama pojedinih djelatnosti (kvalitativne i kvantitativne osobine) potrebni sadržaji za obavljanje djelatnosti mogu se smještati u predviđenim zonama koje mogu biti: isključiva, prevladavajuća ili mješovita.

Isključiva namjena se određuje za veće gospodarske zone, zone komunalnih sadržaja, ugostiteljsko turističku zonu i športsko rekreaciju namjenu. Prevladavajuća namjena se određuje za zone koje se koriste za više djelatnosti, od kojih je jedna, iz razloga pogodnosti prostora, dominira. Mješovita namjena je najfleksibilniji oblik kojim se definira više djelatnosti kao potencijalne, ravnopravne korisnike prostora.

### Gospodarske djelatnosti

Ova Općina tradicionalno je poljoprivredno-stočarski kraj. Poljoprivredna zadruga "Orlić-Markovac" nekada je bila jedna od najzaposlenijih zadruga na širem području, a u njenom sastavu je i cca 50 ha  obradivog zemljišta s melioracijskim kanalima. Poljoprivredna zadruga je nakon rata obnovila svoje djelovanje, prije nekoliko godina imala je cea 17 zaposlenih, da bi danas opet 'pala' na svega 4-5 zaposlenih. U tijeku je pokretanje novih programa poticaja, osobito u uzgoju pšenice, kukuruza i ječma. Zadruga "Orlić-Markovac" posjedovala je i ribogojilište koje je proizvodilo visokokvalitetnu pastrvu. Danas je to ribogojilište u najmu privatnika i radi s bitno smanjenim kapacitetom. Međutim, trenutno je vrlo mali interes za intenzivnije bavljenje poljoprivredom kod lokalnog stanovništva. Značajan problem i u ovoj Općini, kao i u većini ostalih, jeste usitnjenost posjeda, pa bez komasacije zemljišta nije moguće govoriti o ozbiljnijem, ekonomski isplativom pristupu bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom.

Stoga, slično kao i u ostalom zagorskom dijelu Šibensko-kninske županije, stanovništvo se i ovdje u sve većoj mjeri okreće stočarstvu, rezultat čega je preko 30 zahtjeva za kreditnim poticajima tovu junadi. Perspektivu u ovoj djelatnosti potiče mogućnost organiziranog otkupa mlijeka i prerada.

Jedini proizvodni, industrijski pogon na području Općine je "KNAUF" d.d. Zagreb, tvrtka koja se bavi proizvodnjom i preradom gipsa. Južni dio Općine bogat je nalazištima sirovine za proizvodnju gipsa, pa je već ranije na tom prostoru egzistirala tvrtka "KNIN-GIPS" s programom proizvodnje gipsanih ploča. Trenutno tvrtka "KNAUF", koja je kupila bivši "KNIN-GIPS", zapošljava 12 djelatnika, te za sada samo eksploatira nalazišta gipsa i prodaje sirovinu. Paralelno se odvijaju radnje na obnavljanju linije za proizvodnju gips-kartonskih ploča gdje bi se zaposlilo cea 210 djelatnika u tri radne smjene (po cea 70 u smjeni).

Općina Biskupija svojim geografskim položajem, veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim datostima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje  u gospodarske tokove šireg okruženja. Međutim, današnji nivo i struktura općinskog gospodarstva ukazuje na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu, što je pored ostalih faktora, u največoj mjeri i posljedica ratnih zbivanja.

Prestankom ratnih zbivanja, postupnom normalizacijom stanja (povratkom stanovništva, resocijalizacijom stanovnika i uključivanje u društvene tokove), kao i novim administrativno-teritorijalnim ustrojem, stvaraju se  preduvjeti za postupno aktiviranje općinskog gospodarstva i njegovo uključivanje u širi regionalni sustav.

- Razvojne prednosti i potencijali općine Biskupija mogu se prepoznati prvenstveno u njenim prirodnim resursima: obilju obradive zemlje, obilju vode, mineralnim sirovinama, te u povoljnom položaju - blizini Knina i dobroj prometnoj povezanosti. Aduti također mogu biti i kulturno-povijesno blago kao i prirodne ljepote na području općine.

- Kao razvojna ograničenja općine Biskupija nalaze se s jedne strane u domeni stanovništva - spor povratak, nepovoljna starosna struktura; nizak stupanj školske naobrazbe radno sposobnog stanovništva; nedostatak poduzetničkog znanja, iskustva i motivacije, te loša kadrovska ekipiranost lokalne uprave, a s druge strane u neadekvatnoj materijalnoj osnovi: još uvijek lošoj infrastrukturi i nedostatku sredstava za financiranje razvoja (kako na individualnoj, tako i na kolektivnoj razini. Tome se može dodati i uobičajeni problem nesređenih vlasničkih odnosa i zemljišnih knjiga.

U koncipiranju gospodarskog razvitka ovog područja treba poći, iz razloga stanja i mogućnosti vlastitih faktora razvoja i faktora geografske determinacije, od regionalne koncepcije razvoja. U zaobalnom prostoru usporedne prednosti izražene su kroz razvoj poljoprivrede i prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta koji ne zagađuju okoliš (posebno tlo, vode i izvorišta).

Posebno važni faktori gospodarskog razvoja su stanovništvo, prostori osigurani za smještaj gospodarskih aktivnosti, sirovine i poljoprivredni resursi te prometna povezanost (obzirom na veoma povoljan geoprometni položaj tj. značenje prometnog koridora koji prolaze ovim područjem).

Osnovni ciljevi razvoja gospodarstva bi bili:

-	oživljavanje gospodarstva i redefiniranje gospodarske uloge područja u širim regionalnim okvirima u cilju potpunijeg i učinkovitijeg iskorištavanja pogodnosti općinskih resursa,

-	razvijanje onih gospodarskih sadržaja koji čine cjelinu ponude sačuvanog i ekološki vrijednog gospodarskog područja,

-	dostizanje i održavanje stabilne stope rasta prihoda i zaposlenosti kapaciteta,

-	podizanje nivoa angažiranosti i društvenog standarda stanovništva.

Osnovne postavke razvitka gospodarstva su:

-	Poljodjelstvo (posebno stočarstvo), prehrambeni i prerađivački kapaciteti, bit će osnovne gospodarske grane,

-	Proizvodne i uslužne djelatnosti komplementarne razvoju poljoprivredne 	proizvodnje (prehrambena industrija, prerađivački i skladišni kapaciteti),

  - Korištenje mineralnih sirovina,

  - Obrt i malo poduzetništvo (prijevoz, trgovina, usluge, graditeljstvo, razne vrste obrta i sl.).

Svaki program treba biti interesno utemeljena i uravnotežena gospodarsko-programska valorizacija cjelovitog općinskog resursa.

Prostorni plan, u cilju stimuliranja razvitka gospodarskih djelatnosti, ima zadatak da u skladu s koncepcijskim opredjeljenjima osigura prostorne okvire i utvrdi mjere kojima se osiguravaju pretpostavke za mogući gospodarski razvoj te ostvaruje zaštita i očuvanje prostora kao temeljnog resursa razvoja djelatnosti

Razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine Biskupija osiguran je u postojećim i planiranim strukturama naselja, odnosno van izgrađenih naseljskih struktura u zonama isključive namjene za određene djelatnosti, te na izvan građevinskim područjima.

U građevinskom području naselja općine Biskupije, ovim Planom utvrđena je mješovita namjena u kojoj će se pored funkcije stanovanja kao prioritetne razvijati i ostale proizvodne, poslovne, društvene i javne funkcije.

U području građevinsko područje naselja u mješovitim zonama  mogu se graditi:

-	manje proizvodne, pretežito zanatske građevine,

- 	građevine za preradu poljoprivrednih proizvoda,

-	poslovne građevine (pretežito uslužne, trgovačke i komunalno servisne),

Uvjeti izgradnje gospodarskih građevina u građevnim područjima utvrđeni su Odredbama za provedbu Plana.

Prostornim planom su određene izdvojene zone izvan naselja (posebna građevinska područja) za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

-	proizvodne zone  industrijsko  zanatske

-	površine za razvoj poljodjelstva

U okviru razmještaja gospodarskih sadržaja, utvrđuju se temeljna usmjerenja za uređenje i gradnju:

- gospodarske zone pretežito industrijske,

- površine eksploatacije mineralnih sirovina,

- površine za razvoj poljoprivrede i  stočarstva,

- građevinarstva,

- prometa

- trgovine

- ugostiteljstva i turizma,

- financijske, poslovne i ostale usluge.

#### Zone gospodarske namjene

Obuhvaćaju područja za smještaj gospodarskih sadržaja, ekološki prihvatljivih industrijskih pogona, servisa i uslužnih sadržaja, komunalnih sadržaja, skladišta, veletrgovina, pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda i sl.

Na području općine Biskupija  utvrđuje se kao izdvojena  proizvodna zona:

Proizvodno industrijska zona (I1), površine 6,38 ha. U ovoj zoni planira se rekonstrukcija postojećih proizvodnih i pomoćnih sadržaja tvornice  «Knauf Knin» i  izgradnja novih građevina s  uređenjem cijelog poslovnog prostora u svrhu funkcioniranja proizvodnje.

U proizvodno industrijskoj zoni trebaju se zadovoljiti visoke kriterije zaštite. U okviru zone ukupna izgrađenost dopušta se do 30%, a u okviru svake čestice potrebno je ozeleniti minimalno 20% površine. Ozelenjavanje je potrebno uz obodni rub zone prema prometnici. Parkiranje je potrebno predvidjeti u okviru zone ovisno o potrebama.

#### Gospodarski sadržaji u područjima naselja

U okviru građevinskih područja naselja mogu se graditi sadržaji gospodarske namjene:

-	proizvodne industrijske i pretežito zanatske građevine koji neće ugrožavati kvalitet okoliša ni funkcioniranje ostalih, susjednih namjena (stanovanja),

-	poslovne građevine (pretežito uslužne, pretežito trgovačke i komunalno servisne).

U područjima naselja (građevinska područja naselja) i na pojedinačnim građevnim česticama mogu se graditi gospodarske građevine koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje gospodarskog sadržaja bez štetnog utjecaja na okoliš i normalnog funkcioniranja naselja.

Gospodarske zone u naselju za smještaj proizvodnih i ostalih poslovnih sadržaja moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

- građevne čestice maksimalne veličine 2000 m2,

- najveća izgrađenost zone iznosi 40 %, a najmanja 10 %,

- najmanje 20 % površine zone treba biti uređeno kao parkovno zelenilo,

- osigurati tampon zelenila prema zonama stambene namjene, turističko ugostiteljske namjene i zonama društvenih i javnih sadržaja,

- osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 metara,

parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene u zoni.

#### Razvoj poslovnih djelatnosti (uslužno-trgovačke i servisne djelatnosti)

Razvoj uslužnih, trgovačkih, servisnih i sličnih djelatnosti planom je moguć u okviru građevinskog područja naselja, te u  izdvojenom zonama.

Trgovina

U razvitku ove djelatnosti potrebno poboljšanje opskrbe na području općine i to prvenstveno robama široke potrošnje, repromaterijalom i opremom za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo. Dok će se potrebe za specijaliziranom trgovinom zadovoljavati u Kninu. Prostor namijenjen trgovačkim sadržajima (prodavaonicama i skladištima) moguće je realizirati u okviru građevinskih područja naselja.

Usluge i servisi

Uslužne radnje i servisi razvijati će se u skladu sa potrebama stanovništva. Objekti za uslužne radnje i servise mogu se graditi u sklopu naseljskih struktura (stambena i mješovitih namjena) sukladno zahtjevima i potrebama.

Obrt i zanatstvo

Razni oblici obrta i zanatstva za razvijati će se za potrebe domicilnog stanovništva, a koje neće zahtijevati posebne površine.

Građevinarstvo

Mogućnosti daljnjeg razvitka građevinarstva povezane su s veličinom i dinamikom investicijskih radova na ovom području, s daljnjim tijekom programa obnove gospodarskih i stambenih građevina, s restrukturiranjem kapaciteta sukladno zahtjevima tržišta. Potrebni sadržaji za djelatnost građevinarstva (betonara, skladište i sl) neće zahtijevati  zasebne prostore.

Promet i prometne djelatnosti

Bez obzira što općinom Biskupija prolaze važniji prometni pravci, promet kao gospodarska djelatnost neće ima znatniju ulogu, tim više što je prometna djelatnost znatnije zastupljena strukturi gospodarstva grada Knina, na kojeg se i oslanja općina Biskupija.

U cestovnom prometu realno je očekivati kvalitetnije pružanje prijevoznih usluga uglavnom u lokalnom prometu.

Prostornim planom su predviđene površine infrastrukturnih sustava za željeznički promet i cestovni promet.

Razvoj uslužnih, trgovačkih, servisnih i sličnih djelatnosti planom je moguć u okviru građevinskog područja naselja.

#### Površine za eksploataciju mineralnih sirovina

Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je za iskorištenje prirodnih resursa i te se djelatnosti smještaju uz ležište sirovina.

a)	Južni dio Općine bogat je nalazištima sirovine za proizvodnju gipsa, pa je već ranije na tom prostoru egzistirala tvrtka "KNIN-GIPS" s programom proizvodnje gipsanih ploča. Na području Općine danas se tvornica "KNAUF" d.d. Zagreb  bavi proizvodnjom i preradom gipsa. Planom je naznačena lokacija za eksploataciju sirovina za proizvodnu gipsa, i to:

1. zona Riđane – Uzdolje 	270,16  ha i

2. zona Biskupija		   16,94 ha

b)	Na području Ramljana nalazi se površinski kop tankopločastih krednih vapnenaca površine cca. 9 ha.

Na ovom području omogućava se jednostavna i laka eksploatacija, ali se radi o niskoj kvaliteti tehničkog kamena kojega je moguće koristiti za zatrpavanje raznih depresija i nabacivanje makadamskih cesta.

Nisu poznata istraživanja o mogućim novim ekspolatacijskim područjima (arhitektonsko-građevni kamen, građevni kamen i šljunak, boksit i dr.). Stoga je, za potrebe novih eksploatacija mineralnih sirovina na području općine Biskupija potrebno izvršiti prethodna istraživanja u cilju određivanja eksploatacijskih polja. Potrebno je voditi računa o rješenju mogućih konflikata s poljoprivredom i vodnim gospodarstvom te krajobraznim vrijednostima područja. Nove eksploatacije mineralnih sirovina nisu moguće unutar zaštićenih dijelova prirode ili dijelova prirode za koja se predlaže zaštita, područja uz spomenike kulture ili na područjima vrijednih šuma.

#### Šumarstvo

Šume na području Općine Biskupija imaju pretežno socijalnu i ekološku funkciju, odnosno zaštitnu, estetsku i rekreacijsku funkciju. Po namjeni šume su zaštitne i obuhvaćaju sve općekorisne funkcije šuma.

Šumske površine zauzimaju više od 50% teritorija općina Biskupija, odnosno 69,23%. Zaštitne šume (Š2) zauzimaju 5755,66 ha a ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) još 3479,46 ha. Zastupljene su šume polusredozemnog (submediteranskog) pojasa i to medunca i crnog graba te uz pogranično područje šume primorske bukve i pretplaninske bukve.

Zaštitna funkcija šume ogleda se naročito u očuvanju područja od erozija i poplava uslijed djelovanja brojnih bujica kojima je ispresijecano područje, naročito brdski predjeli. Biološki radovi na pošumljavanju su obvezni za sve gornje tokove bujica i drugih vodotoka.

Šumske površine su znatno devastirane ljetnim požarima i tijekom Domovinskog rata pa je potrebno jačati ekološku komponentu održivog razvoja šumama i pošumljivati nove šumske površine, posebno područja devastirana požarima i područja krša.

#### Površine za razvoj poljodjelstva

Razvitak poljoprivrede ograničen je veličinom i strukturom poljoprivrednih površina.

| Plan pokazuju da na području općine Biskupija moguće privesti namjeni ukupno 3118,21 ha obradivog tla što čini 23,37 % površina općine. Od ukupne površine poljoprivrednih tala, na osobito vrijedno obradivo tlo otpada 1515,04 ha ili 48,59 % od ukupnog poljoprivrednog tla. To su najvrijednija poljoprivredna tla za koje se predviđaju hidromelioracijski zahvati na odvodnji i navodnjavanju, to se pretežno odnosi na Kosovo polje. Vrijedno obradivo tlo obuhvaća pripoljske i terasirane površine te suha polja površine 1018,55 ha ili 32,66%. Ostalog obradivog tla je 584,62 ha ili 18,75%. Vrsta tla |  | Površina ha | Udio u ukupnoj površini | Udio u poljoprivr-ednom tlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obito vrijedno obradivo tlo | P1 | 1515,04 | 11,36 | 48,59 |
| Vrijedno obradivo tlo | P2 | 1018,55 | 7,64 | 32,66 |
| Ostalo obradivo tlo | P3 | 584,62 | 4,38 | 18,75 |
| Ukupno poljoprivredno tlo | P | 3118,21 | 23,37 | 100 |

Odvodnja unutrašnjih voda polja spada u temeljne hidrotehničke mjere za razvoj poljoprivredne proizvodnje. U skladu sa zahtjevima moderne agrikulture omogućava se smanjivanje razine podzemnih voda (eventualno uz cijevnu drenažu), uspostavljenje pravilnih oblika i određenih minimalnih dimenzija zemljišnih čestica za mehaniziranu obradu uz brzu evakuaciju suvišnih voda.

Navodnjavanje, kao hidrotehnička mjera, se primjenjuje na poljoprivrednim površinama nakon provedbe odvodnje površina. Ukupne potrebne vode za vegetacijsko razdoblje od IV do IX mjeseca procjenjuju se na temelju geografskih, klimatskih i pedoloških osobina te na izboru poljoprivrednih kultura. Navodnjavanje polja se vrši iz planiranih akumulacija.

Budući razvoj ove gospodarske djelatnosti zasniva se na revitalizaciji porodičnih gospodarstava tj. “mješovitih gospodarstava”. Stimuliranje razvoja ove djelatnosti temelji se na boljem korištenju prirodnih resursa i agrarnoj politici države. Značajan će biti razvitak i revitalizacija obiteljskih gospodarstava u funkciji poljoprivrede i stočarstva.

Ratarska proizvodnja zauzimala bi najveći dio oranica, a žitarice bi uz krmno bilje bile glavne kulture. Ta proizvodnja bila bi podređena razvoju stočarstva.

Povrtlarska proizvodnja bila bi sezonska i imala bi naturalno obilježje potrošnje. Manji broj gospodarstava uz sistem navodnjavanja mogao bi biti robni proizvođač nekih povrtnih kultura.

Voćarsku i vinogradarsku proizvodnju moguće je razvijati na pripoljskom uzvišenom dijelu, kao i platoima, a po veličini proizvodnje je naturalnog i lokalnog značenja

Planom se stimulira se razvoj obiteljskih gospodarstava u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje i na način da se na izvan građevinskom području omogućava gradnja obiteljskih gospodarstava-gospodarskih i stambenih građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (minimalna veličina parcele 2000 m2).

Moguća je gradnja i uređenje prostora za podizanje farmi i drugih građevina u funkciji poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Gradnja takovih sadržaja nije moguća na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu – na mokrim poljima.

U daljnjem razvoju poljoprivrede na području općine potrebno je uvažavati postojeću strukturu proizvodnje, jer je ona rezultat specifičnih prirodnih, te ekonomskih, gospodarskih i drugih uvjeta, uključujući i običaje, navike i tradiciju. U biti razvoj treba očekivati u specijaliziranosti proizvodnje i većoj primjeni tehničko-tehnoloških znanja.

Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća, cvijeća i sl. Građenje staklenika i plastenika moguće je i izvan poljoprivrednog zemljišta osim u zaštitnom pojasu cesta, na područjima koje se programom mjera za unapređenje stanja u prostoru predviđaju privesti planiranoj namjeni, te na udaljenosti manjoj od 200 m od groblja.

Staklenici i plastenici, u pravilu, mogu imati visine do 3 m i moraju se udaljiti od susjedne međe minimalno za visinu vijenca.

#### Stočarstvo

Stočarska proizvodnja bila bi glavna proizvodna grana poljoprivrede. Nužno je državnim mjerama i akcijama poticati razvoj stočarstva kod većine gospodarstava, kako kod onih koja drže manji broj tako i tip farma -  ovčarskih, kozarskih, peradarskih i svinjogojskih.

U koncepciji razvoja stočarske proizvodnje ovo područje se dijeli na:

- priplaninsko,

- pripoljsko.

Kod priplaninskih obradivih površina radi se o plitkim tlima koja su bez navodnjavanja pogodna za proizvodnju ratarskih i krmnih kultura namijenjenih za hranidbu stoke, te o priplaninskim i planinskim pašnjacima pogodnim za napasivanje ovaca, koza i goveda. Za ovo područje u budućem sagledavanju razvoja stočarske proizvodnje prioritet ima ovčarstvo i kozarstvo te govedarstvo.

U pripoljskim predjelima treba razvijati tržišnu proizvodnju u govedarstvu i kozarstvu tj. proizvodnji mlijeka u prvom redu. U ovim naseljima će se organizirati proizvodnja jaja, pilenki i peradskog mesa, kao i svinjogojska proizvodnja (tov i reprodukcija). Osnovne postavke ovog koncepta su značajne oranične površine pogodne za proizvodnju hranjiva, mogućnost navodnjavanja dijela površina i povećanja prinosa, blizina glavnih saobraćajnica te interes tržišta šire regije.

Pošto će stočarska proizvodnja biti glavna proizvodna grana poljoprivrede nužno je državnim mjerama i akcijama poticati razvoj stočarstva kod većine gospodarstava, kako kod onih koja drže manji broj stoke tako i kod onih koja će podizati određeni tip farme: govedarske, kozarske, peradarske ili svinjogojske.

Broj pojedinih vrsta stoke kod usmjerenih gospodarstava zavisan je od raspoloživih površina za proizvodnju hrane, smještajnih kapaciteta, raspoloživoj radnoj snazi, sustavu držanja i sl.

Kod specijaliziranih gospodarstava se preporuča:

- u govedarstvu; 8-10 muznih krava te tov junadi do 300 kg ž.m.

- u ovčarstvu 100-120 rasplodnih ovaca

- u kozarstvu kod plemenitih pasmina 60-80 grla, a kod križanaca 100-150 grla

- kod pčelarstva, više od 80 pčelinjih zajednica

Prostornim planom su određeni posebni uvjeti glede mogućnosti izgradnje štalskih objekata primjerenih ovom području (manjih farmi).

Kod izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije ili proširenja postojećih farmi nastojati stvoriti uvjete koji udovoljavaju pojedinoj vrsti i kategoriji životinja, a kod izgradnje novih objekata držati se ovih osnovnih parametara:

-	objekte graditi na uzvišenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom podzemnih voda;

-	udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvorišta najmanje 150 m;

-	udaljiti iz od frekventnih prometnica najmanje 50 m, ali ih povezati sa lokalnim čvrstim putovima;

-	objekte graditi od čvrstog građevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode;

-	u objektima za krave i svinje, izgraditi zatvorenu kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj;

-	kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima životinja za komfornim smještajem i zahtjevima zoohigijenskih normativa;

-	sustav ventilacije, osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specifičnim zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija životinja;

-	temelje objekta podići iznad razine terena i izolirati ih;

-	poželjno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta;

-	prozore postaviti s jedne i druge  poduže strane objekta pod serklaž s otvaranjem prema unutra i prema plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smještene u 2 reda;

-	pročelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vjetra, ako je dominantni vjetar bura onda jugozapadno, ako je jugo onda prema zapadu.

Specifični prostorni zahtjevi prema vrstama i kategorijama stoke daje se u slijedećim pregledu:

| Vrsta stoke | Prostor po grlu m2 | Zraka po grlu m2 | Optimalna tempera-tura u objektu oC | Visina do plafona | Odnos otvora prema podnoj površini | Kanali- zacija u objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goveda | 8,0 | 21 | 8-12 | 2,6 | 1/10 | obavezna |
| Telad | 2,0 | 5 | 14 | 2,6 | 1/10 | - |
| Ovce | 1,5 | 3,5 | 8-12 | 2,6 | 1/15 | - |
| Koze | 2,0 | 5 | 12-14 | 2,6 | 1/12 | - |
| Svinje -repr. | 6,0 | 15 | 30-16 | 2,7 | 1/8-10 | obavezna |
| Svinje-tov | 1,0 | 3 | 14 | 2,7 | 1/8-10 | obavezna |
| Pilenke | - | - | 34-20 | 2,6 | regulira se svjetlom | - |
| Nesilice | - | - | 18-20 | 2,6 | regulira se svjetlom | - |
| Kunići-krznaši | - | - | 18-20 | 2,6 | 1/10 | obavezna |

Prostornim planom utvrđene su specifičnosti za pojedine vrste farmi i kategorije stoke:

-Goveda: grla se mogu rasporediti u 1 ili 2 reda sa širinom objekta od 5,5 m odnosno 10,5 m. Dužina objekta zavisi od broja muznih krava, a za svaku kravu treba osigurati ležište širine 100-130 cm, uvažavajući mjesta za priplodne junice te za telad, dužina ležišta 180 cm s padom prema kanalizaciji od 1,5%. Ležišta popoditi sa daskama debljine 5 cm ili sa punom ciglom postavljenom na nož, visina jasala 70 cm, a širina u gornjem dijelu 60 cm. Objekt treba imati električnu rasvjetu i po mogućnosti tekuću vodu ili hidrofor s instaliranim automatskim pojilicama (1 pojilica na dva grla), te odjeljenje za koncentrirana hranjiva i prostoriju za mlijeko s toplom vodom. Obično se u potkrovlju objekta smješta voluminozna hrana (sijeno, DTS). Objekti s više krava obvezatno trebaju imati krovnu ventilaciju. Treba se izgraditi jama za osoku te betonirati ograđeni prostor za kruti gnoj.

-Ovce - koze: jednostavan objekt, bez posebnog unutarnjeg uređenja. Pod objekta treba da je uzdignut iznad terena i nabijen šakavcima s 8-10 cm ilovače. Sve unutarnje pregrade i jasle za hranjenje kao i boksovi za individualni tretman su pokretne, demontažne i izrađene od priručnog materijala. U upotrebi su u tijeku zime i sezone janjenja-jarenja. U objektima treba prozore visoko postaviti, posebno kod koza. Poželjno je imati djelomično natkriven ispust ispred objekta. Kada je u objektu više grla predvidjeti krovnu ventilaciju. Objekti za ovce i koze mogu se graditi u sklopu gospodarskog dvorišta, a iznimno, kod malog broja grla mogu se graditi u sklopu dvorišta.

-Svinje za reprodukciju: objekt treba solidno izgraditi, unutarnju stranu ožbukati i okrečiti, te izolirati radi uštede na grijanju. Poželjan je reštkasti pod. Obvezatna je nepropusna jama osočara. Njena veličina uvjetovana je brojem rasplodnih krmača i brojem pražnjenja u tijeku godine, a računa se oko 0,5 m3 osoke po odgojenom prasetu. Za 20 krmača proizvodnja osoke iznosi oko 178 m3 (20 x 2,2 x 8,1 x 0,5m).

-Svinje za tov: objekti su kao i za svinje za reprodukciju. Svinje su potencijalno najveći zagađivači okoline i zato je obvezna krovna ventilacija, ugradnja sifona u septičku jamu, ograničenje aglomeracije životinja, te ograničenje objekata na manjem prostoru. Udaljenost objekata od prve naseljene kuće treba biti najmanje 50 m i to na prostoru suprotnom dominantnim vjetrovima.

-Perad: držanje malog broja ne zahtjeva specijalni tretman, a industrijski objekti zahtjevaju visoku tehničko tehnološku razinu koja određuje uvjete za izgradnju. Ta proizvodnja uz pravilno instaliranu ventilaciju nije veliki zagađivač okoline.

-Kunići, krznaši ne predstavljaju ekološki problem, a gradnju ribnjaka uvjetovati izvan vodotoka i kaskadnih preljeva.

Objekti se mogu graditi na slijedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja i prometnica:

| Stoka krupnog zuba (kom) | Stoka sitnog zuba (kom) | Perad | Udaljenost u metrima |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kom) | Od GPN | Od DC | Od ŽC i LC |
| do 150 | do 200 | do 1000 | 200 | 100 | 50 |
| od 150-300 | od 200-700 | od 1000 -5000 | 250 | 100 | 50 |
| preko 300 | preko 750 | preko 5000 | 300 | 150 | 100 |

GPN = građevinsko područje naselja; DC = državna cesta,

ŽC  = županijska cesta; LC = lokalna cesta.

#### Ostale gospodarske aktivnosti na izvan građevinskom području

Na izvan građevinskom području odnosno izvan prostora za razvoj i uređenje naselja te izvan izgrađenih struktura izvan naselja, u cilju poticanja i razvitka gospodarskih djelatnosti mogu se u graditi slijedeće objekti:

- objekti infrastrukture (prometni, energetski, komunalni, telekomunikacijski i drugi),

- objekti obrane

- objekti za istraživanje mineralnih sirovina

- gospodarski i stambeni objekti, za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, i to:

- objekti za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda,

- objekti  za čuvanje voćnjaka i vinograda (poljske kućice);

- staklenici i plastenici za uzgoj bilja;

- objekti za sklanjanje stoke i peradi (štale);

- objekti za uzgoj stoke i peradi (farme i peradarnici);

### 3.3.1	Društvene djelatnosti

Društvene tj. uslužne djelatnosti podižu obrazovnu i kulturnu razinu stanovništva, zdravstvenu kulturu i standard cjelokupnog stanovništva, ostvaruju kvalitetnije ustrojstvo opskrbe, servisa i drugih usluga, te osiguravaju rekreaciju i odmor stanovništva. U cilju racionalne i funkcionalne organizacije života u naselju, potrebno je osigurati racionalniji i funkcionalniji razvitak, razmještaj i strukturu središnjih uslužnih funkcija.

Općinsko središte Biskupija predstavlja administrativno-upravno i uslužno središte s mogućnostima razvitka odgovarajućih radnih i uslužnih funkcija, koje su potrebne općini.

Ostala naselja koja gravitiraju općinskom središtu su: Ramljane, Riđane, Orlić, Markovac, Zvjerinac, Uzdolje i Vrbnik.

Sadržaji društvenih djelatnosti distribuirat će se na prostoru općine Biskupija u skladu s planiranom organizacijom prostora. Dimenzioniranje sadržaja vrši se u skladu s tekućim potrebama i posebnim propisima. Pojedine funkcije se nalaze u sklopu pretežno stambenih zona te je propisan standard koji se ostvaruje u zonama, bez označavanja lokaliteta. Društvene djelatnosti, u skladu s potrebom lokacije, smještaju se u pravilu u dostupna područja uz ulice koje omogućavaju kolnu i pješačku dostupnost sadržajima.

Razmještaj i razvitak središnjih funkcija treba biti u pojedinim središtima prema izvršenoj klasifikaciji središnjih funkcija za pojedine kategorije središnjih naselja.

Sve funkcije u općini Biskupija treba razvijati i dimenzionirati u skladu s razvitkom ovog kraja povezano s njegovim brojem stanovnika, koji gravitira i koristi te usluge. Obzirom na blizinu regionalnog središta Grada Knina i na koncentracijsku ulogu koji vrši Knina na gravitirajuće područje, mnoge središnje funkcije koje se razvijaju na razini lokalnih – općinskih središta mogu se zadovoljiti u Kninu, tako da će razvoje središnjih funkcija na razini općine Biskupija bit reduciran, odnosno nema potrebe za razvojem tih funkcija.

Predložena je nova klasifikacija središnjih funkcija usklađeno s Prostornim planom Šibensko kninske županije:

1. 	Uprava i pravosuđe

2.	Udruge građana, političke stranke i druge organizacije

3.	Vjerske zajednice

4.	Obrazovanje i znanost

5.	Kultura, umjetnost i tehnička kultura

6.	Šport, rekreacija, zabava i odmor

7.	Zdravstvo i socijalna skrb

Funkcija uprave i pravosuđa je uglavnom određena zakonom uz respektiranje postojećeg stanja. Obzirom da je Grad Knin ranije bio i sjedište bivše općine ima ispostave županijskih/državnih službi te sudbenu vlast s pratećim službama. Stanovništvo općine Biskupija te potrebe će zadovoljavati u gradu Kninu.

Udruge građana nastaju kao interes pojedinih lokalnih zajednica, humanitarnih nastojanja, strukovnih organiziranja i dr. U pravilu se smještaju unutar građevinskog područja naselja i nemaju posebne prostorne zahtjeve.

Vjerski sadržaji planiraju se unutar vjerskih zajednica koje se pojavljuju na ovom prostoru. Vjerski objekti se grade unutar građevinskog područja naselja uz uvažavanje specifičnosti građevina i potreba uređivanja prostora.

Planiranje mreže predškolskih ustanova i osnovnih škola je u nadležnosti lokalne samouprave. Danas nisu u  funkciji škole i dječji vrtići/jaslice. Postojeći objekti su devastirani pa je potrebna obnova ili gradnja novih. Dinamika obnove i gradnje uskladit će se sa dinamikom povratka stanovništva, odnosno naseljavanja područja. Pri tome je važno da se objekti predškolskog odgoja i osnovnih škola obnove u Biskupiji i Vrbniku. Organizirana središnja briga o predškolskoj populaciji i nadalje će se vršiti u Kninu. Veličina i mreža predškolskih ustanova (potreban broj ustanova, veličina grupa-jedinica) dimenzionirati će se prema stvarnoj veličini dobne skupine 0-6 godina, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

Osnovna škole planiraju se u Biskupiji, premda će se dio djece odlaziti u osnovne škole u Kninu (iz Vrbnika). Područni odjeli samostalnih novih škola osnivati će se prema broju djece i potrebama. Područni odjeli samostalnih osnovnih škola su mogući su i u ostalim naseljima grada Knina. Redoviti razredni odjeli mogu imati najviše 30 učenika, odnosno 34 ili 32 učenika ukoliko ima 1 ili 2 razredna odjela, a kombinirani razredni odjeli mogu imati najviše 20 učenika ili 16 učenika ali samo za učenike I – IV razreda te sami iznimno za V – VIII razreda i to za udaljena naselja. Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju odvija se u redovitim osnovnim školama i u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja za učenike s znatnijim teškoćama u razvoju. Uz redovite osnovne škole u sustavu osnovnog obrazovanja moguće je organizirati u Kninu i posebne osnovne škole u skladu s posebnim programima osnovnog glazbenog i drugog školovanja.

Djelatnost srednjeg školstva odvija se u srednjoškolskom centru u Kninu kojemu gravitiraju učenici vrlo širokog područja (i izvan granica bivše općine Knin).

U Biskupiji je potrebno organizirati određene sadržaje kulture i športa, dok će se razvijenije potrebe za kulturnim sadržajima zadovoljavati u Kninu.

Zdravstvo je danas organizirano na dvije razine; primarna i sekundarna. Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite obuhvaćaju:

- Dom zdravlja,

- Hitnu medicinsku pomoć,

- Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući,

- Ljekarne

Primarna razina zdravstvene zaštite se utvrđuje za slijedeća gravitaciona područja:

- dom zdravlja - gravitacijsko područje 20.000 stanovnika

- ambulanta opće medicine – gravitacijsko područje 2.000 stanovnika

- 1 tim cjelovite primarne zaštite na 1.000 stanovnika

- hitna medicinska pomoć (dežurstvo ili pripravnost liječnika primarne zdravstvene zaštite)

- ljekarne – gravitacijsko područje min. 5.000 stanovnika

Obzirom na gore navedene kriterije u Biskupiji se planira 1 ambulanta opće medicine sa 2 tima cjelovite primarne zaštite i 1 ljekarna.

Postojeća bolnica u Kninu predstavlja sekundarnu zdravstvenu ustanovu.

Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa kojom se osigurava pomoć kategorijama socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba ugroženih radi nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Sadržaji socijalne skrbi razvijaju se u Kninu, na koje se oslanja i stanovništvo Biskupije. U Biskupiji se predviđa ustanova za organiziranje tuđe pomoći u kući.

Shodno analizi javnih funkcija utvrđuje se njihov razmještaj u pojedinim središtima prema izvršenoj klasifikaciji središnjih funkcija za pojedine kategorije središnjih naselja.

U donjem prikazu naznačena je planirana klasifikacija javnih funkcija u odnosu na kategoriju središnjih naselja. Pojedine funkcije koje se Županijskim planom predviđaju za općinsko središte, ovim Planom se predviđa prenošenje na središte grada (bivše međuopćinsko središte) Knin obzirom na blizinu i gravitacijsku ulogu koju Knin čina na područje Biskupije.

Tablica 10 -Planirana klasifikacija javnih funkcija prema kategorijama središnjih naselja (bold –funkcije u općinskom središtu Biskupija, Italic – funkcije se prenose na gradsko središte Knin.)

| središnjE funkcijE (djelatnosti) | Središteopćine (važnije lokalno središte) | NASELJA S POJEDINAČNIM SREDIŠNJIM FUNKCIJAMA |
| --- | --- | --- |
| 1. UPRAVA | -općinsko vijeće -općinsko poglavarstvo -općinski načelnik -upravni odjeli grada -ispostava županijskih ureda -matični ured -služba motrenja i obavješćivanja -policijska postaja -općinska postrojba i stožer civilne zaštite -udruga dobrovoljnih vatrogas. -ispostava porezne uprave -dopisništva HINA -meteorološka postaja | -mjesni odbor |
| 2. PRAVOSUĐE | -općinski sud sa zemljišnikom -prekršajni sud -odvjetnički ured -javnobilježnički ured |  |
| 3. UDRUGE GRAĐANA POLITIČKE STRANKE I DRUGE ORGANIZAC. | -područna obrtnička komora- udruženje obrtnika -općinska razina različitih udruga, klubova, liga, sekcija i drugih udruga građana -političke stranke – općinska razina -općinska razina zaklada i fondacija -općinska razina organizacije crvenog križa - HAK – autoklub - autoškola | -pojedinačne udruge građana- ispostava -političke stranke - osnovna jedinica |
| 4. VJERSKE ZAJEDNICE | -crkva | -crkva |
| 5. PROSVJETA, ŠKOLSTVO, OBRAZOVANJE | -dječje jaslice i vrtić -matična osnovna škola - osnovno školovanje odraslih - osnovna glazbena i umjet. škola - srednjoškolski centar - srednjoškolsko obrazovanje odraslih - učenički dom | -dječji vrtić -područni razredni odjeli osnovne škole |
| 6. VISOKO ŠKOLSTVO I ZNANOST | - pojedinačne znanstvene instit. - pojedini stručni zavodi |  |
| 7. KULTURA, UMJETNOST I TEHNIČKA KULTURA | -javne ustanove u kulturi kojima je osnivač ili vlasnik općina Biskupija Knin -dom kulture -galerija i muzej -knjižnica -amatersko kazalište -radio postaja -KUD sa sekcijama -otvoreno pučko učilište -samostalni umjetnici -savez udruga tehničke kulture | -čitaonica |
| 8. ŠPORT, REKREACIJA, ZABAVA I ODMOR | - športska društva i klubovi - županijska i općinska natjecanja i priredbe -otvoreni športski objekti: športska igrališta za različite športove s gledalištem -zatvoreni športski objekti: dvorana, bazen i dr. -pojedinačni objekti za rekreaciju, zabavu i odmor | -pojedini športski klubovi -općinska natjecanja -športsko igralište |
| 9. ZDRAVSTVO | -opća bolnica -dom zdravlja -higijensko-epidem.djelatnost -hitna medicinska služba -laboratorij, radiolog i druga dijagnostika -ljekarna -ustanova za zdravstvenu njegu u kući -područni zavod hrv. fonda za zdravstveno osiguranje - veterinarska stanica |  |
| 10. SOCIJALNA SKRB | -dom za djecu -dom umirovljenika -dom za zaštitu odraslih starih i nemoćnih osoba -objekti socijalne skrbi (ustanova za usluge pomoći i njege u kući) -područni služba hrvatskog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja |  |
| 11. FINANCIJSKE I DRUGE SLIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI | -FINA -ispostave banaka, štedionica, mjenjačnica -ispostava osiguravajućeg zavoda -poslovnica lutrije -poslovnica turističke agencije -pojedine uslužne poslovne tvrtke |  |
| 12. PROMETNE USLUGE | -željeznički kolodvor -autobusni kolodvor -renta-car -taxi postaja -kamionski terminal -veći poštanski ured -čvorna telefonska centrala | -željeznička postaja -autobusna stanica -pomoćni poštanski ured -telefonska govornica |
| 13. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO | -više trgovačkih tvrtki na veliko i malo (ex-imoprt) -robna kuća -specijalizirane trgovine -skladišta i hladnjače -tržnica -hotel – motel -restoran – kafana -disco klub | -trgovina mješovite robe -gostionica |
| 14. OBRT I DRUGE USLUGE | -manja tiskara -specijalni tehnički servisi -obrtničke radionice -veći broj usluga | -pojedinačni obrti |

## UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

### Područja posebnih uvjeta korištenja

Jedan od temeljnih pristupa u korištenju prostora je očuvanje prirodnih i stvorenih vrijednosti prostora, jer sva kulturna dobra zajedno sa okolinom čine ukupnu  prostornu baštinu.

Obzirom da kulturno i prirodno nasljeđe predstavlja harmoničnu cjelinu, čiji je element nedjeljiv, nameće se potreba integralnog pristupa analizi, vrednovanju i zaštiti prostora koja se temelji na činjenici da kulturna i prirodna baština predstavlja temelj identiteta i dokaz kontinuiteta sredine, te ju je potrebno zaštititi od svake daljnje devastacije i degradacije temeljnih vrijednosti. Osim pojedinačnih građevina, kulturnu baštinu čini i prostorna baština, bilo da je rezultat ljudskog djelovanja kroz povijest, ili je djelo prirode. Prirodni krajolik je neponovljiv, a svako novo širenje građevinskih zona u kvalitetne pejzažne prostore znači osiromašenje i gubitak za cijelu zajednicu.

Povijesne cjeline i ambijenti, kao i pojedinačne građevine sa  spomeničkim obilježjima, zajedno sa svojim okolišem, moraju biti na kvalitetan način, sukladno njihovim prostornim, arhitektonskim, etnološkim i povijesnim karakteristikama , uključeni u budući razvoj.

#### Prirodna baština

Priroda kao bitna komponenta prirodne osnove i značajni dio okoliša nalazi se pod osobitom zaštitom Republike Hrvatske kao cjelina, u skladu s međunarodnim kriterijima zaštite prirode.

Osnovna intencija zaštite prirode jest maksimalno očuvanje sklada među prirodnim i ljudskim radom stvorenim vrijednostima, obzirom da su interesi za korištenje prostora često vrlo konfliktni (stambena izgradnja, poljoprivreda, infrastruktura i dr.) te dovode u pitanje dalju egzistenciju posebno vrijednih prirodnih predjela.

Velike promjene u prirodnom prostoru izazvane ekonomskim napretkom, porastom i proširenjem područja naselja, uvjetovale su da čovjekova bliža i dalja okolina, prirodni prostori i priroda u cjelini postaje iz dana u dan sve ugroženija.

Takve negativne posljedice na prirodu i njene vrijednosti, potrebno je planskim mjerama spriječiti i zaustaviti dalje procese degradacije prirodne sredine.

Vrednujući prostor općine Biskupija sa stajališta zaštite prirode ističu se dijelovi područja  koji su vrjedniji od drugih, osjetljiviji i fragilniji pa im treba u prostornom uređenju posvetiti specifičnu zaštitu i pažnju.

##### Zaštićeni dijelovi prirode

Evidentirani, posebno vrijedni prirodni predjeli koje je potrebno zaštititi u smislu Zakona o zaštiti prirode, su:

Šarena jezera (dijelom u Gradu Kninu), predlaže se zaštita u kategoriji spomenika prirode

Hidrološki i pejzažno zanimljivi lokaliteti na istočnom rubu Kninskog polja. Ukupno ih je 7, od čega dva sa značajnijim dimenzijama (320x50 m i 120x100). Dubine su ujednačene: 6-7 m. Treba spriječiti moguće degradacije (zasipanje, onečišćenje i sl.), a jedno od spomenutih većih jezera, u skladu s ukupnom prostorno-planerskom koncepcijom Knina, urediti kao rekreacijsku vodenu površinu.

Na području općine postoje posebno vrijedni prirodni predjeli koji se štite Prostornim planom.

#### Graditeljska baština

Na prostoru općine Biskupija prisutni su brojni  vidovi kulturne i graditeljske baštine u formi arheološke baštine, povijesnih graditeljskih cjelina, povijesnih sklopova i građevina.

Dosadašnja istraživanja i saznanja nedvojbeno svjedoče o kontinuitetu naseljenosti od prapovijesnih vremena do naših dana. Razne ljudske civilizacije i kulture koje su se smjenjivale tijekom stoljeća ostavile su brojne tragove svoje materijalne kulture na tom prostoru, od pretpovijesnih gomila i gradina, rimskih građevina i groblja, starokršćanskih i ranosrednjovjekovnih crkvica do obrambenih građevina.

##### Prikaz osnovnih oblika graditeljske baštine

Iz razdoblja rimske antike dokazano je da su bila naseljena Biskupija i Orlić, najznačajnija građevina iz tog razdoblja  je  objekt iz tog vremena je «villae rustica» - najsačuvanija je  u Orliću.

Iz razdoblja ranog kršćanstva najpoznatija je jednobrodna ranokršćanska crkva na lokalitetu Katićevi Bajami u Biskupiji.

U ranom srednjem vijeku kada se naseljavaju Slaveni iz doba prvog kaganata (VI-pol. VII st.) sačuvano je grobište u Biskupiji.

U vrijeme doseljavanja nastaju brojne utvrde, a iz vremena pokrštavanja Hrvata nastao je znatan broj sakralnih objekata, od kojih su najznačajniji: Sv. Luka u Uzdolju, Lopuška Glavica, Bukorovića Bašča, Sv. Trojica, Stupovi i Crkvina u Biskupiji.

U vrijeme razvija feudalizma, pojave Turaka na širem Kninskom području grade se utvrde, u Biskupiji je poznata utvrda Bračića kula.

Kao područje mješovitih vrijednosti može se navesti u Kosovskoj dolini zaseok Popovići kao najvrjednija i najsačuvanija enklava (zaseok je smješten na sjevernom runu plodnog polja na kamenitom terenu, što odražava bitni tradicijski odnos čovjeka prema plodnoj zemlji, koji svoje stanište gradi na povišenom mjestu ne zauzimajući plodno tlo).

##### Popis vrijednih građevina i prostora

Na području općine možemo nabrojiti značajne lokalitete i objekte graditeljske baštine, i to:

-	arheološke zone u Biskupiji, Orliću, Uzdolju gdje je u Orliću najsačuvanija villa rustica;

- arheološki lokaliteti u Biskupiji (Lupoška glavica, Bukorovića Bašča, Katića Bajami, Lopuška glavica , Sv. Trojica, Stupovi, Crkvina );

- pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne nekropole u Biskupiji i Uzdolju;

-	ruralna cjelina zaseok Popovići – etno-park;

-	obrambene građevine u Biskupiji (Bračića kula);

-	sakralne građevine nalazimo u Biskupiji (Katića Bajami, Lopuška glavica,  Stupovi-crkva Sv.Cecilije, Parohijska crkva Sv.Trojice, Crkvina, spomen-crkva Sv.Marije), Uzdolju (predromanička crkva Sv.Luke) i u Ramljanima (crkva Sv.Ivana Krstitelja), Lazarica, Sv.Ilija, Sv. Nikola i Sv.Ana

U ratu su značajno oštećene Gospina crkva u Biskupiji i crkva Sv. Ane u Kosovu.

Tablica 11. Popis spomenika kulture

| Naziv lokaliteta | Mjesto |
| --- | --- |
| Greda | Markovac |
| Riđani | Markovac |
| Razvaline | Markovac |
| Kaldrma | Ramljane |
| Milića nebo | Biskupija |
| Popovića njiva | Biskupija |
| Stupovi | Biskupija |
| Katića bajami | Biskupija |
| Popovića kuće | Biskupija |
| Pliskovo | Biskupija |
| Lopuška glavica | Biskupija |
| Crkvina | Biskupija |
| Bukorovića podvornica | Biskupija |
| Brdo | Biskupija |
| Barice | Biskupija |
| Jaramazove njive | Biskupija |
| Bračića podvornica | Biskupija |
| Prijića oranice | Biskupija |
| crkva sv.Trojice | Biskupija |

##### Smjernice za zaštitu

Postupak zaštite usmjeren je na potpuno očuvanje izvornosti lokaliteta, objekata ili  cjeline.  Na zaštićene lokalitete, objekte i cjeline primjenjuju se svi oblici zaštite u smislu Zakona o zaštiti spomenika kulture.

U okviru navedenih lokaliteta radi njihova očuvanja  i zaštite uvjetuje se očuvanje izvornih karakteristika pojedinačnih lokaliteta, objekta ili sklopova s ograničenim mogućnostima građevnih intervencija, na njima i u njihovu neposrednom kontaktu. Rekonstrukcija je moguća na osnovu istražnih radova i detaljne konzervatorske dokumentacije.

Obzirom na razvoj naselja i izgradnju, neophodno je uvažavati i respektirati povijesno nasljeđe pučke arhitekture koja se očituje u originalnoj likovnoj i funkcionalnoj koncepciji pojedinih građevina, kao i u graditeljskim dispozicijama čitavih naselja. Stoga bi svaku novu gradnju u blizini autohtonih graditeljskih sklopova trebalo uskladiti sa starom pučkom arhitekturom, ako ne i po materijalu, a onda barem po formi, dimenzijama, visinama, krovištima i pokrovom.

Što se tiče adaptacija, nadogradnji i dogradnji građevina u starim jezgrama treba ih izvoditi stručno i pod kontrolom, te ih uskladiti s načinom gradnje  u ambijentu.

Planom se usmjerava uređenje i obnova povijesnih ruralnih oštećenih graditeljskih sklopova, pri čemu treba definirati tipologije njihova prostornog tradicijskog identiteta te utvrđivanje odgovarajućih uvjeta i smjernica uređenja i obnove.

Na evidentiranim lokalitetima potrebno je nastaviti sa istraživanjima u svrhu njihove revalorizacije i ocjene za eventualno stavljanje pod režim zaštite u smislu Zakona. Također na evidentiranim gradinama, gomilama  i arheološkim lokalitetima potrebno je njihovo daljnje istraživanje jer se samo sustavnim istraživanjem i komparacijom sa dosad poznatim na obali i u središtu, može potpunije zaključivati o njihovoj tipologiji i sl.

U oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa potrebna je planska regulacija ponašanja u prostoru pri čemu se misli da se u sklopu izrade konkretnih dokumenata prostornog uređenja detaljno odrede zaštićeni objekti i zone utjecaja, te da se propišu potrebna istraživanja (studije, konzervatorski elaborati i sl.), neophodni za očuvanje i revitalizaciju objekta, odnosno gradnju novih i rekonstrukcije postojećih objekata u njegovoj kontaktnoj (široj) zoni zaštite, što je jedino moguće u suradnji s institucijom nadležnom za ovu oblast.

Također je potrebna dosljedna provedba svih oblika pravne zaštite kulturne baštine, od zaštitnog popisa preko preventivne zaštite, do registra kulturne baštine u prostoru, uz određivanje režima zaštite, odobravanje intervencija, nadzor i primjerene kaznene mjere za oštećivanje ili uništavanje baštine u prostoru.

Neprekidno istraživanje i vrednovanje graditeljske baštine u kontekstu stalno prisutnih promjena, kao i poticanje temeljne stručne i znanstvene obrade područja značajnih povijesnih cjelina, lokaliteta i objekata radi njihove adekvatne, zaštite, očuvanja, prezentacije i uključivanja u razvojne programe.

### Područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja posebnih ograničenja u prostoru prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.b u mjerilu 1: 25000 i odnose na slijedeće površine i zone:

- osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz

- osobito vrijedan predjel – kultivirani krajobraz

- točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza

- državna i županijska lovišta i uzgajališta divljači

- granice zona sanitarne zaštite izvorišta (Lupiško vrelo i Kosovčice), II i IIIa zona zaštite

- vodotok I  i II kategorije

- poplavno područje

#### Krajobraz

Cjelovita prostorna, biofizička i antropogena struktura koja se kreće od potpuno prirodne  do pretežne ili potpuno antropogene sredine čini krajobraz jednog područja. Na području Biskupije prevladava prirodna i djelomično antropogena struktura.

Krajobrazni prostor  područja općine Biskupije ima izgled brdovitog kraja čije se visine postupno dižu prema istoku i zapadu sa ravničarskim terenom – poljem između, u kojem se međusobno isprepliću prirodne – spontane ili prirodi bliske strukture kao što su nedirnuti vegetacijski pokrov, izvorna topografija i sl. i kulturne prostorne strukture lako prepoznatljive po oblicima uređenosti.

Novim pristupom razvoja u prostoru pored neizbježnog i nužnog razvoja nameće se stalna potreba zaštite i očuvanja ukupne prostorne baštine kao prirodnog i kultiviranog krajobraza, s posebnim naglaskom na karakteristična naselja, područja uz naselja, područja s naglašenim značenjem  kulturnih krajolika ( tradicionalni oblici poljodjelstva, ratrastvo, voćnjaci, vinogradi i sl.).

Planskim dokumentima potrebno je naglasiti područja koja imaju krajobraznu vrijednost i u kojima se utvrđuju stanovita manja ili veća ograničenja u korištenju vodeći računa o slijedećim činjenicama:

- kultivirani krajolici svjedoci su ljudske prisutnosti i njihova načina života na određenom području;

- očuvanje tradicionalnih oblika korištenja zemljišta povećava biološku raznolikost;

- tradicionalna poljoprivredna djelatnost determinira identitet submediteranskog krajolika;

- prostori s više očuvane prirodne vegetacije i očuvanog tla su značajniji za opću ekološku stabilnost krajobraznog prostora;

U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza, kako ekoloških, tako i doživljajnih, prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unaprjeđivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem, rekultivacijom i sl.). Za područje općine Biskupija u karakteristično je polje sa djelomično uređenim vodenim tokovima te glavice koje presijecaju Kosovo polje.

Prirodni krajobraz smatra se područja zapadnih uzvisina Promine, i istočnih uzvisina Radsko brdo, Grabovača, Kozjak, Pakovo brdo, Crna glava, Crni krš.

U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti – prirodnog krajobraza potrebno je: poštivati utvrđeno građevinsko područje kao maksimalno izgrađeni prostor a gradnju izvan građevinskog područja prilagoditi slici krajobraza, očuvati fizionomiju starih ruralnih, na način da se očuvaju autentične cjeline zaseoka bez povezivanja s drugim zaseocima, pažljivim smještajem novih građevina te poštivanje lokalne tradicijske arhitekture, prvenstveno u volumenima i oblicima, poticati regeneraciju šuma i obogaćivanje krajolika podizanjem novih šuma uz naselja, na kraškom i planinskom području, očuvati postojeće šume i zaštititi ih od prenamjena i krčenja.

Poželjno je pošumljavanje nekvalitetnog poljoprivrednog zemljišta i slivnog područja bujica i vodotoka (biološki radovi u slivu)  mjerama prevencije sprečavati šumske požare, gradnjom požarnih putova i prosjeka. Očuvati speleološke objekte (spilje, jame) i druge oblike krša, očuvati prirodne vodne krajolike.

Nove površinske kopove sirovine za gips i dr. nastojati zadržati na postojećim lokacijama ili u blizini radi stvaranja što manjih “rana” u krajobrazu. Rudarskim projektima odrediti sanaciju eksploatacijskih polja (biološka rekulivacija, prenamjena).

Pod kultiviranim krajobrazom smatraju se: područje Kosova polja namijenjena poljoprivrednim kulturama zastupljena na okopoljskom području naselja (Biskupija Orlić, Zvjerinac, Uzdolje i dr.) koja zajedno s okolnim prostorom, obradivim tlom, ozelenjenim površinama, čine jedinstveni kultivirani krajobraz.

Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje.

##### Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

###### Očuvanje seoskih krajolika

Očuvanje, razvitak sela i seoskog prostora, treba planirati na način da se osigura usklađen razvoj. Uz oživljavanje seoskog gospodarstva, biopoljoprivrede, šumarstva, obrtništva, rukotvorskih vještina, turizma, te poticanje ruralnog stanovanja kao mogućnosti izbora, nužna je izgradnja društvene i tehničke infrastrukture. U cilju očuvanju identiteta prostora pažnju treba usmjeriti prema slici naselja i kultiviranog krajolika te građevinska područja malih naselja i sela definirati na način da se očuvaju morfološke i strukturne značajke graditeljske baštine, osobito oblik parcela, smještaj građevina i tradicijski obiteljski vrt. Pri planiranju i graditeljskoj obnovi osobito voditi računa o osjetljivosti tradicijske baštine, kako se obnova ne bi svela samo na tehničke zahvate, koji će narušiti povijesnost prostora.

###### Oblikovanje naselja i područja

Novu izgradnju usmjeriti tako da bude na tragu tradicijske izgradnje sa svim suvremenim komforom ali primjerenom seoskom domaćinstvu. Ne treba forsirati tradicijsku kamenu kuću pokrivenu kamenim pločama, ali ju treba čuvati gdje god je to moguće. Izbjegavati izgradnju duž prometnica (formiranje cestovnih sela), zauzimanje kvalitetnog tla, dislokacije naselja (razlozi moraju biti opravdani i usmjeravani, a ne uvjetovani samo željom izgradnje uz cestu). Važno je sačuvati seosku baštinu i spriječiti da se potpuno promjeni tradicijski oblikovni identitet ruralnih prostora.

#### Tlo

##### Potresna područja

Svaki potres iznad VI stupnja MCS skale po našim propisima smatra se elementarnom nepogodom. Cjelokupno šire područje  Knina (Biskupija) čini seizmotektonsku jedinicu, u kojoj je seizmička aktivnost izražena. Na tom području zabilježeni su jači potresi, a obzirom na činjenicu da cjelokupno područje  pripada seizmološkoj zoni VII stupnja MCS skale kod građevinskih zahvata, posebno većih moraju se respektirati potresne sile prilagođavanjem uvjeta građenja.

Pri potresu od VI stupnja intenziteta sigurni su samo novije (armirano-betonski) građevine dok bi teža i masovna oštećenja pretrpjele zgrade u starim jezgrama naselja. Stariji dijelovi naselja datiraju od 15 -16 stoljeća. To je tipična pučka arhitektura visine građevine 1 kata, materijal gradnje je kamenu, vapnenom malteru, s debljinom zidova do 80 cm.

Ova karakteristika naselja ukazuje na mogućnost većeg rušenja i zakrečenja ulica. Pri ovom intenzitetu potresa dolazi do pucanja cjevovoda i pražnjenja bunara.

Da bi se mogle predvidjeti konkretnije urbanističke mjere zaštite od potresa potrebno je prethodno izraditi kartu detaljne seizmološke mikro rajonizacije.

##### Klizišta

Aktivnih klizišta  na području Biskupije nema.

##### Eroziona područja

Na području općine Biskupija pored vodotoka  Kosovčice i Mianovca ima cca. 50 kom manjih tokova i bujica od kojih se ističu one u Vodnoj dragi i Jaruga.

Tokovi i bujice  većim dijelom nisu regulirani. Bujice na padinama Riđana vrše erozivno djelovanje, tako da čini erozivno područje cca. 600 ha.

Ovi bujični tokovi  mogu stvarati jača erozijska žarišta i tako ugrožavati okolna područja. Zbog ispiranja tla za vrijeme velikih kiša, bujice donose u najdonje dijelove velike količine nanosa.

Ukoliko se ukaže potreba za zaštitom eventualno ugroženih poljoprivrednih površina ili objekata ugroženih djelovanjem bujica, zaštitu je potrebno osigurati intervencijama i radovima u slivu: regulacijski radovi, izgradnja pregrada za zaustavljanje nanosa, čišćenje nanosa, pošumljavanje i dr.

##### Lovišta

- Na području općine Biskupija područja ustanovljena su lovišta: Državno lovište Kozjak - Polača  i

- Zajedničko lovište.

Granice lovišta naznačeni su u grafičkom prikazu u mjerilu 1:25000, broj: 3b.

Državna  lovišta) su određena prema lovno gospodarskim osnovama i izdanim koncesijama. Postojeća lovišta obuhvaćaju područja naselja, odnosno postojeća i planirana građevinska područja. Potrebno je prostor od najmanje 300 m od građevinskog područja isključiti iz granica lovišta.

Navedene površine lovišta obuhvaćaju gotovo sve slobodne površine, izuzev površina oko građevinskih područja naselja i infrastrukture (prometnica). U navedenom kontekstu, poseban problem, tj. ograničenje u korištenju prostora predstavlja režim lova, te je prisutna dilema  da li se korištenje prostora treba prilagoditi režimu lovišta ili obratno, tim više što je lovište pretežno u privatnom vlasništvu. Kompromisno rješenje je u tome da lovištem upravlja  lokalno lovačko društvo.

Unutar lovišta je moguće uređenje uzgajališta divljači u skladu sa posebnim zakonima.

##### Istražni prostor mineralnih sirovina

Područje općine obiluje nalazištima sirovine za proizvodnju gipsa, koja se nalaze u glavicama u Kosovu polju. Na temelju provedenih istraživanja Planom su naznačena lokacija za eksploataciju sirovina za proizvodnu gipsa, i to: zona Riđane – Uzdolje 	270,16  ha i zona Biskupija 16,94 h.

Za potrebe eventualnih novih eksploatacija mineralnih sirovina na području općine Biskupija potrebno izvršiti prethodna istraživanja u cilju određivanja eksploatacijskih polja. Potrebno je voditi računa o rješenju mogućih konflikata s poljoprivredom i vodnim gospodarstvom te krajobraznim vrijednostima područja. Nove eksploatacije mineralnih sirovina nisu moguće unutar zaštićenih dijelova prirode ili dijelova prirode za koja se predlaže zaštita, područja uz spomenike kulture ili na područjima vrijednih šuma.

#### Vode

##### Vodozaštitno područje

Na području općine postoje dva izvora vode izvor «Lopuško vrelo» i izvor rijeke «Kosovčice». Iz ova dva izvora razvija se vodoopskrbni sustav za vodoopskrbu Biskupijskog područja.

Na temelju hidrogeološke studije šireg područja utvrđene su načelne granice sanitarne zaštite slivnog područja izvorišta pitke vode Lopuško vrelo» i izvor rijeke «Kosovčice».

U cilju sprječavanja negativnih utjecaja potencijalnih i postojećih sadržaja na izvorišta pitke vode, u cilju razmatranja mogućnosti gradnje koja bi svojim postojanjem mogla utjecati na zagađivanje podzemnih voda, utvrđuju se zone sanitarne zaštite.

Do danas u sa utvrđene samo okvirne zone i to I. i II. zona zaštite izvorišta, dok će se na temlji detaljnijih hidro geoloških istraživanja definitivno utvrditi granice zona.

U okviru naznačenih zona za zabranjuju se pojedine aktivnosti koje mogu ugroziti izvorišta kao:

izgradnja prometnica, parkirališta, kanalizacije,  skladišni prostori, uskladištenja nafte, sva rudarska i građevinska djelatnost, otvaranje kamenoloma, ispuštanje otpadnih voda i bacanje komunalnog otpada u ponore i jame, logorovanje, upotreba pesticida i drugih kemijskih sredstava, stambena izgradnja bez kontrolirane odvodnje otpadnih voda i kanalizacije, izgradnja farmi i sl.

##### Vodotok

Otvoreni vodotoci su prirodno bogatstvo jer predstavljaju osnovu područja za vodoopskrbu, turizam, hidro energiju, ekološko korištenje područja, prijemnike otpadnih voda i si. Kako problem zaštite voda obično dolazi nakon kompletne izgrađenosti područja i provedenih drugih aktivnosti, to je veća složenost ove problematike, posebno na području otvorenih vodotoka koji su uglavnom vodni tijekom cijele godine ili povremeno vodni ili uglavnom suhi.

Na području općine postoje brojni stalni i povremeni površinski tokovi, od kojih naglašavamo tok Kosovčice u duljini 12 km i tok Mianovca u duljini 5,2 km.

Na području otvorenih vodotoka sa pritokama postoji nekoliko zakonskih kategorija osjetljivosti voda i to su (gornji tokovi vodotoka u kršu do naselja):

•    "vrlo osjetljivo područje" je prostor u kojem se zabranjuje ispuštanje otpadnih voda bez obzira na stupanj pročišćavanja i izgrađenost sustava odvodnje, i to su vodotoci I kategorije: Kosovčice

•    "osjetljivo područje" su područja u koja je dopušteno ispuštanje otpadnih voda uz treći stupanj čišćenja (to su vode II i III kategorije).

Osnova karakteristika područja koje gravitira otvorenim vodotocima je lokacija većih naselja uz vodotoke. Ovo područje obuhvaća i Orlić, Biskupiju, Markovac, Riđane te Vrbnik, Ramljane i Uzdolje.

Podzemne vode putem procjeđivanja, kao prijemnik otpadnim vodama predviđeno je na područjima gdje ne postoji nikakva druga mogućnost rješenja odvodnje, tj. ne postoji mogućnost ispuštanja otpadnih voda u otvorene vodotoke zbog izrazito velikih potencijalnih prijemnika kao jedino rješenje nametnulo se ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem procjeđivanja. Prema Državnom planu za zaštitu voda (NN 8/99) ove vode bi mogle podpasti u "vrlo osjetljivo područje", ali kako nema druge varijante za prijemnike pročišćenih otpadnih voda, ispuštanje, odnosno poniranje u podzemne vode treba rješavati kao ispuštanje u "vrlo osjetljivo područje" tj. područje u koja je dopušteno ispuštanje voda uz "treći stupanj" čišćenja. To su vode II kategorije.

##### Poplavno područje

Padaline kroz brojne pukotine u vapnencu odlaze u podzemlje.

Hidrološke prilike u Kosovu polju su nepovoljne. Polje je učestalo izloženo plavljenju od oborinskih i izvorskih voda koje se prikupljaju putem vodotoka Kosovčice, Mianovca i drugih manjih tokova i bujica koje se slijevaju u polje. Regulacija vodnih tokova kroz polje nije adekvatno izvedena a nije ni održavana.

Ukupna površina plavljenja iznosi 570 ha. Na plavljenim površinama ograničeno je korištenje zemljišta.

### Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – uređenje zemljišta

#### Uređenje zemljišta

Mjere uređenja zemljišta odnose se na očuvanje i unapređenje krajobraznih vrijednosti prostora tj. na područja koja zahtijevaju:

- pošumljavanje

- ozelenjavanje

- oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore

U svrhu uređenja zemljišta i još svrhovitijeg privođenja namjeni poljoprivrednog zemljišta, a u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, na područjima osobito vrijednog g polja provesti će se mjere:

- hidromelioracije

- preparcelacije

##### Pošumljavanje

Pošumljivati autohtonim vrstama zelenila potrebno je dijelove prirodnog krajobraza koji je pod šumskim nasadima ili se radi o denundiranim terenima opustošenim požarima. Pošumljavanje provoditi na gospodarski značajnijih i rekreacijskih šuma  radi stvaranja šumskih cjelina, a u istim šumama provoditi šumske radove radi regeneracije šuma i očuvanja njene biološke vitalnosti.

Prirodni krajobraz na području općine Biskupija, odnosno površine za pošumljivanje  obuhvaća  cca. 2106 ha.

##### Ozelenjavanje

Ozelenjavati je potrebno područja kultiviranog krajobraza, posebno polja i terasastih poljoprivrednih površina (vrijednog obradivog tla) i bujičnih područja. Pod ozelenjavanjem se podrazumijeva sadnja poljoprivrednih kultura sukladno krajobraznoj matrici područja na koje se primjenjuje.

Kultivirani krajobraz na području općine Biskupija, odnosno površine za ozelenjavanje  obuhvaća  cca. 1720 ha.

##### Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore

Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore odnosi se na područja infrastrukturnih zahvata. Dosadašnja izgradnja cesta ostavila je velike “rane” na terenu te je u svrhu sprječavanja degradacije krajobraza, neophodna sanacija, rekulivacija ili ozelenjavanje zemljišta uz infrastrukturne koridore, ovisno o terenu na kojem se trase protežu.

##### Hidromelioracija

U Kosovu polju čija bruto poljoprivredna površina iznosi 1940 ha od čega je 1375 ha aluvijalno-karbonatnog tla, melioracijskim sistemom obuhvaćeno je 900 ha površina. Izvršena je regulacija Kosovčice sa popratnim nasipima na donjem dijelu toka gdje je pod usponom rijeke Krke. Od brdskih voda poljoprivredne površine se štite istočnim i zapadnim lateralnim kanalom koji prihvaćene vode gravitacijski sprovode u Kosovčicu. Evakuacija unutrašnjih voda vrši se gravitacijom za više dijelove polja dok se sa nižih dijelova odvodnja vrši preko crpne stanice. Odvodni kanali izvedeni su paralelno sa rijekom Kosovčicom.

Projektira je i djelomično izgrađen sustav za navodnjavanjem oko 740 ha. Natapanje je predviđeno kao kombinirano. Natapni sustav je izgrađen od betonskih i   zemljanih kanala a natapanje se vrši putem sezonskih kanala i brazda.

Natapni sustav je oštećen i zapušten te ne daje rezultate. Potrebna je rekonstrukcija i dopuna kako sustava zaštite od poplava i odvodnje  tako i natapnog sustava.

Radi sprječavanja plavljenja i navodnjavanja osobito vrijednih poljoprivrednih površina u Kosovu polju planiraju se radovi dogradnje hidromelioracijskog sustava  kojim će se izvršiti dreniranje i odvodnju viška vode koja može plaviti polje i osigurati dostatne količine vode u vegetacijskom razdoblju kada nema dovoljnih količina vode.

Površine koje treba zahvatiti hidromeliorativnim radovima su  18005 ha.

##### Preparcelacija

Također se planom preporuča  povođenje preparcelacije osobito vrijednih poljoprivrednih površina u Kosovu polju u cilju okrupnjavanja parcela.

Površine za koje se predviđa provođenje preparcelacije  su  2500  ha.

## Razvoj infrastrukturnih sustava

### Prometni sustav

Cjeloviti prometni sustav čine međusobno povezani prometni podsustavi spregnuti u jedinstvenu funkciju pružanja prometnih usluga. Prometni podsustavi cestovnog, željezničkog, zračnog i telekomunikacijskog prometa oslanjaju se na logističku podršku koju omogućavaju terminali za putnički i teretni promet (često kombinirano za dva i više prometna podsustava) a organizacijski na javna poduzeća, prijevoznike, špeditere i agencije. Prijedlozi prioriteta nastoje osigurati za svaku granu prometa odgovarajući potrebni prostor ili koridor, vodeći računa o zaštiti okoliša .

#### Cestovni promet

Položaj općine Biskupija u prometnom sustavu pripadajuće županije determiniran je svojim položajem u blizini prometnog čvorišta Knina.

Rješenje sustava cestovnog prometa u velikoj mjeri se oslanja  na cjelovit i ranije provjereni model, koji je preinačen u skladu s ciljevima prostornog uređenja područja i, u međuvremenu, nastalim promjenama u korištenju prostora.

##### Planirani sustav javnih cesta

Planirana mreža javnih cesta je razvrstana sukladno današnjem stanju i očekivanoj funkciji određenih cesta u budućem sustavu. Kako je razvrstavanje javnih cesta u nadležnosti Ministarstva, moguće su izmjene u skladu s dinamikom realizacije cestovnog sustava i trenutne uloge pojedinih cesta u sustavu.

Prostornim planom je predviđena gradnja novih dionica javnih razvrstanih cesta, nerazvrstanih cesta i ulica u naselju te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu sa planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca. Obuhvaćene su razvrstane ceste te ostale ceste kojima su povezana uglavnom sva građevinska područja naselja.

Državne ceste

Stratešku okosnicu cestovnog prometnog sustava čine glavni državni cestovni pravci:

-	D1 	Zagreb - Gračac - Knin - Sinj - Split, 	značajni poprečni cestovni

smjer kojim  se povezuje primorski obalni prostor s unutrašnjošću,

dužina dionice kroz Biskupiju 	   						7,5 km;

- 	D33    Knin - Drniš - Šibenik, dužina dionice kroz Biskupiju		          14,5 km;

(potreba je rekonstrukcija i ispravljanje elemenata ceste)

ukupno državne ceste kroz Biskupija					          22    km.

Brza državna cesta Knin – Split (D1), zadržava se trasa postojeće ceste uz poboljšanje i rekonstrukciju radi povećanja razine usluge do standarda brze ceste. Prema Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske  ovaj pravc je uvršten u I. skupinu prioriteta gdje je rekonstrukcijom postojeće ceste potrebno dovesti na razinu uslužnosti brze ceste.

Brza državna cesta Knin – Drniš (D33), ima načelno utvrđen koridor, potrebno postići standard brze ceste, odnosno potrebna je rekonstrukcija sa ispravljanjem elementa ceste, posebno križanja sa željezničkom prugom.

Prema Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske  ovaj pravac je uvršten u II. skupinu prioriteta. Za ovaj cestovni pravac treba osigurati uvjete za postupnu faznu i etapnu izgradnju brze ceste.

Županijske ceste

Županijske ceste nadopunjuju mrežu državnih cesta. To su slijedeći pravci:

-	ŽC 6056 Vrbnik – Oklaj (općina Promina) 	dužina ceste	4,8 km

-	ŽC 6058 D1 – Biskupija – Orlić - D33		dužina ceste	1,4 km

-	ŽC 6059 ŽC  6058 (Orlić) 				dužina ceste	2,7 km

-	ŽC 6247 DC 33 - Vrbnik 				dužina ceste	10 km

ukupno županijske ceste						 17,9 km.

Lokalne ceste

Ovim Planom se utvrđuju lokalne ceste koje osiguravaju pristup pojedinim naseljima ili dijelovima naselja. Obuhvaćaju slijedeće pravce:

-	Predgrađe – Škarići 				dužina ceste	2,5 km

-	Grgurevići (O. Promina) – ŽC 6056  		dužina ceste	1,8 km

-	Vujatovići – Likići 					dužina ceste	1,7 km

-	Vrbnik – G.Ramljane				dužina ceste	5,3 km

-	Barići – Grkinići					dužina ceste	1,9 km

-	Vučenovići – Begovac – D33			dužina ceste	3,5 km

ukupna dužina lokalnih cesta						20,5 km

Županijske i lokalne ceste se rekonstruiraju na kritičnim dionicama i vrše druga poboljšanja, što se ne smatra promjenom trase.

Rekonstrukcijom postojećih državnih i drugih razvrstanih cesta u naselju, potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uređenjem pješačkih nogostupa i dr.

Ostale (nerazvrstane) ceste

Ostale ceste određene Prostornim planom se rekonstruiraju i vrše poboljšanja na njima, odnosno grade nove trase i dionice cesta. To je najrazgranatija cestovna mreža kojom se osigurava dostupnost svim planiranim dijelovima naselja (građevinska područja). Dužina nerazvrstanih cesta na području Biskupije iznosi cca. 90 km.

Prostornim planom osigurani su koridori unutar kojih je isključena gradnja, osim infrastrukturnih građevina. Unutar određenih koridora cesta moguće je zadržati postojeće građevine, uz nužnu rekonstrukciju te, izuzetno, interpolirati nove građevine uz posebne uvjete Hrvatskih cesta.

cesta						koridor ceste

brza državna cesta				85 m   postojeća

150 m   planirana

ostala državna cesta				70 m   postojeća

100 m   planirana

županijska cesta				40 m   postojeća

nerazvrstane ceste			     	10 – 40 m

Unutar koridora planiranih cesta nije dozvoljena gradnja drugih građevina do ishođenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana građevina). Nakon ishođenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja građevne čestice ceste, odredit će se zaštitni pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zaštitnog pojasa priključit će se susjednoj planiranoj namjeni. U sklopu lokacijske dozvole obvezno treba biti rješenje površinske odvodnje radi sprječavanja štetnih utjecaja na okoliš.

U zaštitnom pojasu javne ceste može se formirati neizgrađeni dio susjedne građevne čestice sa niskim zelenilom i ogradom, a na temelju posebnih uvjeta nadležne uprave za ceste. U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima a predviđene projektom ceste (cestarske kućice, odlagališta, benzinske postaje, parkirališta,  odmorišta i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te građevine, potrebno je zatražiti uvjete nadležne uprave za ceste.

Građevine na benzinskim postajama i druge građevine iz prethodnog stavka ne mogu imati visinu veću od prizemlja, svijetlog otvora najviše 4,5 m te moraju biti udaljene od granice susjedne parcele najmanje 3,0 m.

Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana uređenja.

Priključak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odbrenja tijela općinske uprave u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa,  usjeka i podzida i to ozeljenjavanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.

##### Javni prijevoz putnika

Sustavom javnog prijevoza je obvezno povezivanje svih naselja unutar općine Biskupija i sa gradom Kninom korištenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Daljni razvoj sustava javnog gradskog prijevoza zasniva se na uređenju autobusnih stajališta u naseljima općine Biskupija. Uvjeti za utvrđivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajališta na javnim cestama određuje se na temelju posebnih zakona.

Promet u mirovanju

Promet u mirovanju se rješava javnim ili privatnim parkirališnim/garažnim prostorom. Prostoru općine Biskupija nije deficitaran i smislu parkirališnog prostora.

#### Željeznički promet

Mreža postojećih željezničkih pruga zadržava svoj prostorni položaj na kojemu su moguće korekcije trasa, prijelaza i druga poboljšanja radi povećanja protočnosti i sigurnosti prometa. Dužina željezničke pruge koja ide kroz Biskupiju iznosi 13 km.

### Pošta i telekomunikacije

#### Pošta

Prostori za izgradnju poštanskih središta i ureda planirani su u područjima naselja (građevinska područja) i određuju se u detaljnijom prostorno planerskom dokumentacijom ili provođenjem Prostornog plana. Planom se predviđa poštanski centar u mjestu Biskupija i jedinica poštanske mreže u naselju Zvjerinjac.

#### Javne telekomunikacije

Telekomunikacijski sustav Šibensko-kninske županije bazira se na računalom upravljanim komutacijama tipa AXE Ericsson. Sustav je izgrađen kao decentralizirana telekomunikacijska mreža, čiju osnovu čine dvije AXE komutacije.

Prijenosni sustavi na tranzitnoj i lokalnoj razini bazirani su na svjetlovodnom sustavu "Jadranko" i svjetlovodnim sustavima na području Županije i usmjerenim radiorelejnim sustavima koji povezuju izdvojene pretplatničke stupnjeve i ATC s područja Županije.

Područja Knina i okolice, koji je duže vrijeme Domovinskog rata bio okupiran, u ovom trenutku nije na zadovoljavajući način obuhvaćen nepokretnom telekomunikacijskom mrežom. Mreža bi trebala biti formirana s ATC Knin kao središnjom točkom.

Na području općine Biskupija postoji:

- centralni koaksijalni kabel koji ide uz prugu Drniš – Knin,

- pretplatnički kabel koji iz Knina vodo do Potkonja i Biskupije i

- mreža u Kosovu koja radi preko RMS uređaja ( uslučaju povečanja zahtjeva moguća je rekonstrukcija).

Postojeća mreža Orlić – Mrakovac – Riđane – Biskupija  vezana je na centrali u zadruzi u   Orliću je devastiran i Planom se predviđa rekonstrukcija.

Planom se predviđa da se prilikom izgradnje izgradnja svjetlovodne trase Drniš – Oklaj –Knin koja ide granicom općine Biksupija polaganje mrežnog kabela iz Matasa do naselja Vrbnik.

Ukupna dužina postojećih i planiranih TK vodova iznosi:

- koaksijalni magistralni vod		14000 m

- koaksijalni korisnički vod		18800 m

- svjetlovod				  8900 m

Potrebno je postići dobru pokrivenost područja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom baznih stanica. Nove bazne postaje GSM mreže,  u pravilu, se postavljaju:

- na udaljenosti od postojećih građevina i

- izvan zona zaštite spomenika kulture,

te se povezuju  svetlovodima.

Svaka postojeća i novo planirana građevina treba imati osiguran priključak na telefonsku mrežu. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se izvoditi na način da ne ograničava gradnju na građevinskim parcelama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove.

Građevine telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim parcelama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Omogućava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih uređaja i građevina zavisno o potrebnim kapacitetima i tehnološkim unaprjeđenjima.

Za svaku gradnju koja se nalazi na trasi RR koridora ili u njegovoj blizinibez obzira na karakter gradnje, potrebno je utvrditi uvjete smještaja u prostoru u odnosu na ograničenja koja uvjetuje RR koridor.

### Elektroopskrba

Plan razvitka sustava elektroopskrbe na području općine Biskupija temelji se na:

®konceptu razvitka u prostoru

®globalnim trendovima elektroopskrbnog razvitka

®prostornom razmještaju konzuma električne energije

®generalnoj koncepciji dugoročnog razvitka sustava elektroopskrbe na obali

®prostornim i ekološkim aspektima zaštite okoliša.

Na temelju projekcije broja korisnika i prostornog rasporeda konzuma, Planom se utvrđuje  globalna mreža elektroopskrbnog sustava općine Biskupija. Prostorna raspodjela konzuma predstavlja energetsku osnovu planiranog sustava elektroopskrbe.

Sustav opskrbe električnom energijom na području općine Biskupija obuhvaća prijenosna i transformatorska postrojenja.

#### Elektroprijenos

Na području općine Biskupija na u prijenosnom sustavu Planom su naznačeni slijedeći objekti:

a)	TS 110/35 kV «KNIN» u Vrbniku je osnovni elektroprijenosni objekt koji osigurava stabilnost elektroopskrbe šireg područja. Iz ove TS izvode se vodovi i to:

- 2 DV 110 kV za EVP «Knin»,

- DV 110 kV za EVP «Strmica»,

- DV 110 kV za TS 35/110 «Golubić»,

- DV 110 kV za HE «Miljacka»,

- DV 110 kV za TS 220/110/30 kV «Bilice»,

- DV 110 kV  za TS 110/30 kV «Drniš»,

- DV 110 kV za HE «Peruća»

b) Dalekovod  220 kV ( RP 220 kV «Brnje»  - TS 440/220/110 kV «Konjsko») na području općine Biskupija u dužini 15 km;

c)	Dalekovod 110 kV (Peruća - Knin) na području općine Biskupija u dužini 11 km;

d) Dalekovod 110 kv  (Drniš – Knin) na području općine Biskupija u dužini 5 km;

- Dalekovod 110 kv  (Bilice – Knin) na području općine Biskupija u dužini 5 km i

- Dalekovod 110 kv  (Miljacka – Knin) na području općine Biskupija u dužini 4 km.

#### Elektrodistribucija

Na području općine Biskupija u distribucijskom sustavu Planom su naznačeni slijedeći objekti:

- TS 35 kV «Kosovo» instalirane snage 2 x 2,5 MVA;

- DV 35 kV TS 65 kV «Kosovo» - TS 35/10 kV «Kalun», na čelično rešetkastim stupovima dužine 12368 m;

- DV 35 kV TS 35 kV «Kosovo» - TS 35/10 kV «Knin-1», na čelično rešetkastim stupovima dužine 12623 m;

- DV 10(20) kV koji povezuju TS 10/0,4 kV, ima 30 ukupne dužine 38238 m;

- KB 20(20) kV, 5 ukupne dužine 608 m;

- 31 TS 10/0,4 kV   (12 stupnih i 19 tornjića), i to: Treskavice, Rađe, Petrovići, Mašići, Berići, K.G.1, K.G.2, Zvjerinjac 1, Zvjerinjac 2, Ramljanje 1,2,3 i 4, Riđane 1 i 2, Markovac, Orlić 1 i 2, Biskupija 1,2, 3, 4 i 5, Orlić Brdo, Pliskovo 1 i 2, Krši, Amanivići, Kneževići, Petojevići, Šeati i V.Polje, ukupne instalirane snage 2,46 MVA;

- Niskonaponska distribucijska mreža.

Prema projekcijama razvoja stalnog i povremenog stanovanja, razvoja gospodarstva i djelatnosti, daju se globalne procjene potreba za električnom energijom, a prema slijedećim orijentacijskim specifičnim opterećenjima:

- za stanovanje				4 kW / domaćinstvu

- za radne zone (poslovne i proizvodne)	0,04 kW/m2 bruto površine

- za zonu posebne namjene			20 kW/ha

- za športske zone 				20 kW/ha

Snabdijevanje krajnih korisnika električne energije iz distribucijskih TS-a vršiti će se mrežom niskog napona nadzemnim i podzemnim vodovima. Proširenje i rekonstrukcija 10 kV i niskonaponske mreže odvijati će se u skladu sa potrebama stanovništva, odnosno razvoja gospodarstva na području općine.

Mjesne TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da su uklopljene u okoliš. Ako se grade kao samostalne građevine obavezno je hortikulturno uređenje okoliša. Udaljenost transformatorske stanice od kolnika ceste iznosi najmanje 3,0 m a od susjedne međe najmanje 1,0 m.

Osim mjesnih TS 10(20)/0,4 kV, koje su načelno označene u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prilog broj 2.b. «Elektroenergetika», moguća je gradnja i drugih mjesnih TS 10(20)/0,4 kV u skladu s potrebama i rješenjem elektroenergetskog napajanja.

Uz nadzemne, postojeće i planirane dalekovode određuje se širina zaštitnih pojasa:

DV VN 110 kV i više,	40 m

DV SN 35 kV i niže, 	25 m

U zaštitnim pojasima nadzemnih dalekovoda, izuzetno, je moguća rekonstrukcija i gradnja građevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadležnog  tijela elektroprivrede.

Planom su predviđene optimalne građevne čestice za planirane trafostanice:

za trafostanicu 110/35 (20)kV 3000 m2

za trafostanicu 35/10 (20)kV 1000 m2

za trafostanicu 10/04 kV površine 40 m2

Za svaku postojeću i novo planiranu građevinu mora biti osiguran priključak na elektro mrežu. Elektro mreža projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim rješenjima.

Sve trafostanice, osim skupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim građevinskim parcelama, ako nisu planirane u sklopu drugih građevina. Dimenzije su im definirane veličinom opreme i postrojenjem koja se u njih ugrađuju, a sukladno posebnim propisima. Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.

Svi podzemni elektro vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne putove. Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima neposredno uz granice građevinskih parcela.

Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektro vodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometalo izvođenje građevina na građevinskim parcelama, odnosno realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih građevina.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim odnosno planiranim nogostupom uz prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati sukladno građevinama na području kojih se javna rasvjeta izvodi.

Na području općine Biskupija moguće je korištenje i drugih, alternativnih izvora energije; sunčeve energije, energija vjetra, mora i sl. U skladu sa Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, omogućava se i razvoj plinske mreže na gradskom području.

### Vodnogospodarski sustav

#### Korištenje voda

Potrebne količine

Osiguranje potrebnih količina vode temeljni je preduvjet razvoja područja, posebno razvoja turizma i poljoprivrede.

Potrebna količine vode uzima se na temelju prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje i projekcije broja potencijalnih korisnika do 2015.g.

Za procjenu potreba za vodom polazi se od prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje, koja za različite korisnike iznosi:

· stanovnici (stalni + povremeni)		360 l/dan

· dnevni posjetioci				 30 l/dan

· sezonski radnici				 80 l/dan

· servisi, industrija, usluge i sl.		 80 l/dan

· Za potrebe razvoja  poljoprivrede uzima se da je za intenzivni uzgoj potrebno cca 4000 m3 za 1 ha nasada, međutim za normalnu proizvodnju dovoljno je i 1000 m3 vode za jedan vegetacijski period. Oborinske vode godišnje izravno pade 7000 m3 na 1 ha poljoprivrednih površina, ali obzirom na vremenski raspored padalina, bez akumuliranja oborinske vode ne mogu se zadovoljiti potrebe za vodom iz oborina.

Područje općine Biskupija snabdijeva se sa izvora rijeke Kosovčice, izvora «Lopuško vrelo» i sa vodospreme «Lukar» .

·  Sa izvora rijeke Kosovčice (vodovod koji je izgrađen za potrebe tadašnje tvornice «Kningips», kojim je ista i upravljala) snabdijeva se današnja tvornica «Knauf» ta naselja Markovac, Zvjerinjac, Uzdolje i Riđane. Na izvoru Kosovčice uređen je vodozahvat, crpna stanica i vodosprema V=230 m3. Od izvorišta glavni cjevovod ide do tvornice «Knauf» a odatle uz prometnicu do južne granice općine (područja «Lužine»), dužina ovog cjevovoda je 9200 m.

Na ovaj glavni vod spaja se lokalna mreža za naselja Markovac, Zvjerinjac, Uzdolje i Riđane.

Sa glavnog vodovoda odvaja se ogranak  (1800 m)  za naselja Zvjerinac.

· Od izvora «Lupuško vrelo» gdje se prema ovom Planu nalazi vodozahvat, crpna stanica i vodosprema glavni voodovod ide prometnicom Biskupija, Orlić do Markovca u dužini 8500 m.

Od glavnog voda odvaja se ogranak za područje uz prometnicu D33 ispod Vrbnika u dužini 4100 m i ogranak do Donjih Ramljana u dužini 4050 m.

Iz ovog sustava planirano je snabdijevanje sjeveroistočnog dijela Biskupisjkog platoa pumpanjem vode preko vodospreme i cjevovoda.

· Vodoopskrba Vrbnika predviđen je iz «Prominskog vodovoda». Od  vodospreme «Lukar» prema općini Biskupija ide glavni vod koji se grana u predjelu Prgešin tor i jedna krak ide prema Vrbniku  preko zaseoka «Škarići» u dužini cca. 6000 m,  a drugi do Ramljana u dužini 8000 m.

Planirane trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava, ucrtane u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.c u mjerilu 1:25000, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe kojima se bitno ne odstupa od koncepcije rješenja. Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, položaja vodosprema i crpnih stanica, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže.

Razvodne opskrbne vodovodne mreže

Na osnovnu transportno-opskrbnu mrežu vezuju se mjesne vodoopskrbne mreže i vodoopskrbne mreže turističkih zona na koje se priključuju krajni potrošaći. Gdje je to moguće treba nastojati da mjesne mreže budu prstenaste. Na taj način osigurati će se bolje snabdijevanje potrošača vodom, a također će se osigurati i sigurniji rad protupožarnih hidranata.

#### Odvodnja otpadnih voda

Dovođenjem vode i razvojem vodoopskrbnog sustava, rješavanje odvodnje i pročišćavanja naseljskih otpadnih voda postavlja se kao prioritetan zadatak.

Izgradnja sustava razvođenja vode do svih naselja, potencira izgradnju kanalizacijskih sustava za prikupljanje otpadnih voda, njihovo pročišćavanje i dispoziciju bez štetnih posljedica na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. Sadašnji način dispozicije otpadnih voda putem upojnih crnih jama je neprihvatljiv, naročito za naselja u zonama sanitarne zaštite.

Rješenje odvodnje otpadnih voda  usklađuje se sa  cjelovitim planom odvodnje otpadnih voda u Županiji kako je definirano u Studiji zaštite voda kojom su utvrđena područja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedničkim uređajima za pročišćavanje zagađenih voda, kolektorom i ispustom u recipijent.

Za područje općine Biskupija – «osjetljivo područje» date su osnovne pretpostavke planiranih sustava odvodnje.

Područje je podijeljeno na tri zasebna sustava odvodnje sa zasebnim uređajima za pročišćavanje (III stupanj pročišćavanja) te upuštanje u Kosovčicu ili njene pritoke (ili eventualno upuštanje u tlo).

Studijom zaštite voda Šibensko-kninske županije (br. 1000/98) dati su mogući primjeri i preporuke tipova uređaja za pročišćavanje za područja gdje je potrebna biološka obrada otpadnih voda "drugim" ili "trećim" stupnjem pročišćavanja -"osjetljiva područja". Za 50 - 1500 ES preporučuju se: Rotirajući diskovi (Bio disk ili si.), Upuhivanje zraka (Bio tip ili si.), SBR uređaj. Rotirajući diskovi I Upuhivanje zraka u primjeni moraju imati I dodatno "treći stupanj" pročišćavanja (npr. biljke).

Odvodnju je generalno moguće podijeliti na tri zasebna sustava odvodnje otpadnih

voda :

I	Sustav Biskupija- Orlić,

II     Sustav Vrbnik,

III    Sustav Ramljane - Uzdolje - Riđane.

Svakako je potrebno napomenuti da je za točno definiranje načina odvodnje potrebno je izraditi idejno riješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja, a sve u skladu s Zakonima, pravilnicima i normama /Državni plan za zaštitu voda ("Narodne novine" broj 8/99), Uredba o klasifikaciji voda ("Narodne novine" broj 77/98), Uredba o opasnim tvarima u vodama ("Narodne novine" broj 77/98), Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ("Narodne novine" broj 40/99), Pravilnik o kontroli kvalitete morske vode za kupanje i rekreaciju (NN 48/S6)/. Dakle, glavne pravce odvodnje, lokacije uređaja za pročišćavanje i eventualnog ispusta naznačenih na kartografskom prikazu treba shvatiti uvjetno.

Biljnim uređajem za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda manjih naselja (koji se grade za pojedinačna naselja ili skupno za više naselja) potrebno je postići barem II stupanj pročišćavanja a konačni stupanj se određuje u skladu s potrebom zaštite glavnih izvorišta vodoopskrbe (zone sanitarne zaštite izvorišta) ali i manjih izvora koji se koriste za lokalnu potrebu u poljoprivredu.

Točna lokacije će se odrediti nakon izrade projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog područja i hidrogeoloških istražnih radova - mikrozonniranja - na potencijalnim lokacijama uređaj a i ispusta.

Na području gdje nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, ili gdje nije planirana izgradnja javnog sustava, odvodnju otpadnih voda kućanstava je potrebno riješiti izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama, koje će se prazniti putem nadležnog komunalnog poduzeća (na izgrađene sustave odvodnje) i odvoziti talog na deponij određen po sanitarnom organu općine.

Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno priključni spojevi građevina kroz pristupne puteve.

Sve građevine na kanalizacijskoj mreži izvode se sukladno propisima kojima je regulirano projektiranje i izgradnja ovih građevina.

Nije dozvoljeno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreže kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore građevina unutar drugih građevnih parcela, odnosno prostore namjene drugim građevinama, radi spriječavanja eventualnih naknadnih izmještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina.

Planirane trase kolektora i lokacije građevina sustava odvodnje, ucrtane u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.c u mjerilu 1:25000

#### Uređenje voda i melioracijska odvodnja

Na području općine postoje brojni stalni i povremeni površinski tokovi, od kojih naglašavamo tok Kosovčice u duljini 12 km i tok Mianovca u duljini 5,2 km koji teku kroz Kosovo polje, opskrbljuju ga vodom za poljodjelstvo ali ga i plave.

##### Uređenje voda

###### Kosovo polje

Kosovo polje se nalazi južno od rijeke Krke, uzvodno od Knina. Dugo je 12,5 km, a široko 1,5 do 4,0 km. Ima nekoliko humaka  ("Glavica"). Nadmorska visina mu je 220 do 250 m.  Poljoprivredne površine iznose 1940 ha,  od toga su najvećim dijelom (oko  1400 ha) aluvijalno-karbonatna tla. Rijeka Kosovčica, koja proteče kroz ovo polje, je regulirana. Na donjem dijelu toka su izvedeni nasipi radi usporavanja od rijeke Krke. Od brdskih voda polje se štiti istočnim i zapadnim lateralnim kanalom koji prihvaćene vode gravitacijski sprovode u Kosovčicu. S viših dijelova polja suvišne vlastite vode se odvode gravitacijski otvorenim kanalima, dok se s nižih dijelova (320 ha bliže Krki) odvodnja vrši preko crpne stanice.  Neki projekti zaštite od poplava i odvodnje nisu izvedeni do kraja, a isto tako i lateralni kanali. Odvodni kanali su nedovoljno dimenzionirani za vanjsku vodu kao i crpna stanica.

Sistem koji se odnosi na 900 ha, je na dosta mjesta oštećen i zapušten, pa i to doprinosi njegovu nefunkcioniranju. Projektiran je sistem navodnjavanja brazdama za 740 ha. Sistem je djelomično izgradjen, al i je i on već oštećen i zapušten. Radi zapuštenosti sistema vodni režim je neuradjen,  pa se uglavnom siju žitarice uz livade i pašnjake.

U svrhu obrane od poplava na predmetnom području su izvršeni slijedeći radovi:

-	regulirano korito rijeke Kosovčice u dužni cea 5 km,

-	lijevi obrambeni   nasip uz Kosovčicu od km 0+000 do km 0+900,

-	popratni nasipi na cijelom potezu regulacije,

-	Lopuški potok i lijevi obrambeni nasip uz njega.

###### Kosovčica

Kosovčica je odvodni recipijent Kosova polja, što se južno od Krke proteže gotovo do vododjelnice spram Čikole i Petrova polja u ukupnoj dužini cca 11,5 km. U periodu od 1975.god. do 1980.g. izvršeno je reguliranje korita Kosovčice uz izgradnju popratnih nasipa u dužini cea 7,0 km od njenog uijeva u Krku.

Regulirano korito je dimenzionirano na desetogodišnje velike vode sa nadvišenjem krune nasipa   4H=0,50 m, iznad kote iste vode. Ukupnu dužinu reguliranog korita obzirom na promjenu širine dna možemo podijeliti na pet (5) dionica što je vidljivo iz naredne tabele:

| DIONICA /od/-/do/ vodotoka | širina dna | pad dna | nagib pokosa |
| --- | --- | --- | --- |
| km 0+000-3+621,50 | 11,00 | 0,8 | 1:1,5 |
| km 3+621,5-5+000 | 8,50 | 1,3 | 1:1,5 |
| km 5+000-5+843 | 7,5 | 2,0 | 1:1,5 |
| km 5+843-6+700 | 7,0 | 2,0 | 1:1,5 |
| km 6+700-6+853 | 6,5 | 2,0 | 1:1,5 |

Stacionaža u km 6+853 može se smatrati krajnjom točkom regulacije Kosovci će, a uzvodno od te stacionaže sve do km 11+500 predmetni   vodotok u posljednje vrijeme nije redovno održavan, tako na primjer u km   11+000 na stupovima izgradjen restoran "Kosovčica", a korito kao takovo praktički ne postoji.

Obzirom na naprijed iznijeto, nameće se potreba za redovnim održavanjem već  reguliranog korita kao i nastavak daljnje regulacije razmatranog vodotoka.

Lijevi obrambeni nasip

Ovaj obrambeni nasip uz Kosovo polje može se podijeliti u tri karakteristične dionice:

a)     od km 0+400 do km 0+900,

b)     od km  0+900 do km 3+621,50,

c)     od km 9+621,5 do km 5+600

a)     Lijevi obrambeni nasip od km 0+400 do km 0+900

Ovaj obrambeni nasip je izveden na potezu od CS  "Potkonj" do uljeva Lopuškog potoka u Kosovčicu tj.  u dužini od 500 m'. Širina krune nasipa je 1,5  m, a oba pokosa (unutrašnji i vanjski) su izvedeni u nagibu 1:1,5. Obilaskom terena konstatiralo se da je predmetni nasip pretrpio znatne deformacije,  te da sistem "Potkonj" sa crpnom stanicom već duže vremena ne funkcionira.

b)     Lijevi obrambeni nasip od km 0+700 do km 3+621,50

Popratni  nasipi na cijeloj dužini od 2721,5 m' su izvedeni sa obe strane predmetnog vodotoka, uz širinu krune od 1,0 m i obadva pokosa 1:1,5. Ovi nasipi su pretrpjeli znatne deformacije,  te bi iste trebalo rekonstruirati kako • bi u potpunosti poslužili svojoj namjeni.

c)    Lijevi obrambeni nasip od km 3+621,50 do km 5+000

Na ovoj dionici vodotoka Kosovčice od  1378,5 m' popratni nasipi  su izvedeni sa obije strane vodotoka, ali isti nisu uređeni na cijeloj dionici. uređeni dijelovi nasipa imaju širinu krune 1,0 m i oba pokosa  1:1,5 , a uređeni su u obliku razvučenih deponije duž vodotoka. Shodno naprijed iznijetoj činjenici nameće se potreba što hitnijeg uređenja popratnih nasipa, kako bi isti služili svojoj predviđenoj   funkciji.

Obrambeni nasip uz Lopuški potok

Lopuški potok je desni pritok Kosovčice, a utječe u KosovČicu na njenoj stacionaži km 0+895.

Predmetni vodotok j e u stvari nastavak gornjeg istočnog obuhvatnog kanal a, donjeg istočnog obuhvatnog kanala,  te spoj vrela koncentriranih duž obodnog brda.

Uz Lopuški potok izgradjen je obrambeni  nasip, koji štiti Kosovo polje od poplavnih voda.

Radovi na regulaciji su izvedeni od km 0+000 do km 0+700 sa širinom dna  12,5 m,  desnim pokosom obale 1:1,5, lijevim 1:4,   uz pad 0,7 /oo. Uz cijeli regulirani potez od 700 m ' izveden je lijevi obrambeni nasip sa širinom krune 1,0 m, pokosima 1:1,5 i na koti 218,85 m.n.m . Obilaskom terena konstatirano je da se čišćenje korita nije vršilo već nekoliko godina.   Ovdje dolazi do brzog zarastanja korita,   te zbog  trese-tnog zemljišta do  izdizanja dna predmetnog vodotoka,   odnosno do deformacije obrambenog nasipa. Pošto je Lopuški potok nastavak  istočnog obuhvatnog kanala, kao što je prethodno rečeno,  može se konstatirati da je teti djelomično zatrpan izgradnjom nove ceste za Biskupiju, a južni je zamuljen i zapušten.

Na koncu valja upozoriti da bi bilo potrebno pristupiti regulaciji predmetnog potoka skupa s obuhvatnim kanalima, kao i rekonstrukciji lijevog obrambenog nasipa, čime bi se uveliko doprinijelo efikasnijoj  obrani od poplava razmatranog područja.

Treća dionica od hm 8+09 do hm 11+20 ide isključivo kroz gradsko naselje sa maksimalnom protokom Q=166 m3/sec., te je na ovom potezu zbog ekonomičnosti izgradnje izvršeno ukopavanje dijela korita širine 24 m, a pokosi nagiba 5/1  su zaštićeni betonskim obalnim zidovima.

Na području općine Biskupija pored vodotoka  Kosovčice i Mianovca ima cca. 50 kom manjih tokova i bujica od kojih se ističu one u Vodnoj dragi i Jaruga.

Tokovi i bujice  većim dijelom nisu regulirani. Bujice na padinama Riđana vrše erozivno djelovanje, tako da čini erozivno područje cca. 600 ha.

Ovi bujični tokovi  mogu stvarati jača erozijska žarišta i tako ugrožavati okolna područja. Zbog ispiranja tla za vrijeme velikih kiša, bujice donose u najdonje dijelove velike količine nanosa.

Ukoliko se ukaže potreba za zaštitom eventualno ugroženih poljoprivrednih površina ili objekata ugroženih djelovanjem bujica, zaštitu je potrebno osigurati intervencijama i radovima u slivu: regulacijski radovi, izgradnja pregrada za zaustavljanje nanosa, čišćenje nanosa, pošumljavanje i dr.

Za uređenje bujica i smanjenje šteta koje nastaju njihovim djelovanjem potrebno je provoditi slijedeće:

- 	biološke radovi kojima se obogaćuje vegetacija radi sprečavanja razornog erozijskog djelovanja na tlo,

-	terasiranje zemljišta,

-	uređenje korita - izgradnja konsolidacijskih i deponijskih pregrada te regulacijske uzdužne i poprečne gradnje u koritu,

zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.

##### Melioracijska odvodnja

Kosovo polje se proteže između planine Promine i Pakovog brda a od Krke na jug sve do vododjelnice sa slivom Krke, odnosno s Petrovim poljem. Dugo je oko 12,5 km a široko 1,5 do 4,0 km. Nadmorska visina područja polja pretežno je između 220 i 250 m.n.v.

Bruto poljoprivredna površina polja iznosi 194-0 ha od čega su 1375 ha. aluvijalno-karbonatna tla.

Melioracijskim sustavom obuhvaćeno je 900 ha ovih površina. Izvršena je regulacija Kosovčice sa popratnim nasipima na donjem dijelu toka gdje je pod usporom rijeke Krke. Od brdskih voda poljoprivredne površine se štite istočnim i zapadnim lateralnim kanalom koji prihvaćene vode gravitacione sprovode u Kosovčicu.

Evakuacija unutrašnjih voda vrši se gravitacijom za više dijelove polja dok se sa nižih dijelova ("bližim Krki - 320 ha) odvodnja vrši preko crpne stanice. Odvodni kanali izvedeni su paralelno sa rijekom Kosovčicom.  Sa desnog zaobalja odvodni kanal prelazi Kosovčicu sifonom, spaja se sa odvodnim kanalom lijevog zaobalja i nastavlja prema pumpnoj stanici kapaciteta 2x0,5 m/sec.

Neki dijelovi projekta zaštite od poplava i odvodnje nisu izvedeni do kraja a tako ni lateralni kanali koji su predviđeni da glavninu sjevernog dijela polja štite od vanjskih voda pa su odvodni kanali nedovoljno dimenzionirani i za unutrašnje i za vanjske vode. Također su i sifon ispod Kosovčice i pumpna stanica preslabo dimenzionirani. Sistem je na dosta mjesta oštećen i zapušten pa i to doprinosi njegovom nefunkcioniranju.

Projektiran je i djelomično izgrađen sistem za navodnjavanje oko 740 ha. Natapanje je predviđeno kao kombinirano sa natapanjem iz dviju malih akumulacija i sa dodatnim pumpanjem preko crpne stanice koja služi i za odvođenje unutrašnjih voda za vrijeme kišnog perioda. Natapni sistem je izgrađen od betonskih i zemljanih kanala a natapanje se vrši putem sezonskih kanala i brazda.

I natapni sistem je oštećen i zapušten te ne daje očekivane rezultate.

Potrebna je rekonstrukcija i dopuna kako sistema zaštite od poplava i odvodnje tako i natapnog sistema.

Prikaz lateralnih (odteretnih kanala) dat je na grafičkom prikazu ovog plana (2.c. Vodnogospodarstvo, u mjerilu 1:25000)

### Ostala rješenja komunalne infrastrukture

#### Groblja

U Planu je naznačena lokacija postojećeg groblja

Lokacije eventualnih novih groblja nisu određene, dopušta se mogućnost osnivanja novih groblja u izvan građevinskom području, ukoliko se za to ukaže potreba.

Ukoliko se ocijeni da predloženo  groblja ne može udovoljiti potrebama naselja, omogućava se gradnja novog groblja izvan područja predviđenog za širenje naselja, izvan kvalitetnog poljoprivrednog i šumskog zemljišta te izvan stroge zaštite spomenika kulture.

Na izvan građevinskom području može se predvidjeti prostor za životinjska groblja.

## Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Općina Biskupija  na svom području nema riješen problem konačnog zbrinjavanja, odnosno odlaganja krutog otpada. Sva postojeća odlagališta su privremenog karaktera te ih je potrebno sanirati otvaranjem novog, uređenog odlagališta. Općina nema uređaja za obradu komunalnog otpada. (Za odlaganje komunalnog otpada šireg područja koristi se neuređeno odlagalište uz cestu za Oklaj (Mala Promina, izvan granica grada Knina i na granici općine Oklaj i Biskupija,) koje je potrebno sanirati, u skladu sa zakonskom regulativo. Lokacija odlagališta se nalazi izvan naseljenih mjesta a koristi se od 1980. godine a procjenjuje se da je na lokaciji odloženo oko 800.000 m3 otpada. Godišnje se na toj lokaciji deponira oko 100.000 m3. Odlagalište nije uređeno a otpad se spaljuje.)

Prikupljeni otpad se ne selekcionira i nema posebnog odlagališta za građevinski otpad. Tehnološki otpad se odlaže zajedno s komunalnim otpadom. Postoji veliki broj “divljih” odlagališta. Nije riješen problem životinjskog otpada.

Na području općine Biskupija se očekuje daljnji porast količine komunalnog i tehnološkog otpada te građevinskog otpada. Procjena porasta komunalnog otpada se temelji na procjeni porasta broja stanovnika i daljnjeg razvoja. Količina komunalnog otpada procjenjuje se na temelju vrijednosti za stalne stanovnike 0,50 – 0,75 kg/st.

Porast tehnološkog otpada očekuje se u skladu s poboljšanje gospodarske situacije, a time i povećanje proizvodnje tehnološkog otpada. S obzirom na prirodne resurse i tradicionalno bavljenje turizmom nije za očekivati da će se uvoditi ili proširivati postojeća proizvodnja koja će stvarati otpad drugačijeg sastava od onog sličnog komunalnom otpadu.

Reguliranje cjelokupne problematike postupanja s otpadom odgovarajućim zakonskim propisima ostvarene su osnovne pretpostavke za ispravno i za okoliš prihvatljivo postupanje s otpadom i za učinkovit nadzor. Smanjivanje nastanka otpada i postupanje s otpadom na ekološki prihvatljiv način moguće je postići između ostaloga, jasnim utvrđivanjem prava, obveza i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, poglavito jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom.

Nekontroliranim postupanjem s otpadom ugrožava se okoliš. Na temelju Zakona o otpadu za područje općine Biskupija potrebito je postupati s otpadom s osnovnim ciljem:

- 	izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada čiji se nastanak ne može spriječiti,

-	sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

-	iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obrađivanje prije odlaganja,

-	odlaganje otpada na odlagališta,

-	saniranje otpadom onečišćenih površina.

S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne :

-	opasnost za ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet,

-	onečišćavanje okoliša: voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti,

-	nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,

-	nastajanje eksplozije ili požara,

-	stvaranje buke i neugodnih mirisa,

-	pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka te razvoj patogenih mikroorganizama.

Prema Zakonu o otpadu općina Biskupija u okviru Programa zaštite okoliša osigurava provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom.

U cilju unaprjeđivanja postupanja sa otpadom i s tim u vezi zaštite okoliša, prioritetne je slijedeće:

 Ustrojavanje učinkovitog, tehnički suvremenog, po okoliš i ljude neškodljivog, estetski prihvatljivog i ekonomski podnošljivog načina  sakupljanja, odvoženja i dispozicije komunalnog i drugog otpada koji će pokriti čitavo područje općine i biti kapacitiran da zadovolji potreba turističke sezone i s mogućnošću izdvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka.

 Sanacija sadašnjih odlagališta  "divljih" deponija na otoku, pri čemu polaziti od toga da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i sprječavanja utjecaja deponija na okoliš.

 Dugoročno je potrebno istražiti u cilju iznalaženja optimalne lokacije sanitarne deponije, koja treba udovoljavati zahtjevima:

-	da je smještena na težištu svih producenata otpada;

-	da je osigurana prometna povezanost;

-	da je površinski dovoljno velika, da osigurava odlaganje za više od     20 godina;

-	da na samoj lokaciji  ima dosta internog materijala za 				   prekrivanje nerecikliranog i nekonpaktiranog otpada;

-	da je smještena na udaljenosti 300 m od najbližeg naselja;

-	da je hidrogeološki prihvatljiva;

-	da ne postoji mogućnost doticanja oborinskih voda;

-	da je udaljenost od komunalne infrastrukture što manja;

- 	da je lokacija prihvatljiva sa ekološkog aspekta (zaštita  površinskih i podzemnih voda i mora, tla, zraka, flore i faune).

 Težiti na uspostavi takvog integralnog koncepta gospodarenja otpadom koji će težiti cilju da se otpad riješi na način da "otpad prestaje biti otpad" reciklažom i potpuno iskorištavanje otpada.

Sustav deponiranja otpada i postupanja s otpadom rješava se cjelovito za područje Županije. U tom smislu izrađena je Studija gospodarenja otpadom Šibensko kninske županije s prijedlogom rješenja deponiranja otpada za cjelokupnom područje Županije. Do konačne realizacije sustava, kojim se udovoljava svim aspektima zaštite okoliša te racionalnog i gospodarskog korištenja otpada, postupno se vrši sanacija postojećih odlagališta.

Planom je naznačena  sadašnja lokacija odtpada.

## SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Prostor je najvrjedniji resurs ali istovremeno ograničen i vrlo osjetljiv, pa je nužno prioritetno djelovanje  na njegovoj zaštiti, sanaciji i unapređenju. U skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske prostorno uređenje se definira kao aktivnost kojom se osiguravaju preduvjeti za učinkovito korištenje ali i zaštitu prostora sa ciljem ostvarivanja održivog razvoja. U tome se sučeljavaju stručna polazišta i opredjeljenja s različitim investicijskim nakanama podređenim prirodnim materijalnim i tehnološkim uvjetima.

### Mjere zaštite tla

Zaštita tla jedno je od ključnih pitanja zaštite okoliša. Tlo kao dio kopnenih ekosustava predstavlja važnu komponentu okoliša i privlači sve veću pozornost iz slijedećih razloga:

Pogoršanje ekosustava kao cjeline dovodi do manjeg i većeg oštećenja samog tla, a u ekstremnim slučajevima i do njegovog potpunog uništenja,

Tlo je u pravilu neobnovljiv prirodni resurs,

Oštećenje i uništavanje tla uzrokuje poremećaje u hidrološkom režimu okoliša. Tlo se pored izloženosti štetnim utjecajima i samo javlja kao činitelj narušavanja okoliša.

Pod degradacijom tla, općenito se podrazumijeva: kvarenje ili gubitak na dulje ili kraće vrijeme proizvodne snage tla, onečišćavanje tla, nepovoljne promjene stanja i uloge tla u ekosustavu. Tipologija degradacije tla (OECD 1994.) razlikuje dva tipa procesa degradacije. Jedan tip procesa ima za posljedicu gubitak količine tla a drugi gubitak kakvoće tla. Promjene u kakvoći tla podrazumijevaju smanjenje plodnosti tla ili smanjenje sposobnosti tla za održavanje rasta biljaka prouzrokovane kemijskim, biološkim i fizikalnim promjenama. Osnovni tipovi degradacije tla su: erozija, acidifikacija, promjene humizacije i akumulacija štetnih tvari u tlu.

Erozija je jedna od najopasnijih pojava na širem području Biskupije, uvjetovana je utjecajem mogućih požara na vegetaciju, koji slabe arhitekturu tala i pogoduju ubrzanoj eroziji tla vodom i vjetrom. U manjoj mjeri na eroziju utječu i drugi faktori, kao što su klimatski faktori (oborine, vjetar), vegetacijski pokrov (vegetacija je najvažnije sredstvo zaštite tla) i entropogeni utjecaj.

Acidifikacija tla je značajan ekološki činitelj. Unošenje kiselina u tlo je pojačano u proteklih trideset godina zakiseljavanjem tala,  emisijom sumpornog dioksida(SO2) i dušičnih oksida (NOx),  usljed čega dolazi do povećanja koncentracije vodikovih iona u tekućoj fazi tla što je ekološki štetno.

Na području općine, kao i na cijeloj obali, za analizirana šumska tla (mediteranska smeđa tla) gdje je degradiran vegetacijski pokrov pokazuju pad humusa. Zbog navedenog, potrebno je kontrolirati stanje humizacije ovisno o načinu korištenja tla u poljodjeljstvu svakih 5, a u šumarstvu svakih 10 godina.

Posljednjih 20-tak godina slabljenje pa i propadanje biljnih zajednica uvjetovano je sve većim unošenjem polutanata u tlo. To je posebno opasno u uvjetima onečišćenog okoliša.

Unos organskih onečišćivača u tlo karakteriziran je primjenom pesticida i biocida. Najvažnija ekološka i zdravstveno ekološka obilježja unosa pesticida u tla predmet su za mnoga istraživanja. S gledišta kontaminacije tla pesticidima najveću opasnost predstavljaju perzistentni herbicidi. Stoga je potrebno sustavno i dugoročno praćenje s unaprijed koncipiranim programom utvrđivanja stanja i količine pesticida u tlu u cijeloj Hrvatskoj pa tako i na istraživanom području. Nedavno je pokrenuta međunarodna suradnja (Bakker, Vries 1996.) sa zadatkom da se postigne jedinstvena upotreba metoda i kriterija za izučavanje kvalitete okoliša glede koncentracije organskih onečišćivača i njihovo uspoređivanje s kiselim depozicijama (SO2 i dr.).

U okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) potrebno je sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative a u okviru katastra emisija u okoliš, sukladno zakonskoj regulativi, voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo.  Potrebno je smanjiti emisije onečišćavajućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima, otpadnim plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo, na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša sukladno zakonskoj regulativi. Unos pesticida u tlo smanjiti te smanjiti globalni proces humizacije tla sukladno zakonskoj regulativi. Opožarene površine čim prije pošumljivati kako bi se smanjio učinak erozije tla. Gradnju urbanih cjelina, industrijskih i drugih objekata, prometnica i sl. planirati na način da se nepovratno izgubi što manje slobodnog tla.

Za područje općine Biskupija, u cilju zaštite tla od zagađenja, potrebno je djelovati preventivno kako se, zbog građenja i razvitka, ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće tla:

- u okviru praćenja stanja okoliša (monitoringa) sustavno mjeriti onečišćenja tala na temelju zakonske regulative.

- u okviru Katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečiščujućih tvari u tlo,

- smanjiti emisije onečiščujućih tvari (kontaminaciju teškim plinovima, otpadnim plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na način da izvori emisija djeluju po standardima zaštite okoliša,

- smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla,

- opožarene površine čim prije pošumljavati kako bi se smanjio učinak erozije tla,

- Izgradnju građevnih područja,  industrijske objekata, prometnica i sl. planirati na način da se što manje tla nepovratno izgubi,

- potrebno je provoditi sanaciju (eventualno prenamjenu) napuštenih eksploatacijskih područja (E3) a otvaranje novih eksploatacijskih polja uvjetovati što dalje od naselja, spomeniku kulture i vrijednih krajobraza.

### Zaštita voda

Zaštita voda od onečišćivanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. Zaštita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće vode i izvorima onečišćavanja, sprečavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenja voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda.

Izvori pitke vode su kraškog karaktera sa prihranjivanjem iz užeg i šireg zaleđa s brzom cirkulacijom kroz podzemlje te je potrebna posebna zaštita izvorišta i ukupnog sljeva. Izvorska voda je bakteriološki neispravna i zahtjeva obveznu dezinfekciju prije isporuke u vodoopskrbni sustav do potrošača.

Potrebna je zaštita zone glavnih izvorišta Lopuškog vrela i Izvora Kosovčice te utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. Za područje krša, kao preljevno područje (od podzemne vododjelnice do izvorišta), veličina i granice zona sanitarne zaštite te režim zaštite određuje se na temelju posebnih hidrogeoloških i hidroloških istraživanja kao i popisom mogućih zagađivača i procjenom opasnosti za zagađenje i izdašnost izvora.

Državnim planom za zaštitu voda utvrđeno su kategorije vodotoka:

I   kategorija:	gornji tok rijeke Kosovčice

II kategorija:	podzemne vode

U cilju zaštite voda Krke od onečišćenja prioritetna je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Biksupija. Za područje općine Biskupija – «osjetljivo područje» date su osnovne pretpostavke planiranih sustava odvodnje.

Područje je podijeljeno na tri zasebna sustava odvodnje sa zasebnim uređajima za pročišćavanje (III stupanj pročišćavanja) te upuštanje u Kosovčicu ili njene pritoke (ili eventualno upuštanje u tlo).

U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se mjere zaštite voda:

-	Kontrola (monitoring) kakvoće voda,

- 	Zaštita od štetnog djelovanja voda,

-	Uklanjati izvore ili uzroke onečišćavanja voda, sprečavati i smanjivati zagađivanje na mjestu njegova nastanka,

- 	Spriječiti nastajanje onečišćenja na postojećim izvorištima za opskrbu pitkom vodom,

-	U skladu s zakonskom regulativom djelovati na poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda.

-  	Otpadne vode obvezno treba tretirati preko pročistača otpadnih voda. Za naselja odnosno objekte koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja trodjelnih nepropusnih septičkih jama, odnosno gradnja biljnih pročišćavača

- 	Cijeli se slivno područje Krke, dugoročno i strateški gledano, smatra područjem potencijalnih rezervi podzemnih voda za širu regiju, pa je nove namjene i sadržaje na tom području potrebno uvoditi s posebnom pozornošću i uz mjere zaštite okoliša.

- 	Potrebno je što prije uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava i umjetnih gnojiva u poljoprivredi.

- 	Potrebno je inventarizirani sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima ili smanjiti kvalitetu voda na nižu razinu. Potrebno je uspostaviti redovitu kontrolu kakvoće vode na vodotocima, jezerima i izvorima.

- 	Zabraniti izgradnju gospodarskih objekata koji ispuštaju štetne i opasne tvari u slivnim područjima izvorišta.

### Mjere zaštite zraka

Na području općine Biskupija, u kojoj je kakvoća zraka prve kategorije potrebito je djelovati preventivno kako se zbog građenja i razvitka područja ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće zraka. Obzirom na planirane sadržaja može sa sigurnošću ustvrditi da nema bojazni o zagađivanja zraka, obzirom da se planom ne predviđaju a niti se preferiraju sadržaji koji bi bili potencijalni zagađivači zraka.

### Mjere zaštite od buke

Buka je zvuk čija razina prekoračuje najviše dopuštene razine koje su posebno propisane s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Izvorom buke, sukladno Zakonu o buci, smatra se svaki objekt sa sredstvima za rad i transport uređajima, instalacijama, te bučne aktivnosti i drugi objekti i radnje od kojih se širi zvuk, a koji prelazi dopuštenu razinu. Utjecaji koji djeluju na stvaranje komunalne buke su: promet (cestovni i želejznički) i buka iz industrijskih. Na buku izazvanu prometom može se djelovati optimalizacijom prometa. Postojeći industrijski pogoni trebaju raditi sukladno zakonskoj regulativi, tj. ne podizati razinu buke iznad dozvoljene razine. Lociranje novih industrijskih pogona potrebito je planirati izvan naseljenih mjesta na dozvoljenoj udaljenost od prvog naselja.

Obzirom na prostorna obilježja (prostranost, vegetacija, disperzivni razmještaj stanovanja i djelatnosti) na području općine Biskupija razina komunalne buke je zadovoljavajuće i ne prijti opasnost prekoračenja dozvoljenih granica.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

Sprečavanje nastajanja buke na način da se planira gradnja objekta koji mogu predstavljati izvor buke,  na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave.

Razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš.

Razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanjiti će se na način da se industrijski pogoni dislociraju od naseljenog područja i to na dozvoljenu udaljenost od naseljenih mjesta sukladno zakonu.

### Mjere zaštite biljnog i životinjskog svjeta

Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su posebni dijelovi prirode. Takvi dijelovi prirode imaju osobitu zaštitu. Kako bi se takvi dijelovi prirode mogli štititi potrebito je izraditi mjere zaštite koje ovisno o stupnju zaštite donosi nadležno tijelo uprave. Mjere zaštite biljnog i životinjskog svijeta na temelju Zakona o zaštiti prirode su:

Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima,

Zabranjuje se rastjerivanje, hvatanje, držanje i ubijanje životinjskih svojti prema Crvenom popisu biljnih i životinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima,

Korištenje biljnih i životinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša,

Na područjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zaštititi sukladno zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Eventualnu gradnju na (zakonski nezaštićenim) vrijednim zelenim površinama u urbanim područjima, potrebno je temeljiti na prethodnoj analizi postojećeg stanja, evidencije i vrednovanja te na temelju analize vrednovanja prostora planirati buduću izgradnju.

Šume

U cilju zadržavanja površina pod šumom, u gospodarskim jedinicama potrebno je spriječiti širenje poljoprivrednih i drugih površina na štetu nizinskih šuma, te provoditi efikasnu zaštitu od požara. U opravdanom slučaju (gradnja infrastrukture i sl.) kada je potrebno iskrčiti šumu, bilo bi svrhovito osigurati zamjensku površinu i pošumiti je.

Gospodarskim osnovama, prema lokalnim prilikama i potrebama, treba predvidjeti određene površine šuma i šumskog zemljišta, kao i degradiranih šuma i šikara, za pašu i brst.

Prioritet na šumsko uzgojnim radovima je sanacija opožarenih površina, a naročito na erozijskim površinama. Programima jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma uz opožarene i erozijske površine potrebno je obuhvatiti posebice područja uz glavne prometnice i na atraktivnim površinama uz turistička naselja.

Radi sanacije bujičnih područja potrebno je izraditi programe pošumljavanja. Bujicama različitih karakteristika je protkano veći dio  područje općine, posebno brdska i planinska područja. Šuma ima značajnu ulogu u smirivanju bujičnih tokova, sprečavanju erozijskih procesa i poplava, reguliranju vodotoka i općenito reguliranju vodnog režima. Drveće i grmlje vezuju tlo svojim korijenjem a krošnjama zadržavaju (posebno za jakih pljuskova) veliki dio oborina od naglog izlijevanja i razornog djelovanja. Stoga je nužno pošumiti, odnosno izvesti biološke radove na slivna područja bujica i gornjim dijelovima vodotoka.

U svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih osnova gospodarenja državnim šumama za okolne privatne šume.

Poželjno je pošumljivati, odnosno izvršiti prenamjenu zemljišta u šumska na slijedećim površinama: na slivnim područjima izvorišta vodotoka i na predjelima uz vodotoke,  područja uz koridore brzih cesta i autoceste, nekvalitetno poljoprivredno zemljište niske bonitetne klase i sl.

### Mjere zaštite od požara i mjere sklanjanja stanovništva

Temeljne organizacijske postrojbe za zaštitu od požara su profesionalne postrojbe MUP-a i DVD koja organiziraju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine).

Potrebno je donijeti Plan zaštite od požara za općinu Biskupija u skladu s posebnim propisima u kojemu se propisuju konkretne mjere zaštite od požara.

Zakon o područjima županija, gradova i općina (Narodne novine,br:10/97)

Odluka Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora 27.06.1997.g.

Odluka Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora 7.05.1999.g. (Narodne novine,br:50/99)

Utvrđeno na temelju ankete općinskih načelnika (Potencijali i ograničenja budućeg razvoja područja od posebne državne skrbi Šibensko kninske županije, Ekonomski fakultet u Splitu, Split, 2001).